دانشگاه آزاد اسلامي

پروژه واحد كارآموزي (2) و (1)

استاد راهنما:

آقاي مهندس عباس نامور

دانشجو:

آقاي ياسر كريمي

### رشته: مهندسي مكانيك در حرارت و سيالات

## نيمسال دوم 83

#### جوشكاري الكتروفيوژن

فهرست

###### عنوان 				 					صفحه

نكاتي مهم در مورد جوشكاري الكتروفيوژن 	4

اصول كلي انبار‌داري، نگهداري، حمل و نقل اجناس پلي اتيلن	17

بازرسي و كيفيت جوشكاري 	27

طريقة تعمير و جمع‌آوري علمك‌هاي پلي اتيلن	37

نحوه تعميرات شبكه‌هاي پلي اتيلن	45

معرفي دستگاه P2000 	72

نكاتي مهم در مورد جوشكاري الكتروفيوژن

«نكاتي مهم در مورد جوشكاري الكتروفيوژن»

متن ارائه شده ذيل در ارتباط با مبحث جوشكاري الكتروفيوژن ميباشد كه با تكيه بر مشكلات حادث در كارگاههاي مختلف و بحث و بررسي پيرامون آنها با كارشناسان داخلي و خارجي نوشته شده است. بنابراين اكيداً توصيه ميشود نتايج و مباني ارائه شده  به طور جدي به كار گرفته شود تا قادر باشيم حتي المقدر از هر گونه خلل و نقائص بعدي پيشگيريي كرده باشيم.

بر اساس شواهد موجود و نمونه‌هاي ارسالي به آزمايشگاه ري و مشكلات عنوان شده از طرف مناطق در تعداد قابل توجهي از جوشهاي الكتروفيوژن مواد مذاب به صورت غيرطبيعي از نشانگرهاي جوين (WELD INDICATOR) خارج شده و موجب بروز نگراني راجع به كيفيت جوش گرديده است. خروج غيرطبيعي مواد مذاب غالباً به صور ذيل بوده است:

- از هر دو نشانگر جوش مواد مذاب با حجم زياد بيشتر از حالت معمول خارج شده‌اند.

- از يكي از نشانگرهاي جوش مواد مذاب با حجم زياد و بيشتر از حالت معمول خارج شده و از نشانگر جوش ديگر مواد مذاب كمتر از حالت طبيعي خارج شده، يا اصلاً خارج نشود.

- از هر دو نشانگر جوش در حد تقريباً طبيعي مواد مذاب خارج شده‌اند وي با هم متفاوت بوده كاملا متقارن نباشند.

در پي بررسي ، تجزيه و تحليل موارد فوق نتايج ذيل حاصل گرديده كه قابل عنايت و لازم الاجرا است:

الف- انجام عمليات جوشكاري الكتروفيوژن مستلزم رعايت دقيق شرايط آب و هوا و به خصوص دماي محيط ميباشد و آگاهي از اين نكته حائز اهميت است كه بويژه دماي بالاي محيط ميتواند اثرات تخريبي در كيفيت جوش الكتروفيوژن ايجاد نمايد چرا كه اصولاً در اين نوع جوشكاري. از طريق انرژي الكتريكي ايجاد شده در سيم پيچ حرارتي، مقدار گرماي لازم براي ذوب سطوح مورد جوشكاري بوجود مي‌آيد و معمولاً مقدار انرژي الكتريكي محاسبه شده مبتني بر يك دماي متعادل و معمولي محيط ميباشد و طبعاً در صورتيكه دماي محيط و به تبع آن دماي قطعات مورد جوشكاري بيش از حد معمول باشد مقدار انرژي محاسبه شدة قبلي بيشتر از نياز مي‌باشد و قادر به ذوب مقدار جرم بيشتري از پلي اتيلن بوده و نهايتاً مواد مذاب بيشتري از نشانگرهاي جوش خارج خواهد شد. بنابراين لازم است در شرايطي كه دماي محيط بالا بوده و هوا بيش از حد گرم ميباشد انرژي الكتريكي اوليه را كاهش داده و به ميزان صحيحي تعديل شود. چون انرژي الكتريكي مربوطه تابع قانون ژول W=R.i2.t مي‌باشد و از سه كميت زمان (t) و جريان (I) و مقاومت (R) فقط كميت زمان (t) در اختيار جوشكار ميباشد و كميتهاي جريان (I) و مقاومت (R) از پيش تعيين شده است و مربوط به دستگاه جوشكاري و نوع اتصال است، و مشخصاً ميزان كاهش زمان t متأثر از دماي محيط ميباشد.

طبق نظر شركت WAVIN محدودة قابل قبول دماي محيط براي جوشكاري الكتروفيوژن از 500C تا +200C است.

البته اين محدوده در ارتباط با اتصالات ساخته شده توسط همين شركت مطرح است لذا در مواقعي كه جوشكاري الكتروفيوژن با استفاده از توليدات اين شركت صورت مي‌پذيرد محدودة دمايي مزبور كاملاً قابل رعايت است. شركت نامبرده اعتقاد دارد در صورتيكه دماي محيط متجاوز از 200C  بشود لازم است به ازاي هر درجه سانتيگراد افزايش دما، نيم درصد (0.5%) زمان جوشكاري (FUSION TIME) كاهش يابد يا به عبارت ديگر به ازاي هر 10 درجه سانتيگراد افزايش دماي محيط نسبت به حد تعيين شده، 5 درصد (5%) زمان جوشكاري (FUSION TIME) كم شود. به عنوان مثال در صورتيكه مدت زمان جوشكاري در يك اتصال (FUSION TIME) در حد زمان 100 S ذكر شده باشد و دماي محيط 400c باشد بر اساس محاسبه ذيل زمان جوشكاري ده درصد تقليل مي يابد و نتيجتاً 90 S خواهد شد.

افزايش دماي محيط نسبت به حد قابل قبول 			40−20=200C

تقليل زمان جوشكاري 					20×0.5%=10%

درصد زمان جوشكاري					100%.10%=90%

زمان جوشكاري جديد					90%×100=90 S

البته فرمول فوق اختصاصاً مربوط به اتصالات شركت WAVIN ميباشد اما به صورت تقريبي در ساير اتصالات الكتروفيوژن نيز قابل استفاده است. لازم بذكر است اين رابطه در شرايط دماي سرد محيط (كمتر از −50c ) قابل تعميم نيست و در چنين شرايطي بايستي با استفاده از چادر مناسب سعي شود كه دماي محيط و قطعات مورد جوشكاري در محدوده قابل قبول دمايي قرار نگيرد. در همين ارتباط لازم بذكر است كه اصولاً جوشكاري الكتروفيوژن بايستي در شرايط آب و هوايي نامناسب همچون باران، برف، طوفان، بادهاي تند و غبار با استفاده از چادر مناسب صورت گيرد.

ب- يكي ديگر از عوامل خروج مواد مذاب بطور غيرطبيعي از نشانگرهاي جوش، موضوع فاصلة موجود بين لوله و اتصال الكتروفيوژن است (در زمانيكه لوله در داخل اتصال فرورفته است).  در بعضي از موارد قطر خارجي لوله بيشتر از حد معمول است و حتي پس از تراشيدن (به منظور برطرف كردن لاية‌ اكسيد) به خوي در داخل اتصال فرو نمي رود  و پس از فرو  رفتن در درون اتصال فاصلة بسيار كمي (كمتر از حد معمول) بين خود و اتصال فرو نمي رود و پس از فرو رفتن در درون اتصال فاصلة بسيار  كمي (كمتر از حد معمول) بين خود و اتصال باقي مي گذارد كه قهراً در چنين شرايطي و در حين جوشكاري چون فضاي كمتري بين لوله و اتصال وجود دارد مواد مذاب بيشتر از حد معمول از نشانگرهاي جوش بيرون مي زند. براي رفع اين مسئله لازم است قطر خارجي لوله را با تراشيدن بيشتر،؟ به حد مناسب برسانيم بطوريكه لوله بدون مشكل وارد اتصال شود. البته دقت لازم بايستي اعمال شود كه تراشيدن بيشتر از حد معمول عمل نشود چون در اين صورت اولاً لوله در درون اتصال لق مي‌زند و ثانياً فاصله زياد بين لوله و اتصال نيز غير منطقي و نامناسب است و احتمالاً منجر به بيرون زدن مقدار كم مواد مذاب يا اصلاً برون نزدن مواد مذاب از نشانگرهاي جوش ميشود. بهر حال ملاك عملي در اين موضوع اين نكته ميباشد كه لوله بدون مشكل وارد اتصال شود و ضمناً در درون اتصال لق نزند.

ج- گاهي اوقات لوله در اثر اينكه تحت تأثير تابش نور مستقيم و يا گرما قرار گيرد دچار انبساط محيطي مي‌شود و طبعاً با توجه به ضريب انبساط حرارتي بالاي پلي اتيلن قطر خارجي آن بيشتر از حد معمول خواهد شد. در چنين مواردي نيز احتمالاً مشكل اشاره شده در بند (ب) بوجود خواهد آمد و لوله به سختي در درون اتصال وارد مي شود و به همين سبب پيشنهاد مي‌شود پس از برگشت لوله به دماي عادي و نتيجتاً انقباض محيطي لوله، عمل جوشكاري انجام شود.

د- در بعضي از مواقع لوله به صورت غيريكنواخت و نامناسب در درون اتصال داخل مي‌شود. بطوريكه بخشي از سيم پيچ درون اتصال را تحت فشار قرار مي‌دهد. تحت فشار قرار گرفتن سيم پيچ تا زمانيكه انرژي حرارتي اعمال نشده است مشكلي را ايجاد نميكند اما پس از اعمال حرارت و ذوب مطرح جوشكاري، به چسبيدن تعدادي از حلقه هاي سيم پيچ به يكديگر خواهد شد چرا كه پلي اتيلن اطراف پيچ پس از ذوب قادر به نگهداري و حفظ سيم پيچ نمي‌باشد و به مجرد ذوب شدن محيط اطراف سيم پيچ، حلقه هاي آن در صورتيكه تحت فشار باشند متراكم شده و بهم مي‌چسبند و اين موضوع در كيفيت جوشكاري اثر منفي و مخرب دارد.

عارضه ظاهري در اين وضع بدين ترتيب است كه مواد مذاب بيشتر از حد معمول در يكي از نشانگرهاي جوش بيرون مي‌زند و در نشانگر جوش ديگر مواد مذاب كمتر از حد معمول خارج ميشود علت را بدين ترتيب مي‌توان توجيه نمود كه اصولاً سيم پيچ در حالت طبيعي داراي مقاومت مشخصي ميباشند. حال فرض مي كنيم در اثر تنش نامناسب از طرف لوله، تعداد قابل توجهي از حلقه‌هاي سيم پيچي در حين جوشكاري بهم چسبند. به تبع اين موضع مقاومت كل سيم پيچ كم خواهد شد و چون ولتاژ اعمال شده به سيم پيچ از طريق دستگاه جوشكاري ثابت است بنابراين جريان موجود در سيم پيچ به همان نسبت زياد ميشود و به دنبال آن به لحاظ توان دوم جريان انرژي حرارتي ايجاد شده (W=R.|2.t) نيز بطور قابل ملاحظه‌ افزايش خواهد يافت. ضمن اينكه اين مقدار انرژي حرارتي افزايش يافته در بخشي از اتصال كه داراي سيم پيچ طبيعي و غير چسبيده است خود را نشان مي دهد و در آن قسمت از اتصال كه داراي سيم پيچ بهم چسبيده‌اند بدليل عبور جريان از يك مسير مستقيم و كوتاه (ناشي از تماس حلقه‌هاي سيم پيچ) اثري ندارد و احتمالاً حرارتي توليد نمي‌كند. لذا مي‌توانيم اين نتيجة كلي را بيان كنيم كه معمولاً  در  چنين شرايطي اولاً انرژي حرارتي كلي (W=R.|2.t) بيشتر ميشود و ثانياً كل انرژي حرارتي بيشتر شده فقط در بخش سالم سيم پيچ خلاصه ميشود و از اينرو در همان قسمت مواد مذاب  بيشتر از نشانگر جوش تراوش كرده و در بخش متراكم و چسبيدة سيم پيچ مواد مذاب كمتر و يا اصلاً تراوش نمي نمايد.

البته اين حالت را مي توان به سادگي تشخيص داد و روش تشخيص به اين صورت است كه با اهم متر مقاومت سيم پيچ درون اتصال را پس از جوشكاري اندازه‌گيري مي‌گيريم و با مقاومت سيم پيچ درون يك اتصال سالم مقايسه مي‌كنيم. در صورتيكه مقاومت سيم پيچ درون اتصال جوش شده كمتر از سيم پيچ اتصال سالم باشد تشخيص صحيح مي‌باشد . لازم بذكر است اگر اختلاف در مقاومت اندازه‌گرفته شده در حدود %5 باشد قابل اغماض است و در صورتيكه اختلاف بيشتر از %5 باشد قابل ملاحظه و توجه است.

به منظور پيشگيري از چنين مواردي و بدليل رعايت اصول اوليه و زيربناي در جوشكاري الكتروفيوژن استفاده از گيره‌هاي مخصوص جوشكاري (CLAMPS) مؤكداً توصيه ميشود و قابل توجه است كه نه تنها گيره‌هاي مخصوص جوشكاري ممانعت از بروز چنين مشكلاتي مينمايد و به لوله كمك ميكند كه به طور مناسب و بدون اعمال تنش‌هاي نامناسب وارد اتصال گردد بلكه در خاصيت بارز ديگر به شرح ذيل نيز به همراه دارد:

1- كاربرد گيره‌هاي مناسب در حين جوشكاري الكترويوژن همشرازي اجزاء جوش  را تضمين مينمايد و آنها را در يك  راستا حفظ ميكند و بنابراين بدليل ايجاد توازن، از بوجود آوردن تنش‌هاي ناشي از انقباض و انبساط در حين جوشكاري و سرد شدن جلوگيري بعمل مي‌آورد.

2- استفاده از گيره‌هاي مخصوص موجب مي شود اجزاء جوش در طول مدت جوشكاري و سرد شدن كاملاً ثابت و بي حركت بمانند و بدين لحاظ فرصت كافي به مواد مذاب داده ميشود تا در جايگاه خود مجدداً سخت و سفت شوند.

با توجه به حساسيت كاربرد گيره‌هاي مخصوص جوشكاري به وضوح روشن است كه اقدام به جوشكاري الكتروفيوژن در هر ساير بدون استفاده از گيره كاملاً مردود و غيراصولي است و بكار گرفتن اين وسيله از واجبات محرز  و محترم است. متأسفانه در بعضي از موارد ديده شده است كه جوشكاري بدون استفاده از گيره صورت گرفته است و جوشكار متصور است كه چون ظاهراً نقص و عيبي ملاحظه نمي‌شود پس جوش عاري از اشكال است لكن چنين تصورات خام، هميشه تبعات سوء و فجايع بزرگي در پي داشته است.

هـ - يكي از نكات مهم در جوشكاري الكتروفيوژن رعايت زمان سد شدن (COOLING TIME)  مي باشد و عدم رعايت اين مهم، يقيناً كيفيت جوش را تحت الشعاع قرار داده و مخدوش مينمايند. معمولاً مدت زمان سرد شدن (COOLING TIME) متناسب با نوع تنش و نيروي وارده به محل جوشكاري است و نمي‌توان در تمام موارد (انواع تنش‌ها و نيروها) صرفاً به يك زمان ثابت (COOLING TIME) اكتفاء نمود بلكه حسب نوع و مقدار تنش و نيروي وارده ، زمان سرد شدن را مي توان تعيين كرد.

همواره روي اتصالات الكتروفيوژن همانطوريكه مدت زمان جوشكاري ذكر ميشود مدت زمان سرد شدن نيز (COOLING TIME) معين ميشود و اين مدت ذكر شده وي اتصال فقط براي به آرامي بيرون درآوردن اجزاء جوش از گيره (CLAMP) معين مي‌شود و اين مدت ذكر شده روي اتصال فقط براي به آرامي بيرون درآوردن اجزاء جوش از گيره (CLAMP) كافي است و  در صورتي كه قرار باشد از گيره بيرون درآورده شود و جابجا و منتقل شود و تحت تنش هاي ديگر قرار بگيرد لزوماً طول مدت سرد شدن تا قبل از جابحائي، حمل و نقل و اعمال نيروهاي وارده  بايستي افزايش بيابد.

بنابراين اگر قرار باشد فقط قصد آزاد كردن گيره ( به منظور انجام جوش بعدي) را داشته باشيم و هيچگونه تنش و نيرويي به اجزاء جوش وارد نشود حداقل لازم است مدت زمان سرد شدن قيد شده روي اتصال را رعايت كنيم و در غير اينصورت فراخور انواع و مقدار تنش و نيروي اعمالي، زمان سرد شدن (COOLING TIME) بر طبق جدول صفحه بعد تغيير ميكند:

مثلاً اگر قرار باشد محل جوشكاري را تحت آزمايش فشار (90 Psig= 6 bar) قرار دهيم باستي حداقل 2 ساعت از پايان زمان جوشكاري (FUSION TIME) بگذارد و بعد از آن آزمايش  نشتي را شروع كرده و فشار كرده و فشار 90 psig را اعمال كنيم.

| حداقل زمان سرد شدن | بارگذاري فشار | نوع كاربرد و بارگذاري |
| --- | --- | --- |
| 20 min |  | كشش طولي يا تراكم، پيچيدن، انشعاب گيري از خط بدون فشار |
| 20 min 1 hr 2hr | حداكثر 0.1 bar 0.1 تا 5 bar بيش از 5 bar | تست يا فشار گاري، انشعاب گيري از خط تحت فشار |

و- يكي از اصول اساسي و مهم در جوشكاري الكتروفيوژن رعايت تميزي و پرهيز از هر گونه آلودگي (رطوبت ، چربي، خاك و . . . ) در محل و سطوح جوشكاري است و به همين دليل سازندگان اتصالات الكتروفيوژن عموماً اتصالات را در كيسة پلاستيكي سربسته قرار داده و اين كيسة پلاستيكي بطور منفرد و يا با چند كيسة پلاستيكي ديگر در يك كارتن مقوايي ( كه مانع از ورد نور ميباشد) قرار مي‌گيرد. پرواضح است حكم استفاده از كيسه‌هاي پلاستيكي، آلوده نشدن سطح داخلي اتصال ميباشد و تا ماداميكه به منظور جوشكاري، لوله در داخل اتصال وارد نشده است نبايستي اتصال از درون كيسة پلاستيكي در بيايد. چرا كه امكان آلوده شدن سطح داخلي آن حتي با دست جوشكار وجود دارد. در همين راستا دليل نگهداري كيسه پلاستيكي حاوي اتصال در  داخل كارتن يا جعبه (مانع عبور نور) ني ممانعت از تأثيرات مخرب و منفي اشعة ماورابنفش موجود در نور، اجناس پلي اتيلني است و لذا با قرار دادن اتصالات (موجود در كيسة پلاستيكي) درون كارتن مانع از برخورد نور به آنها مي‌شوند. از اينرو اتصالات الكتروفيوژن همواره بايستي در درون مقوا يا جعبه باقي بماند تا اينكه قرار شود مورد استفاده قرار گيرد و هنگام استفاده كه اجباراً از كار تن بيرون آورده مي‌شود لزومي ندارد از كيسة پلاستيكي درآيد تا اينكه كليه مقدمات جوشكاري صورت گرفته و هنگام فرو رفتن لوله در درون اتصال را بدون اينكه دست با سطح داخلي آن تماس پيدا كند از داخل كيسه پلاستيكي بيرون مي‌آورديم و اگر احياناً در حين خارج كردن اتصال از درون كيسة‌ پلاستيكي درآيد تا اينكه كليه مقدمات جوشكاري صورت گرفته و هنگام فرورفتن لوله در درون اتصال اجباراً اتصال را بدون اينكه دست با سطح داخلي آن تماس پيدا كند از داخل كيسه پلاستيكي بيرون مي‌آورديم و اگر احياناً در حين خارج كردن اتصال از درون كيسة پلاستيكي بطور ناخواسته دست با سطح داخلي اتصال تماس پيدا كند لازم است با دستمال پنبه اي (جنس طبيعي) آغشته به حلال مجاز (متيلن كلرايد،‌ استن،‌ الكل سفيد و . . . ) سطح داخلي را تميز كنيم.

در پايان خلاي از لطف نيست كه از تجارب كلية شركتهاي معظم پلي اتيلن،‌ گوشه‌اي مربوط به بحث ارائه شده به عنوان حسن ختام آورده شود. از تحقيقات بعمل آمده توسط متخصصين و شركتهاي دست اندر كار اينگونه بر مي آيد كه اكثر مشكلات در جوشكاري الكتروفيوژن معمولاً زماني رخ مي‌دهد كه جوشكاري قرار است در اوضاع سخت و دشوار صورت گيرد مثل: كانالهاي عميق، كانالهاي خيس، tie- ins ، جوشكاري لوله‌هاي بصورت كلاف (Coil) و . . .  معمولاً در چنين شرايطي آلودگي و بروز عوامل مشكل آفرين محتمل است.

بر اساس همين تحقيقات ثابت شده است دلايل اصلي و مؤثر در شكل گرفتن جوشهاي سست و نادرست عبارت از موارد و عوامل ذي است:

1- آلودگي

2- تراشيدن نامناسب و ناكافي لوله

3- عدم استفاده از CLAMPS

4- نفوذ كم يا زياد لوله در اتصال

5- عدم استفاده از تجهيزات ويژه جوش لوله‌هاي كلافي (COIL)

و لذا ر پاية تجارب و شواهد كلي ميتوان اينگونه استنتاج نمود كه در جوشكاري الكتروفيوژن با وجودي كه دستور العمل بسيار ساده و روشن است لكن بي‌دقتي و عدم تبعيت از نكات ابتدائي و آسان جوشكاري ميتواند كيفيت كلي جوش را تحت تأثير قرار داده و آنرا ضايع نمايد. از اينرو ضروري است كليه دستورالعملها (ولو به ظاهر ساده و بي‌ اهميت) را دقيقاً اجراء نمائيم تا به سهولت به كيفيت بالاي جوشكاري الكتروفيوژن دست يابيم.

# اصول كلي

انبار‌داري، نگهداري، حمل و نقل اجناس پلي اتيلن

اصول كلي انبار‌داري، نگهداري، حمل و نقل اجناس پلي اتيلن

مقدمه

با توجه به اينكه اجناس پلي اتيلن هم از نظر مواد اوليه و هم از نظر نحوة توليد،‌ با اجناس فلزي كاملاً متمايز مي‌باشند و رعايت نكات ويژه‌اي را به خود اختصاص ميدهند. لذا در موارد حساس «انبارداري،‌ نگهداري، حمل و نقل» لازم است دستورالعملهاي مربوطه كاملاً مورد توجه قرار گرفته و دقيقاً مراعات گردند قابل عنايت آنكه تاهل و اغماض در اين مهم يقيناً تأثيرات مخرب و نامطلوبي در كيفيت نهايي و كاربردي اقلام پلي اتيلني داشته و بالطبع عدم رعايت موارد مربوطه حتي منجر به غير قابل استفاده بوده اجناس مي شود و همواره بايستي به اين مسئله توجه شود كه بكارگيري اين اجناس مشروط به اجراي دقيق تمامي دستورالعملهاي «انبارداري. نگهداري، حمل و نقل» خواهد بود.

انبارداري اجناس پلي اتيلن

شرايط انبارداري اجناس پلي اتيلني تابع نكات ويژه‌اي است كه اهم آنها بشرح ذيل است:

1- اجناس پلي اتيلن بايستي در انبارهاي سرپوشيده و محصور نگهداري شوند بطوريكه در معرض تابش مستقيم نور خورشيد قرار نگيرند.

2- لوله‌هاي پلي اتيلني بايد روي سطوح صاف و عاري از هر گونه اجزاء تيز، سنگ و يا برآمدگيهايي كه باعث تغيير شكل و يا صدمه به آنها شوند،‌ انبار شوند. لوله‌هاي پلي اتيلني بايد بگونه‌اي انبار شوند كه در معرض صدمات ناشي از فشرده شدن،‌ له شدن، شكاف برداشتن و سوراخ شدن قرار نگيرند.

3- دقت داشته باشيد كه از تماس هر گونه فرآورده شيميايي تأثير گذار بر مواد پلي اتيلن مانند هيدوركربن‌ها و غيره بايد پرهيز شود.

4- بطور كلي بسياري از توليد كنندگان قبل از حمل لوله‌هاي پلي اتيلني آنها را در فضاي باز كارخانه انبار مي‌كنند. زمان در معرض قرار گرفتن لوله‌ها در برابر نور و حرارت را ميتوان با استفاده از تاريخ توليد لوله و ترتيب زمان توليد شدن آنها كنترل و به حداقل ميزان رسانيد. بدين صورت كه لوله‌هايي را كه از لحاظ زماني جلوتر توليد شده‌اند زودتر نصب نمائيم.

لوله هاي پلي اتيلني كه بيش از مدت زمان توصيه شده در فضاي باز انبار شده باشند فقط در صورتي ميتوانند مورد استفاده قرار بگيرند كه حتماً قبل از نصب مطابق با مشخصات فني ارائه شده آزمايش شده باشند. توصيه مي‌شود كه همان اصل اولويت زماني در استفاده از لوله‌ها، در مورد اتصالات نيز رعايت شود.

5- انباشته كردن لوله‌ها

1-5- انباشته كردن لوله‌هاي شاخه‌اي:

- پايه‌هاي كه زير لوله هاي پلي اتيلني گذاشته مي‌شوند بايستي «چوبي» يا از «هر جنس ديگري منتها با پوش نمدي» باشند.

- پايه‌ها بايد هر يك حداقل به عرض 10 سانتيمتر و به فاصلة مساوي و حداكثر يك متر از يكديگر قرار داده شوند.

- دو سطر لولة شاخه‌اي بيرون آمده از آخرين پايه‌ها نبايستي بيشتر از 10 سانتيمتر شود.

- اندازه دقيق ارتفاع انباشتن لوله‌هاي مستقيم پلي اتيلني بستگي به عوامل زيادي دارد.

- اندازه دقيق ارتفاع انباشتن لوله‌هاي مستقيم پلي اتيلني بستگي به عوامل زيادي دارد.

از جمله: مادة‌اوليه، سايز لوله، ضخامت لوله و درجه حرارت محيط خارجي كه لوله در آنجا نگهداري مي‌شود. هيچگاه نبايد فشار ناشي از وزن لوله‌ها باعث تغيير شكل آنها بشود . بايستي حتماً توصيه‌هاي انباشته كردن لوله‌ها كه از طرف شركت سازنده ارائه مي‌شود اجراء‌گردد.

- در صورتيكه هيچگونه توصية مشخصي از طرف شركتهاي سازنده نسبت به حداكثر ارتفاع رويهم چيني لوله وجود نداشت، حداكثر ارتفاع مزبور يك متر است.

- در شرايطي كه بمنظور استفاده حداكثر از فضا. لوله‌هاي پلي اتيلن در داخل چهارچوبهاي محافظ (طبق شل ذيل) نگهداري شوند لازم است در طبقه كه لوله‌هاي PE مستقيماً رويهم قرار مي‌گيرند ارتفاع يك متر رعايت شود.

- لازم است در پوشش لوله هاي پلي اتيلن تا زمان مصرف در محل خود باقي بماند.

2-5- انباشته كردن لوله‌هاي حلقه‌اي و استوانه‌اي:

لوله‌هاي پلي اتيلني ميتوانند هم بصورت كلاف، حلقه اي و يا استوانه‌اي بسته‌بندي شوند.

- بطور كلي لوله‌هاي حلقه‌اي (كلافي) بايستي از طرف مسطح آن روي تخته‌هاي چوبي با سطح صاف و عاري از اشياء نوك تيز نگهداري شوند.

- اندازة دقيق ارتفاع انباشتن لوله‌هاي حلقوي پلي اتيلني بستگي به عوامل زيادي دارد.

از جمله: مادة اوليه، سايز لوله، ضخامت لوله و درجه حرارت محيط خارجي كه لوله در آنجا نگهداري مي‌شود. هيچگاه نبايد فشار ناشي از وزن لوله‌ها باعث تغيير شكل آنها بشود. بايستي حتماً توصيه‌ي انباشته كردن لوله‌ها از طرف شركت سازنده ارائه ميشود، اجراء گردد. در صورتيكه هيچگونه توصية مشخص از طرف شركهاي شانزده نسبت به حداكثر ارتفاع رويهم چنين لوله وجود نداشته ، حداكثر ارتفاع مزبور يك متر است.

- بايد دقت شود كه از روي هم چيني كلافها بصورت نامنظم. اجتناب شود و از تمركز فشار و تماسهاي موضعي در حين چيدن كلافها پرهيز شود.

- بايد در وسط لوله ها توسط در پوشهاي مربوطه ، قبل از مصرف و حتي ، پس از مصرف بخشي از لوله همواره پوشيده باشد.

- در صورتيكه قرار است لوله‌ها و اتصالات در فضاي بازنگهداري شود بايد در مورد حداكثر زمان مجاز انبار كردن و ماگزيمم حد مجاز دماي محيط، با سازنده يا منابع معتبر و رسمي مشاوره نمود. پوشاندن لوله‌هاي پلي اتيلن جهت محافظت نمودن آنها در برابر اشعه ماوراء بنفش نور خورشيد ممكن است در بعضي مواقع موجب ازدياد دما شده كه نهايتاً باعث صدمه به عمليات اجرائي لوله مي‌شود. بنابراين در صورت استفاده از پوشش بمنظور محافظت اقلام PE در مقابل نور خورشيد بايستي بگونه‌اي عمل كنيم كه ازدياد دما مشكل جديدي ايجاد نكند. در صورت انبار كردن لوله در فضاي باز بايد جمع مدت زمان مجاز انبارداري با توجه به تاريخ توليد لوله كه از طرف توليد كننده درج شده است تعيين شود. با استفاده از اين تاريخ،‌ توليد كننده مدت زمان مجاز دريافت نور يا حرارت در طي انبار كردن را مشخص نموده است.

توصيه شده است كه لوله و اتصالات پلي اتيلني نبايد بيش از سال در فضاي باز انبار شود.

- حداقل قطر در لوله هاي كلاف حلقوي و استوانه‌اي در سايزهاي مختلف (20) بربر قطر لوله (20 D) مي‌باشد.

6- نگهداري اتصالات و شيرآلات

- اتصالات پلي اتيليني ميبايستي تا زمان استفاده در كارتن مربوطه و كيسه‌هاي پلاستيكي اوليه، در انبار نگهداري شود.

- درپوش شيرهاي پلي اتيلن تا زمان مصرف بايستي در جاي خود باقي بماند.

- اتصالات پلي اتيلين در كارتن‌هاي مربوطه ترجيحاً در قفسه‌ها چيده و نگهداري شود.

در صورت چيده شدن روي زمين بايستي ارتفاعه جعبه‌ها تا حدي باشند كه به هيچ وجه به اتصالات زيرين آسيبي وارد نشود.

جابجايي اجناس پلي اتيلين

- بايد از انداختن و كشيدن لوله بر روي زمين اجتناب ورزيد. اگر از ابزار و تجهيزات جهت جابجايي استفاده نميشود بايد از روشهايي كه باعث صدمه و يا آسيب رساندن به لوله و يا اتصالات نميشود استفاده نمود.

- در هواي سرد به علت  انعطاف پذيري لوله‌ها، جابجايي آنها نيازمند دقت و مراقبت بيشتري است.

- جابجايي لوله هاي مستقيم پلي اتيلني در صورتي كه بسته‌بندي اوليه داشته باشد لزوماً با همان بسته بندي انجام شود و در صورتيكه بحالت شاخه‌هاي مجزا باشد بمنظور به حداقل رسانيدن صدمات وارده با احتياط كامل جابجا شود.

- با در نظر گرفتن وزن كلاف‌ها بايد جابجايي آنها بوسيله تجهيزات ماشيني صورت بگيرد.

توصيه مي‌شود كه از تريلي‌هاي مخصوص استفاده شود كه اين جابجايي را ساده‌تر و ايمن‌تر انجام مي‌دهد.

قبل از نصب لوله‌هاي پلي اتيلني در داخل كانال و يا در كنار كانال اطمينان حاصل كنيد كه كلاف استوانه‌اي در جاي صحيح قرار داده شده باشد و در هنگام باز كردن لوله،‌ محور چرخ استوانه  ثابت باشد.

در خلال باز كردن لولة حلقوي توجه ويژه‌اي بايستي اعمال گردد تا در اثر باز شدن ناگهاني لوله (بعلت حالت فنري صدمه‌اي به اپراتور وارد نگردد بديهي است در دماهاي پائين اين موضوع داراي حساسيت بيشتري است .

هنگام باز كردن لوله به سرعت چرخش محور توجه داشته باشيد تا لولة‌ پلي اتيلن صدمه نبيند.

اگر لولة‌ پلي اتيلن قبلاً باز شده باشد و بخواهيم لوله را برش بزنيم و محل برش نزديك محل خم لوله باشد به ويژه اينكه درجه حرارت محيط نيز پائين باشد در اينصورت مراقبت ويژه‌تاي جهت اين امر لازم است.

حمل و نقل

در هنگام حمل لوله‌هاي شاخه‌اي پلي اتيلني بايد از وسايل نقلية‌ باربري كه سطح صاف و داري ديواره اطراف باشند، استفاده نمود. كف و ديوارة‌كاميون بايد عاري از هر گونه ميخ و يا برآمدي باشد لوله‌هاي پلي اتيلني بايد بطور يكنواخت و در طول خود بر روي كف كاميون خوابانيده شوند.

- در زمان حمل و نقل، لوله‌هاي پلي ايتليني به گونه‌اي بسته شوند كه حركت بين لوله و نگاهدارنده‌هاي لوله بله حداقل مقدار برسد. لازم به ذكر است استفاده از (تكنيكهاي) روشهاي جابجائي ضعيف باعث آسيبهائي از قبيل ايجاد شيار، خراشيدگي، بريدگي يا سوراخ شدن مي‌شود.

- حداكثر مقدار بيرون ماندن لوله هاي پلي اتيلني شاخه‌ايي از انتهاي كاميون 90 سانتي‌متر بوده و در اين حلت بايستي در مورد صدمات ناشي از لبة تيز انتهاي كاميون به لوله، تمهيدات لازم بعمل آيد.

- در جابجايي لوله هاي مستقيم و منفرد لازم است توجه شود كه لوله در سه يا چهار نقطه تكيه‌گاه داشته باشد.

- قرار دادن لوله‌هاي شاخه‌ايي با سايزهاي مختلف در كاميون در كنار و داخل هم مجاز نميباشد.

- قرار دادن اشياء و اجناس ديگر بر روي لوله‌ها و اتصالات در حين حمل و نقل مجاز نميباشد.

- لوله‌هاي حلقه شده با قطر خارجي كمتر يا مساوي 63 ميليمتر را ميتوان روي بستر مناسب قرارداد. لوله‌هاي حلقه‌اي بايستي روي بستر پوشالي با بستر پوشالي با بستر مناسب ديگر بطور محكم بسته شوند كه اين بسترها نيز بنوبه خود از قبل به كاميون ثابت و محكم وصل شده‌اند. لوله‌هاي با قطر خارجي بزرگتر از 3 ميليمتر بايد بصورت جداگانه قرار داده شوند.

- بايستي در خلال بارگيري و حمل و نقل،‌ امكانات ويژه‌اي جهت مهار كردن هر كلاف حلقه اي وجود داشته باشد.

- كلاف استوانه‌اي ميبايست بطور بسيار محكمي به وسيلة‌ نقليه بسته شود. ارتفاع بالاترين قسمت كلاف استوانه‌اي در زماني كه روي كف كاميون قرار ميگيرد ميبايست در مقايسه با ارتفاع پلها، تونلها و يا ساير موانعي كه ممكن است طي مسير در بالا سر كاميون قرار گيرد، در نظر گرفته شود. ضمناً وسيلة نقليه با توجه به عرض مسير جاده بايد مورد توجه قرار داشته باشد.

بازرسي و كيفيت جوشكاري

بازرسي و كيفيت جوشكاري

مقدمه

نظر به حساسيت اقلام و اجناس پلي اتيلن در مقابل ضربات مكانيكي و ظرافت انجام عمليات جوشكاري، ضروري كنترل و رعايت نكات ايمني در مراحل قبل از جوشكاري،‌‍ حين عمل و پس از آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

لذا ضمن توضيح در مورد روش جوشكاري الكتروفيوژن، ابتدا توضيحي در مور ابزار و تجهيزات مورد نياز جوشكاري ارائه مي‌شود سپس بازرسيهاي عيني قبل از جوشكاري تشريح مي‌گردد.

الف- ابزار و تجهيزات مورد نياز:

1- دستگاه جوش الكتروفيوژن WELDING UNIT))

2- تراشنده (SCRAPER)

3- گيره‌هاي مخصوص (كلمپس- CLAMPS )

4- لوله‌بر

5- ژنراتور برق با مشخصات مورد نياز دستگاه جوش از نظر توان و ولتاژ خروجي (در صورت نياز)

6- پارچة تميز از جنس طبيعي (ترجيحاً پنبه‌اي)

7- حلالهاي تميز كننده مجاز نظير،‌‌ متيلن كلرايد، استن، اتانل (يا الكل سفيد)، ستيل كلروفرو، ايزويروپانل

8- مدور كننده مجدد لوله (RETOUNDING CLAMP)

9- چادر محافظ (در صورت نامساعد بودن وضعي جوي)

10- عمق سنج (DEPTH GAUGE)

11- ترانس محافظ دستگاه جوش جهت تثبيت و كنترل ولتاژ ورودي به دستگاه جوش (در صورت نياز)

12- ماژيك مخصوص

13- دماسنج جهت كنترل دماي محيط كار و تنظيم زمان جوشكاري (در صورت نياز)

14- زمان سنج جهت كنترل مدت زمان جوشكاري و مدت زمان سرد شدن (در صورت نياز )

15- گونيا (در صورت نياز)

ب- بازرسيهاي عيني قبل از انجام جوشكاري

قبل از انجام جوشكاري لازم است كنترلهاي ذيل جهت اطمينان از سلام لوله و اتصالات انجام شود:

1- كنترل  دستگاه جوش، ابزار، لوله و اتصالات از لحاظ سازگاري:

- از وجود و صحت كليه‌ وسايل مورد نياز جوشكاري اطمينان حاصل گردد.

- اتصالات و لوله با دستگاه جوشكاري از نظر مشخصات جوشكاري نظير ولتاژ، جريان و . . .  سازگاري داشته باشند.

- جوشكاري لوله و اتصال با دو نوع جنس مختلف رايج ( مثلاً PE 80 و PE 100) به روز الكتروفيوژن بلامانع است.

2- دو پهني در قسمتي از لوله كه مورد جوشكاري واقع مي‌شود نبايستي بيش  از 5/1% قطر خارجي باشد.

3- عمق هر گونه خراش،‌ شكاف، بريدگي و شيار روي سطح لوله از 10% ضخامت لوله نبايستي بيشتر باشد.

4- حداكثر عمق تورفتگي نبايد بيشتر از 50% ضخامت لوله بوده و سطح آن مي‌بايست عاري از لبه‌هاي تيز باشد. در هر حال هر گونه فرورفتگي كه منجر به تغيير ضخامت لوله با اتصال گردد غيرقابل قبول مي‌باشد.

5- اتصالات بايستي تا قبل از استفاده بمنظور دور بودن از اثرات مخرب اشعة ماوراء بنفش، داخل كارتن نگهداري شود و بخاطر اينكه از هر گونه آلودگي ، گر و غبار و اثر انگشتان دست نيز محفوظ باشد لازم است در كيسة پلاستيكي در بسته باقي بماند تأكيد مي‌شود تنها قبل از بكار گيري اتصال از كارتن و كيسة پلاستيكي خارج گردد.

6- در شرايط جوي نامناسب مثل هواي طوفاني ، باراني،‌ برفي و گرد و غبار زياد لزوماً از چادر محافظ مناسب استفاده شود.

7- ژنراتور به اندازة كافي سوخت داشته باشد.

ج- روش جوشكاري

در اين نوع جوشكاري از اتصالات الكتريكي كه داراي سيمهاي نازكي در قسمت داخلي بدنه كه بطور حلقوي در چند رديف تعبيه شده استفاده مي‌شود و مراحل انجام آن بشرح ذيل مي‌باشد:

1- گونيا نمودن سر لوله:

براي برش سر لوله بهتر است از وسايل برش نظير لوله بر ( در انواع مختلف) استفاده شود بطوريكه قسمت برش خورده كاملاً گونيا باشد. در صورتيكه وسايل برش مناسب در دسترس نباشد استفاده از اره معمولي بشرط اينكه داراي دندانه‌اي ريز و ظريف باشد، بلامانع است. لازم بذكر است در صورت استفاده از اره، گونيا بردن برش بايستي رعايت شود.

2- تراشيدن محل جوشكاري در روي لوله:

لازم است قبل از تراشيدن به منظور اجتناب از كند شدن تيغة وسيله تراش، محل مورد نظر را از خاك، گرد و غبار بوسيلة پارچة تميز و خشك  پاك نمود.

- حداكثر ميزان تراش سطح لوله از 2/0 ميلي متر نبايد تجاوز نمايد.

- در صورتيكه محل تراش سر لوله باشد و عمل تراشيدن بوسيلة دستي صورت گرفته باشد،‌ لازم است در پايان مرحلة تراش لبة بيروني لوله را بوسيله تراشنده پخ زد تا تراشه‌هاي باقي مانده، برطرف شود.

3- تميز كردن سطوح جوش ( اتصال و روي لوله‌)‌ از هر گونه آلودگي بوسيلة پارچه‌هاي تميز از جنس طبيعي و آغشته به حلالهاي مجاز

4- كنترل و علامت زدن ميزاني از لوله كه بايستي داخل اتصال قرار گريد.

5- ارجاء مورد جوشكاري بايد بصورت تميز و خشك  بهم متصل شوند.

6- بمنظور تثبيت و رعايت همترازي اكيداً لازم است اجزاء مورد جوشكاري قبل از شروع جوشكاري در گيره‌ها مخصوص قرار گيرد.

7- كنترل ميزان فرورفتگي لوله در اتصال.

8- عمل جوشكاري بايستي مطابق دستورالعمل دستگاه جوشكاري انجام گردد.

9- بمنظور اطمينان از تثبيت اجزاء جوش تا پايان زمان سرد شدن (Cooling time) لازم است خاتمة‌ زمان سرد شدن در كنار اتصال (روي لوله) درج گردد.

10- قرار دادن لوله و اتصال مورد جوشكاري در داخل گيره‌هاي مخصوص و كنترل ميزان داخل شدن لوله در اتصال الكتروفيوژن.

11- اتصال بنحوي روي لوله گذاشته شود كه ترمينالهاي آن قابل دسترسي باشد.

12- انجام عمل جوشكاري مطابق دستورالعمل كارخانه سازنده در خصوص دستگاه جوشكاري و اتصالات كه شامل تنظيم زمان جوشكاري ( با توجه به مقادير قيد شده روي اتصالات الكتروفيوژن).

11- اتصال بنحوي روي لوله گذاشته شود كه ترمينالهاي آن قابل دسترسي باشد.

12- انجام عمل جوشكاري مطابق دستورالعمل كارخانه سازنده در خصوص دستگاه جوشكاري و اتصالات كه شامل تنظيم زمان جوشكاري ( با توجه به مقادير قيد شده روي اتصالات الكتروفيوژن) و متصل نمودن سيمهاي دو سرپوشن به دو سرمثبت و منفي دستگاه جوش و شمردن دكمه شروع كار دستگاه جوش .

13- ثبت زمان ختم جوشكاري روي اتصال الكتروفيوژن ( اين مورد به جهت لزوم كنترل مدت زمان سرد شدن اتصال پس از ختم جوشكاري مطابق دستورالعمل سازنده اتصال و حداقل 20 دقيقه، ضروري مي‌باشد).

14- اتصال جوش داده شده نبايستي تا پايان زمان سرد شدن جوش تحت هيچگونه تنشي قرار گيرد لذا رعايت زمان سرد شدن (COOLING TIME) پس از ختم جوشكاري و وارد نشدن هيچگونه ضربه اي به اتصال و لوله جوشكاري شده و باقي ماندن اجزاء جوش در داخل گيره‌ها تا پايان زمان سرد شدن ضروري مي‌باشد.

15- نكات ذيل در حين عمل جوشكاري ميبايست كنترل و رعايت گردد:

- عدم ايجاد هر گونه تنش و جابجايي موضع اتصال

- كنترل اينكه مواد مذاب پس از ختم زمان جوشكاري از WELD INDICATOR بيرون زده باشد (‌به ميزان كافي) اين مورد بيانگر اطمينان از تمام صحيح عمل جوشكاري مي‌باشد.

- مواد مذاب از كناره هاي اتصال برون نزده باشد.

- كنترل مدت زمان جوشكاري:

مدت زمان جوشكاري بر روي كليه اتصالات بصورت حك شده با BAR CODE وجود دارد لذا لازم است زمان دقيق جوشكاري رعايت گردد تا موضع اتصال در صورت عدم كاركرد صحيح زمان سنج دستگاه جوشكاري تحت حرارت دهي بيشتر از زمان تعيين شده واقع نگردد.

16- شرايط جوي مناسب جهت جوشكاري:

اصولاً عمليات جوشكاري بايستي طبق دستورالعمل سازنده دستگاه جوش و اتصال در محدوده دمايي مشخص شده صورت پذيرد با اينحال جوشكاري در دماي محيط كمتر از 50C و همچنين در هواي برقي، باراني، باد و گردو غبار بدون استفاده از چادر محافظ مجاز نخواهد بود.

17- جوشكاري لوله و اتصالات الكتروفيوژن ميبايست توسط جوشكار ماهر كه داراي صلاحيت فني و مورد تائيد شركت ملي گازي باشد انجام پذيرد.

18- انجام آزمايشات مخرب بر روي اتصالات و لوله هاي جوشكاري شده شبكه هاي جدي PE و تعميرات اساسي ميبايست مطابق مشخصات فني شبكه گذاري لوله‌هاي PE صورت پذيرد.

جوشكاري اتصال برق گذاري زيني (ELECTRO SADDLE FUSION):

آن نوع جوشكاري عموماً جهت انشعاب گيري از شبكه ها، روي لوله‌هاي PE با استفاده از اتصال ياد شده صورت ميگرد.

از سه راهي‌هاي زيني كه داراي سيمهاي نازكي در داخل بدنه مي‌باشند جهت اينگونه جوشكاري استفاده مي‌شود و مراحل انجام جوشكاري بشرح ذيل است:

1- تميز كردن محل قرار گرفتن سدل (SADDLE) بر روي لوله با استفاده از دستمال خشك از جنس طبيعي.

2- سطحي از لوله كه سدل (اتصال زيني ) روي آن قرار ميگيرد بايستي به كمك ابزار تراش كاملاً تراشيده (بوسيله SCRAPER ) و حداكثر عمق تراش از 2/0 ميلي متر بايستي تجاوز نمايد.

3- به كمك يك دستمال تميز و حلالهاي مناسب سطح تراشيدن شده لوله و سطح داخل اتصال زيني در موضع جوشكاري ميبايست تميز شود.

4- مطابق دستورالعمل نصب، اتصال زيني (سدل) در محل مورد نظر روي لوله قرار گرفته و توسعه گيره‌ها و وسايل مخصوص روي لوله ميبايست ثابت گردد.

5- عمل جوشكاري ميبايست مطابق دستورالعمل سازنده اتصال انجام گيرد.

6- ثبت زمان ختم جوشكاري در محل جوش ( روي سدل) جهت كنترل زمان سرد شدن پس از اتمام جوشكاري.

7- رعايت زمان سرد شدن (COOLING TIME) پس از ختم  جوشكاري و باقي ماندن در گيره مخصوص.

نكات مهم در حين و بعد از عمل جوشكاري كه بايستي رعايت و كنترل گردند:

1- در حين و پس از انجام جوشكاري  و در خلاف مدت زمان سرد شدن (COOLING TIME) نبايستي هيچگونه كج شدگي و اريب بودن در اتصال زيني مشاهده شود. جابجائي و يا باز كردن گيره هاي مخصوص اتصال نبايستي تحت هيچ شرايطي در فاصله زماني ياد شده صورت پذيرد.

2- چنانچه پس از انجام عمليات جوشكاري سوراخ كردن لوله اصلي مد نظر باشد بايستي تا پايان زمان سرد شدن جوش صبر كرد. ضمناً انجام آزمايش نشتي قبل از سوراخ كردن لوله اصلي ضروري است.

تذكر: در صورتيكه فقط قصد آزاد كردن گيره به منظور جوش بعدي باشد و هيچگونه تنش و نيرويي به اجزاء جوش وارد نشود حداقل لازم است مدت زمان سرد شدن قيد شده روي اتصال را رعايت نموده و در صورتيكه راه بر باز كردن گيره، قرار باشد جابجائي ،‌‍ حمل و نقل و تنشهايي از قبيل تنشهاي طول، پيچشي. خمشي و  . . . بر آن اعمال شود لازم است حداقل زمان سرد شدن 20 دقيقه مد نظر قرار گيرد.

چنانچه قرار باشد آزمايش نشتي يا انشعاب گيري گرم (HOT TAP) صورت پذيرد. حداقل زمان سرد شدن 2- ساعت ميبايستي منظور شود.

3- مواد مذاب از WELD INDICATOR به ميزان كافي بيرون زده باشد.

4- مواد ماب از كنار سدل بيرون نزده باشد.

5- هيچگونه تنشي در حين عمل جوشكاري نبايستي به اتصال داده شود.

طريقة تعمير و جمع‌آوري

علمك هاي پلي اتيلن

طريقة تعمير و جمع‌آوري علمك هاي پلي اتيلن

هر گاه بر اثر صدمات مكانيكي ناشي از حفاريهاي بي‌ رويه و بدون هماهنگي و يا به هر دليل ديگر انشعابات پلي اتيلني  صدمه بيني و دچار نشست گاز شوند در اينصورت بلافاصله بايستي نيست به قطع جريان گاز اقدام نموده قسمت صدمه ديده را مطابق ضوابط ترميم كرد كه ذيلاً روشهاي مربوطه توضيح داده شده است.

الف: جمع‌آوري علمك :

هر گاه لازم باشد تا علمكي را جمع‌آوري كنيم ابتدا از محل «تي سرويس» مربوطه مسير جريان‌ گاز را مسدود نموده سپس لولة منشعب از تي سرويس را به فاصلة 10 سانتيمتر از نافي تي سرويس بوسيله‌اره با لوله بر برش مي‌زنيم بديهي است قبل از برش و با توجه به بسته بودن مسير جريان گاز، گاز موجود در علمك از محل شير قبل از رگولاتور تخليه خواهد شد.

سپس با احتياط نسبت به حفاري مسير انشعاب اقدام نموده نسبت به جمع‌آوري لوله فاقد گاز علمك قدام خواهد شد بديهي است كه از كشيدن لوله از داخل زمين و يا از داخل غلافي بايد پرهيز نمود.

در خاتمه بمنظور حصول اطمينان از عدم نشتي احتمالي گاز از محل نقطة خروجي تي سرويس با استفاده از يك كاپلر و يك عدد كپ با روش الكتروفيوژن نقطة مذكور را مسدود نموده سپس با كف صابون عدم نشتي آن كنترل مي‌گردد. پس از حصول اطمينان از عدم نشست در اطراف تي سرويس خاك نرم ريخته شده در فاصلة 30 سانتيمتر از روي لوله و 50 سانتيمتر از «كف تمام شده» نوار زرد اخطار به طول دو متر كشيده شده بطوريكه تي سرويس در وسط اين نوار قرار خواهد داشت.

اين مهم بدين منظور انجام مي‌گيرد كه در صورت حفاري بدون هماهنگي قبلي، زائدة‌ باقيمانده ناشي از جمع‌آوري علمك (تي سرويس بلااستفاده ) در معرض ضربه و صدمه قرار نگيرد.

نكته: در مواردي كه  از يك تي سرويس براي چند مصرف كننده استفاده ميشود، در اين صورت براي جمع‌‌آوري يكي از علمك ها به يكي از و روش زير عمل ميكنيم:

1- الف) وقتي كه SQUEEZER) ) در دسترس نباشد:

در اين حالت ابتدا محل تي سرويس مربوطه را حفاري كرده جريان گاز را از محل تي سرويس قطع و گاز موجود در خط انشعاب را از محل علمك تخليه ميكنيم سپس از نزديكترين قسمت به نقطة انشعاب لوله را برش داده (حداكثر به طول 10 سانتيمتر در امتداد انشعاب مورد نظر لوله باقي بماند. با استفاده از يك كاپلر و يك عدد CAP نسبت به مسدود كردن دائمي مسير انشعاب اقدام مي‌شود. پس از اين كار دوباره جريان گاز را ا محل تي سرويس برقرار نموده نقطة حفاري شده را مطابق  روش استاندارد دفن ميكنيم.

2- الف) وقتي كه (SQUEEZER) در دسترس باشد:

در اين صورت بلافاصله پس از نقطة و به فاصلة نصب يك SQUEEZER جريان گاز قطع شده سپس گاز موجود در علمك از محل شير قبل از رگولاتور تخليه مي‌گردد بقية‌ مراحل كار مطابق « 1- الف» اقدام خواهد شد.

توجه: در هر يك از بنهاي « 1- الف» و «2- الف» قبل از دفن محل قطع انشعاب جريان گاز را برقرار نموده محلهاي جوشكاري شده را با كف صابون كنترل ميكنيم سپس كف صابون روي لوله را با آب شستشو داده و بعد دفن مي‌نمائيم.

ب: ترميم و اصلاح نقاط آسيب ديدة علمك:

اتفاقاتي كه منجر به نشتي و يا فوران گاز مي‌گردد عموماً ناشي از صدمات مكانيكي و يا ايجاد گرما و حرارت زياد در نزديكي علمك است در اين صورت با توجه به عدم دسترسي به لولة انشعاب بلافاصله بايستي نسبت به قطع جريان گاز از اولين شير در دسترس قبل از انشعاب اقدام نمود.

توجه بديهي است اقدامات لازم بمنظور جلوگيري از آتش سوزي و انفجار در حوالي محل علمك صدمه ديده بايستي بعمل آيد. اين اقدامات شامل جلوگيري از تردد افراد/ اتوموبيلها، آمادگي ساكنين محل و . . . مي‌باشد.

پس از قطع جريان گاز و به منظور استفاده سير مشتركيني كه علمك آنها منشع باز خط  مربوطه ميباشد، محل تي سرويس علمك صدمه ديده را حفاري نموده و با استفاده از آچار مربوطه مسير جريان گاز را مسدود ميكنيم سپس شير اصلي را باز كرده و مطابق روش استاندارد نسبت به راه‌اندازي و تزريق گاز خط و انشعابات سالم اقدام نموده و سپس مطابق دستورالعمل ذيل نسبت به تعمير و مرمت علمك صدمه ديده اقدام مي‌كنيم.

1- محل صدمه ديده را در انشعاب مربوطه شناسايي ميكنيم.

2- محل شناسايي شده با را احتياط حفاري نموده و تا جائي كه خرابي لوله ديده مي‌شود و يا احتمال خرابي و عيب در آن وجود دارد حفاري صورت مي‌پذيرد. عرض كانال بايستي به اندازه باشد كه يك نفر جوشكار براحتي بتواند عمل جوشكاري داخل كانال را از انجام دهد. حفاري كانال به ميزان 30 سانتيمتر از دو طرف محلي كه بايد بريده شود ادامه مي‌يابد ضمناً زير لولة صدمه ديده به اندازة حداقل 15 سانتيمتر خالي شود (مطابق شكل ذيل)

3- قسمت صدمه ديده لوله را برش زده و از مسير خط انشعاب جدا ميكنيم.

4- لوله اي هم اندازه و هم قطر با لولة بريده شده را با استفاده از  دو عدم كاپلر و با روش الكتروفيوژن جايگزين لولة معيوب مي‌نمائيم. موارد ذيل را در اين بخش مراعات مي‌كنيم:

1-4- لولة جايگزين را از نظر SDR و نوع پلي اتيلن كنترل ميكنيم.

2-4- قبل از استفاده از لولة جديد وضعيت لوله را از نظر خراشيدگي، فرورفتگي، دو پهني و كنترل صحت انبارداري مورد بررسي قرار ميدهيم (در اين خصوص به دستورالعمل شماره 2 بخش انبارداري اجناس پلي اتيلن» مراجعه كنيد)

3-4- براي اتصال يك طرف لوله جايگزين به خط اصلي مطابق روش شبكه گذاري عمل ميكنيم ولي براي جوشكاري سرد ديگر لوله به روش ذيل عمل مي‌شود:

1-3-4- ميزان فرورفتگي لازم كاپلر در لوله قديم و جديد را كنترل و علامت گذاري ميكنيم.

2-3-4- END STOP كاپلر ا با وسيلة مناسب مي‌بريم.

با توجه به ضرورت قرار دادن كاپلر روي لوله لازم است به اندازة دو برابر طول كاپلر لولة قديم يا جديد را (بسته به قرار گرفتن كاپلر) با استفاده از پارچة جنس طبيعي و آغشته به حلال تميز كننده كاملاً تميز نموده تا بدين ترتيب سطح داخلي كاپلر آلوده نشود.

4-3-4- كاپلر را روي لولة تميز شده لغزانيده بطوريكه سرد ديگر لوله ا كاپلر خارج شده و علامت گذارده شده در بند (1-3-4) كاملاً مشخص و هويدا گردد.

5-3-4- بر اساس روش جوشكاري الكتروفيوژن و به ترتيب روش مذكور، نسبت به نصب كاپلر اقدام مي‌نمائيم. (مطابق دستوالعمل شمارة 3)

5- با نصب يك SQUEEZER با فاصلة‌30 سانتيمتري از تي سرويس و يا هواي با فشار PSIG 90 و بمدت 2 ساعت، علمك را آزمايش مقاومت و نشتي ميكنيم. بديهي است سرجوشهاي جديد را با كف صابون آزمايش نموده و سپس بوسيلة آب، كف صابونها را شستشو ميدهيم

6- با باز كردن SQUEEZER از محل تي سرويس علمك مربوطه را گاز دار مي‌كنيم.

7- مطابق ضوابط نسبت به دفن لوله اقدام مي‌‌كنيم.

نكته 1:  هر گاه قسمت صدمه ديده در داخل غلافي باشد ترميم لوله بر اساس بندهاي فوق الذكر صورت پذيرفته و قرار دادن غلافي بصورت اوليه مشروط بر اينكه صدمه نديده باشد الزامي است.

نكته 2: هر گاه محل صدمه ديده در خم لوله واقع شده باشد بخشي از  لوله كه در محل خم و دفع مي‌شود بايستي كاملاً تعويض شده و خارج شدن از حالت كماني لوله محرز گردد. رعايت اين نكته در واقع به لحاظ غيرمجاز بودن نصب كاپلر و يا ساير اتصالات در بخشي از لوله، كه خم گرديده است، مي‌باشد.

##### نحوه تعميرات شبكه‌هاي پلي اتيلن

نحوه تعميرات شبكه‌هاي پلي اتيلن

مقدمه

كاربرد لوله‌هاي پلي اتيلن از سال 1960 ميلادي جهت اجراي شبكه هاي گاز رساني در دنيا مرسوم و بدليل محاسن فراوان اين لوله‌ها بسرعت در همه جا توسعه و مورد استفاده واقع گرديد. در ايران نيز مطالعه مقدماتي استفاده از اين لوله‌ها مربوط به قبل از انقلاب شكوهمند اسلامي است ليكن بدليل اتفاق ناشي از عدم توجه و آشنايي به اين شبكه ها گازرساني به قصر فيروزه شماره (1) شروع و متعاقب آن بر اساس مصوبه هيئت مديره محترم شركت ملي گاز- اجراي شبكه گازرساني شهرك فرديس كرج با استفاده از لوله‌هاي پلي اتيلن در سال 71 آغاز گشت و بحمدا… در حال حاضر شهرهاي بسياري با استفاده از اين نوع لوله‌ها گازرساني و به بهر‌بره‌داري رسيده است. بدنبال اجراي شبكه‌هاي پلي اتيلن ضرورت آموزش تعميرات و نگهداري اين شبكه‌ ها مطرح و لذا كميته سياستگذاري اجراي شبكه هاي پلي اتيلن ضرورت آموزش تعميرات و نگهداري اين شبكه‌ها مطرح و لذا كميته سياستگذار اجراي شبكه‌هاي پلي ايتلين و متعاقب آن كميته تعميرات و بهره‌برداري شبكه‌هاي PE تشكيل گشته ضمن مطالعات بررسيها بازديدهاي مختلف و مذاكره با شركتهاي معروف و صاحب نام اروپا و . . .  مبادرت به تدوين دستورالعملهاي نگهداري و تعميرات شبكه‌هاي پلي ايتيلن نمود.

در همين راستا تصور ميرود با ملاحظه شرايط ملي و خصوصيات شبكه هايPE در ايران، نياز است روشهاي ويژه و ملي تعميرات تناسب با مقدورات موجود ارائه شود تا بتوان در اين برهه از زمان جوابگوي مشكلات تعميراتي با استعانت از امكانات موجود باشيم.

بديهي است در اين مجموعه با امعان نظر به روشهاي رايج تعميراتي در اروپا سعي شده است طرق تعميراتي قابل ارائه در شركت ملي گاز منطبق بر شرايط خاص طراحي و تجهيزات موجود آورده شوند.

تعميرات در شبكه‌هاي PE

در اقدامات تعميراتي شبكه‌هاي Pe يكي از موارد بسيار حساب و مهم كه ويژه چنين شبكه‌هايي است موضع نياز به آيندي كامل (SWALING) و  عدم نشتي مي‌باشد.

وجود نشتي در محلهاي تعميرات از دو جنبه حائز اهميت است:‌

1- بحث ايمني و اختلاط ناخواسته هوا و گاز و تبعات نا ايمن احتمالي

2- ايجاد آثار سوء و مخرب در كيفيت جوشكاري

سعي مي شود به تجزيه و تحليل هر دو جنبه مذكور بشرح ذيل پرداخته شود:

1- برخلاف روش تعميرات در شبكه‌هاي فولادي ( كه بدليل اختلاط ناخواسته هوا و گاز و وجود دماي فوق العاده زياد در محل جوشكاري ) مشكلات اشتعال و انفجار مطرح است . در تعميرات شبكه هاي PE علي القاعده بحث اشتعال و انفجار به موجب طبيعت و چگونگي جوش الكتروفيوژن كمتر گريبانگر گروه تعميرات است.

لازم به يادآوري است كه در تعميرات شبكه‌هاي فولادي و اصولاً جوشكاريهاي فولاد چون انبر و الكترود عامل اصلي توليد حرارت مي‌باشند و روش جوشكاري ايجاب مي‌كند كه اين عامل دقيقاً در  محل جوشكاري حركت كند لذا دماي بسيار زياد ناشي از قوس الكتريكي همواره در همان  محل جوشكاري موجود بوده و در صورت وجود مخلوط قابل اشتعال و انفجار، مثلث معروف آتش ميسر است و بالطبع بايستي از خطرات ناشي از اشتعال و انفجار هراسان بود. اما در تعميرات شبكه هاي PE و اصلاً جوشكاريهاي الكروفيوژن عامل توليد حرارت و ذوب PE ، سيم پيچ حرارتي است كه در درون اتصال الكتروفيوژن تعبيه شده است و از طريق 2 ترمينال موجود در اتصال الكتروفيوژن به دستگاه جوشكاري وصل مي‌شود. روش كار بدين ترتيب است كه پس از مهيا كردن كليه مقدمات و مراحل جوشكاري . كابلهاي دستگاه جوشكاري به اين 2 ترمينال وصل مي شود و سپس كليد شروع كار (START) در دستگاه فشار داده مي‌شود و بدين طريق جريان الكتريسيته در درون سيم پيچ جريان مي بايد و پيرامون سيم پيچ در اتصال،‌ حداكثر تا دماي 200∘C±10∘C گرم خواهد شد. بنابراين همانطوريكه ملاحظه مي‌‌شود اولاً مدار سيم پيچ در درون دستگاه جوشكاري كامل مي‌شود و در واقع جرقه‌هاي شروع و خاتمه جريان الكتريسيته در داخل دستگاه جوشكاري توليد مي‌شود.

و به هيچ وجه در درون اتصال جرقه و قوس الكتريكي وجود ندارد و ثانياً بدليل دماي پائين ذوب (LOW SOFTENING POINT) مربوط به Pe حداكثر دماي مورد نياز در درون اتصال در حدود 200∘C±10∘C است كه مشخصاً اين دمان نميتواند بعنوان IGNITION TEMPERATURE مخلوط گاز و هوا محسوب شود و همانطوريكه ميدانيد دماي اشتعال اين نوع مخلوط 705∘C است كه بطور قطع و يقين هيچگاه در محل جوشكاري PE اين دما ميسر نميشود.

2- شايد تصورات و سوابق ذهني از امور تعميراتي در شبكه‌هاي فولادي،‌ اين پيش‌بيني و امكان را در تفكر ايجاد كنند كه لابد ميتوان با وجود نشتي در حد جزئي اقدام به انجام تعميرات در شبكه‌هاي PE نيز نمود. حتي با مقايسه با شرايطي كه در شبكه‌هاي فولادي بدليل نشت اجتناب ناپذير در شير، ناچار به كار گرم و يا حتي جوشكاري با شعله (POSITIVE PRESSURE) ميباشيم. غالباً استنباط مي‌شود كه در شبكه‌هاي PE هم   احتمالً ميتوان با چنين شيوه‌هايي اقدام به ترميم و تعمير كرد.

در تعميرات شبكه‌هاي PE  روش جوشكاري الكتروفيوژن (ELECTROFUSION) بكار ميرود و در اين روش به دليل كيفيت و چگونگي جوشكاري، اصولاً در خلال كار هيچگونه روزنه و منفذي در منطقة‌ جوش بري خروج و تخليه گاز نمي‌تواند وجود داشته باشد و در واقع نشتي احتمالي منجر به حبس،‌ تجمع و افزايش فشار گاز خواهد شد. از طرفي ديگر بنا بر ماهيت جوشكاري الكتروفيوژن ايجاد مي‌شود كه در طول زمان امتزاج (FUSION TIME) و انجماد (COOLING TIME) به هيچ وجه هيچگونه تنشي به منطقه جوش (WELD ZONE) وارد نشود. چرا كه طي اين مدت (زمان امتزاج و انجماد) بخش قابل ملاحظه‌اي از سطوح مربوط به اجزاء جوشكاري بصورت مذاب و خميري مي‌باشد و اصلاً قادر به تحمل كمترين فشار و حتي جابجائي و حركت جزئي نميباشد. در طول جوشكاري الكتروفيوژن (زمان امتزاج و زمان انجماد) توصية موكد و ضرورت محتوم عبارت است از همترازي (ALIGNMENT) و تثبيت (FIXING) كاملا قطعات جوشكاري و بنابراين دو اصل واجل و قطعي لازم است از اعمال هر گونه تنش و فشار به شدت ممانعت بعمل آيد. به تعبير ديگر پس از رعايت و تهيد شرايط اوليه جوشكاري ، صحت و سلامت نهائي جوشكاري مشروط به رعايت اين دو اصل ضروري است . در غير اين صورت جوشكاري مسلماً معيوب و رد است . يكي از عوارض اشكالات شايع ناشي از نشتي گاز شير در حين تعميرات شبكه‌هاي گازدار، مسئله SHORT CIRCULT در جوشكاريهاي الكتروفيوژن مربوط به محلهاي تعمير شده است. معمولاً اين اشكال بدنبال نشتي گاز و اعمال فشار ناشي از تجمع گاز به محل گرمايش (HEAT ZONE) در منطقة جوشكاري بوجود مي‌آيد.

پلي اتيلن مذاب موجود در فضاي بين لوله و بوشن الكتروفيوژن در معرض فشار قرار ميگرد و سيم پيچ حرارتي در برگرفته شده بوسيله توده مذاب و تحت فشار به حركت درمي‌آيد و بسته به ميزان نشست و مقدار فشار، تعدادي از حلقه‌هاي سيم پيچ بهم چسبيده و مشكل «اتصال كوتاه» (SHORT CIRULT) پيش مي‌آيد. بديهي است ذوب مناسب و امتزاج كامل سطح داخلي بوشن و سطحي خارجي لوله مشروط بر حفظ و ابقاي شكل طبيعي سيم پيچي حرارتي خواهد بود. اگر قرار باشد تعدادي از حلقات اين سيم پيچ در اثر فشار گاز نشست يافته. بهم متصل شوند طبعاً بعلت كوتاه شدن طول سيم پيچ و مسير جريان ، مقاومت كلي تغيير مي‌‌يابد و متناسب با آن جريان افزايش يافته و لذا مجذور جريان در فرمول W−RL2T به شدت ميزان انرژي ايجاد شده را افزايش مي‌دهد.

بسته به اين كه سيم پيچ حرارتي در كدام محل متراكم و بهم متصل شده باشند و در كدا محل همچنان فرم طبيعي خود را حفظ كرده باشند،‌ تمامي انرژي حرارتي افزايش يافته فقط در محلي كه سيم پيچ شكل طبيعي داشته باشد بروز خواهد كرد. در موضعي كه اتصال كوتاه اتفاق افتاده باشد. انرژي حرارتي بسيار كمتري منتشر مي‌شود و بنابراين مواد مذاب در قسمتي ( كه سيم پيچ شكل طبي دارد) به اندازة كافي يا حتي بيشتر از حد توليد شده و در قيمتي ديگر (كه سيم پيچ دچار SHORT CIRCULT يا اتصال كوتاه است) بسيار كم و شايد هيچ توليد مي‌شود و بدين ترتيب ميتوان پيش‌بيني كرد كه جوش در بعضي نقاط اتفاق افتاده است و در بعضي نقاط بسيار ضعيف يا اصلاً صورت نگرفته است.

البته احتمال ايجاد صور ديگري نيز بشرح ذيل وجود خواهد داشت كه ميتواند معول مسئله SHORT CLRCULT باشد:

1- حرارت بيش از حد در موضعي محدود و سوختگي و تنزل كيفي پلي اتيلن در همان موضوع

2- كاهش سطح HEAT ZONE و ضعف و عدم استحكام جوش در آن محل

3- بيرون زدن و يا نزدن مواد مذاب بيش و يا كمتر از حد طبيعي در نشانگرهاي جوش (WELD INDICATORS)

بهر صورت مشكلات ناشي از SHORT CHRCULT عمدتاً منجر به اين خواهند شد كه فرآينده ذوب مسير طبيعي و صحيح خود را طي نكند و سطح محل گرايش (HEAT ZONE) منطبق بر ميزان از پيش طراحي شده باقي نماند كه البته اين موضع قادر به تضعيف و تخريب جوش خواهد بد.

نشتي گاز در حين تعميرات شبكه‌ هاي PE علاوه بر مشكل SHORT CLRCULT. مي‌تواند سبب ظهور مشكلات ديگري نيز به شرح ذيل  شود كه هر كدام از آنها نهايتاً تاثر مخر خود را روي كيفيت جوش در محل تعمير شده خواهند گذاشت:

1- ايجاد روزنه‌ها و منافذي در محل اتصال لوله و بوشن قبل از انجماد كامل مواد مذاب

2- بيرون زدن مواد مذاب از محل COLD ZONE و ضعف در محل جوشكاري

3- قطع احتمالي سيم پيچ و ختم زودرس و غيرعادي فرآيند جوشكاري

با توجه به معضلات فوق الاشاره ملاحظه مي شود كه عدم نشتي گاز و آبندي كامل در حين تعميرات شبكه‌هاي PE بعنوان يك نياز و اصل لايتغير مطرح است و بنابراين روش جاري تعميرات شبكه‌هاي ‌PE در كشورهاي اروپايي بدبن منوال است كه:

الف) تعميرات در خطوط با قطر  كمتر از D<40 mm -40 mm

در اينگونه خطوط معمولاً چه در حوادث و شرايط فوري و چه در تعميرات  پيش‌بيني شده (به دليل فقدان تعداد كافي شير در شبكه) به منظور توقف جريان گاز از چلانگر (SQUEEZER) استفاده مي‌شود.

بديهي است براي بستن چلانگر روي لوله حداقل فاصلة 3×D از محل جوشكاري بعدي بايستي لحاظ شود يا بعبارت ديگر ميزاني از لوله‌كه در اثر ايجاد صدمه معيوب شده است و بايستي بريده شود به اضافة‌3×D از هر طرف، محل نصب و كاربرد جلانگرها (SQUEEZER) در دو طرف محل حادثه خواهد بود.

پس از مهار نشتي و توقف جريان، مقدمات بريدن لولة معيوب از محل تشخيص داده شده و مهيا نمودن و جايگزيني لولة جديد بشرح روش ويژه تعميرات (سر دادن – SLIP OVER ) صورت مي‌پذيرد.

لازم به يادآوري است چون SQUEEZER نميتواند آيندي كامل داشته باشد و معمولاً در DOWN STEAM آن نشتي وجود دارد بايستي قبل از جوشكاريهاي اصلي يك اتصال انشعاب (TAPPING SADDLE) بعنوان (PURGGING TEE) روي قطعة لولة جديد ( كه براي قطعه لوله معيوب قرار است جايگزين شود) نصب شود و پس از طي شدن زمان لازم COOLING TIME . عمل سوراخ‌هاي ‌(TAPPING) صورت پذيرد. پس از انجام موارد اشاره شده و نصب لولة جديد و رعايت COOLING TIME لازمه چلانگرها (SQUEEZERS) باز مي‌شود و از طريق TAPPING SADDLE  منصوب روي لوله جديد ( كه بعنوان PURGGING TEE مي‌باشد) عمل هواگيري صورت مي پذيرد.

پس از تخليه كامل هوا اقدام به مسدود كردن TAPPING SADDLE مذكور مي‌شود. اين عمل از طريق پائين آوردن كامل مغزي تا سطح داخلي ديواره لوله، جوش دادن مربوط به نافي اقدام به بستن CAP روي TAPPING SADDLE ميكنيم. قابل دقت و التفات است كه به هيچ وجه مغزي داخلي TAPPING SADDLE قادر به آيندي كامل نمي‌باشد. بنابراين بخاطر پيشگيري از جوش نافي ، CAP روي TAPPING SADDLE بسته نشود و از اين راه نشتي گاز به بيرون راه داشته باشد. اكنون در موضع چلانده شده به كمك گيره‌هاي مخصوص مدور كننده (REROUNDING CLAMPS) لوله شكل طبيعي قبلي خود را پيدا مي‌كند. پس از مدور شدن لوله، ز طريق نوارهاي مشخص كنده محل چلانده شده علامت زده مي‌شود تا احياناً مورد چلاندن (SQUEEZERS) مجدد واقع نشود.

ب) تعميرات در خطوط با قطر بيشتر با مساوي 40 mm و كمتر يا مساوي 110 mm  40 mm≤D≤110 mm

در اينگونه خطوط نيز روش تعميرات مشابه بند «الف» مي‌باشد. منتهي پس از مسدود شدن لوله نياز به حمايت آن مي‌باشد. اين عمل بوسيله اتصالات  تقويتي (REINFORCEMENT SADDLE) صورت ميگرد و معمولاً اينگونه اتصالات از طريق روش الكتروفيوژن روي لوله در محل چلانده شده جوش مي‌خورد و بدين ترتيب لوله را تقويت كرده و استحكام مي‌بخشد.

ج) تعميرات در خطوط با قطر بيشتر از D>110 mm−110 mm

در اينگونه خطوط فقط كاربرد چلانگر (SQUEEZERS) در حوادث اضطراري و فراوان گاز در ابتداي كار توصيه مي‌ شود در ساير اوضاع تعميراتي پيش‌بيني شده تجهيزات مخصوصي چون P2000 و POLYSTOPP به تنهايي بكار مي‌رود.

در اين دسته از لوله‌ها با اقطار بيشتر از 110  mm در صورتيكه شرايط حاد و غير مترقبه‌اي پي شايد در كمترين فاصلة ممكن از محل مصدوم لوله بايستي چلانگر (SQUEEZERS) را بست و پس از مهار شرايط اضطراري ، با علم به اينكه نميتوان بخار توقف جريان در خلال تعميرات از چلانگر (SQUEEZER) بهره‌مند شد پس دستگاههاي ديگر را كه قبلاً ذكر شد بكار مي‌گيرند. رعايت فواصل بين محل چلانده شده ( كه بريده خواهد شد) و محل جوشكاري براي نصب لولة جديد و موضع تعبيه تجهيزات ويژه (POLYSTOPP,P2000) طبق شكل صفحه بعد الزامي است.

پس از نصب تجهيزات ويژه و رعايت فواصل مذكور و قطع كامل جريان، مقدمات بريدن لوله معيوب از محل 3×D قبل از نقطه چلانده شده مهيا و اقدام مي‌شود. پس از آن لولة جديد بشرح روش ويژه تعميرات (سر دادن- SLIP OVER) جايگزين لولة بريده شده مي‌شود . قابل توجه آنكه در صورت كاربرد POLYSTOP (به عنوان تجهيزات ويژه) نيز لازم است روي لولة جديد يك TAPPING SADDLE بعنوان PURGING TEE همچون گذشته بكار رود. پس از جايگزيني لوله جديد و رعايت COOLING TIME مورد نياز، جريان گاز از طرفين تجهيزات ويژه باز مي‌شود و از طريق TAPPING SADDLE موجود هواگيري مي‌شود . پس از تخليه كامل هوا بنا بر روش توضيح داده شده قبلي (در بند الف) TAPPING SADDLE مسدود مي‌شود.

در صورت تعميرات برنامه‌ريزي شده،‌ طبق توضيح گذشته فقط نياز به نصب تجهيزات ويژه مي‌باشد و كاربرد چلانگر (SQUEEZER) لزومي ندارد.

«روش تعميرات شبكه‌هاي PE در شركت ملي گاز»

همانطوريكه قبلاً نيز اشاره شد شرايط ملي و نوع طراحي شبكه هاي پلي اتيلن در شركت ملي گاز امكانات ديگري در اختيار گروه تعميرات و بهره‌برداري قرارميدهد ه با تكيه بر آنها ميتوان شيوه‌هاي تعميراتي مناسبي را اتخاذ كرده و عمل نمود.

وجود تعداد قابل ملاحظه شير در شبكه‌هاي PE اين امكان را در اختيار گروه تعميرات قرار مي‌دهد كه فقط از چلانگر (SQUEEZER) بمنظور  مهار فوران گاز استفاده نمايد و بس . حتي اگر موقعيت حادثه به گونه تي باشد كه نتوان به سهولت از چلانگر (SQUEEZER) استفاده نمود ميتوان در اسرع زمان به شيرهاي موجود مراجعه و اقدام فوري نمود. علي ايحال به منظور روشن شدن كامل بحث و مقايسه با شيوه‌هاي تعميراتي در اروپا لازم است با همان تقسيم بندي قبل اين موضوع پيگيري شود.

الف) تعميرات در خطوط با قطر كمتر از D<40 mm−40 mm

در اينگونه خطوط معمولاً در حوادث و شرايط فوري،‌ در صورتي كه بتوان از چلانگر به منظور توقف جريان گاز استفاده نمود كه بوسيله آن اقدام مي‌شود و در صورت عدم امكان استفاده به سرعت از طريق شيرهاي موجود در شبكه اقدام به قطع جريان گاز مي‌شود. پس  بديهي است كه در تعميرات پيش بين شده، ديگر نيازي به چلانگر نبوده و با توجه به وجود شيرهاي شبكه از آنها استفاده مي‌شود.

در صورت استفاده از چلانگر (SQUEEZER) و استفاده از شير (به شرط وجود نشتي) لازم است قبل از جوشكاري‌هاي اصلي يك اتصال انشعاب (TAPPING SADDLE) بعنوان PURGING TEE روي قطعة‌ لولة جديد( كه به جاي قطعة‌ لولة معيوب قرار است جايگزين شود) نصب شود و عمل سوراخ‌كاري (TAPPING) پس از طي COOLING TIME كامل صورت پذيرد. قابل توجه است در صورتي كه امكان استفاده از علمك به منظور تخليه گاز نشتي يافته وجود داشته باشد. بالطبع نيازي به نصب PURGING TEE نخواهد بود. ساير شرايط نيز مشابه مشروح روش تعميرات در اروپا مي‌باشد.

ب) تعميرات در خطوط با قطر بيشتر با مساوي 40 mm و كمتر يا مساوي 40 mm≤D≤110 mm−110 mm

در اين بخش نيز فقط در حوادث فوري در صورتي كه كاربرد چلانگر سهل و مهيا باشد بوسيله اقدام قوري صورت ميگرد . در صورت عدم امكان استفاده، به سرعت از طريق شيرهاي موجود در شبكه اقدام به قطع جريان گاز مي‌شود.

در صورتي كه از چلانگر استفاده شود لازم است كه در كمترين فاصله ممكن از محل معيوب لوله بسته شود. پس از مهار شرايط اضطراري با توجه به شيرهاي موجود در شبكه نيازي نيست بخاطر توقف جريان در خلال تعميرات،‌ از چلانگر استفاده ببريم. لذا پس از بستن نزديكترين شيرهاي موجود در شبكه، مقدمات بريدن لولة معيوب با احتساب حداقل فاصله 3×D ( قبل از موضع چلانده شده) مهيا شده و اقدام مي‌گردد. در حقيقت با مقايسه اين سبك تعميرات با روش اروپايي مشابه كاملاً واضح است كه ديگر نيازي به تقويت لوله از طريق دو اتصال تقويتي (REINFORCEMENT SADDLE) نميباشد و البته اين طريقه به اعتبار وجود شيرهاي فراوان در شبكه است.

توجه به طرح مختصر ذيل موضوع را روشنتر مينمايد.

قابل توجه آنكه در شرايط فوري كه استفاده از چلانگر (SQUEEZER) مقدر نباشد و يا در تعميرات پيش‌بيني شده (كه اصولاً كاربرد چلانگر ضرورتي ندارد) بديهي است كه استفاده از شير مشكل گشا خواهد بود.

همواره در صورت استفاده از چلانگر (SQUEEZER) و استفاده از شير (بشرط وجود نشتي) لازم است قبل از جوشكاريهاي اصلي يك اتصال انشعاب (TAPPING SADDLE) بعنوان PURGING TEE روي قطعه لوله جديد ( كه بجاي قطعه لوله معيوب قرار است جايگزين شود) نصب گردد و عمل سوراخ كاري (TAPPING) پس از طي زمان (COOLING TIME) لازم صورت پذيرد. پرواضح است كه وجود علمك امكان استفاده از آن به منظور تخليه گاز نشت يافته، نياز به PURGING TEE را منتفي خواهد كرد. ساير شرايط مشابه روش تعميرات در اروپا مي‌باشد.

ج) تعميرات در خطوط با قطر بيشتر از D>110 mm−110 mm

روش تعميرات در اين بخش دقيقاً مطابق بند «ب» مي‌باشد.

يكي از ويژگيهاي بارز لوله هاي PE ، خاصيت انعطاف‌پذيري (FLEXIBILITY) مي‌باشد كه بر همين اساس در شبكه‌هاي PE موضوع كاربرد  چلانگر (SQUEEZER) همواره در نظر و مورد استفاده بوده است و به همين دليل و بلحاظ چنين امكاني معمولاً تعداد شيرهاي موجود در شبكه‌هاي PE در مقايسه با شبكه هاي فلزي بصورت قابل ملاحظه‌اي كاهش يافته است.

ويژگي انعطاف در لوله‌هاي PE اين امكان را در اختيار بهره‌بردار مي گذارد كه لوله‌هاي PE را با فشار تعيين شده‌اي از طريق چلانگر (SQUEEZER) فشرده و نتيجتاً بدون نياز به شير، جريان گاز را بند آورده و پس از عمليات مورد نظر مجدداً فشار از روي لوله برداشته شود و به كمك گيره‌هاي مخصوص مدور كننده (REROUNDING CLAMPS) لوله شكل طبيعي قبلي را پيدا كند. در واقع وجود اين ويژگي در لولههاي PE مدد موثري در تقليل هزينه‌هاي ناشي از خريد و نصب شيرهاي شبكه توزيع ميباشدو لذا معمولاً شبكه‌هاي PE با تعداد شيرهاي كاهش يافته رواج و شيوع دارند.

اصل قابل قبول و مورد تائيد «استفاده از تكنيك (SQUEEZER) » در لوله‌هاي Pe قطعاً به منزلة كاربرد بدون حد و معيار چلانگر (SQUEEZER) نميباشد و به عبارتي ديگر كاربرد (SQUEEZER) مستلزم رعايت ضوابط و مقرراتي است كه يقيناً عدم رعايت اين اصول منجر به بروز اشكالات و نقائص عديده‌اي در لوله‌ها و اتصالات و . . . . پلي اتيلني خواهد گشت. به منظور آشنايي بيشتر با چنين ضوابط و محدوديتها به ذكر پاره‌اي از آنها پرداخته مي‌شود. در صورتي كه بخواهيم نحوة اعمال نيرو به لوله هاي pe را در حين استفاده از چلانگر (SQUEEZER) بطور شماتيك و ساده نمايش دهيم. اشكال ذيل تا حدود گوياي مطلب مي‌باشند:

همانطور كه از تصوير نيز برداشت مي‌شود در خلال چلاندن (SQUEEZER) و اعمال نيرو از طريق (SQUEEZER)، لوله ها تحت نوعي تنگي و فشار (TIGHNESS)  قرار مي‌گيرند. حداكثر تنگي مجاز بر اساس تحقيقات بعمل آمده در لوله هاي پلي اتيلن بستگي به نوع پلي اتيلن (از نظر دانسيته) داشته و از قرار ذيل است:

PE (HIGH DENSITY): 1 2 (S=WALL THICKNESS)

PE (MECIUM DENSITY) :0.8 2S  (S= WALL THICKNESS)

از طرف ديگر ثابت شده است به جهت آينده‌ي كامل (SEALING) و ممانعت از هر گونه نشتي جزئي در خروجي چلانگر (DOWN STREAM OF SQUEEZER) لازم است ميزان تنگي و فشار روي لوله در حد 0.7 2S = TIGHTNESS باشد. با مقايسه اين رقم را ارقام قبلي كاملاً روشن است كه :

0.7×2S<1×2S → HIGH DENSITY

0.7×2S<0.8×2S → MEDIUM DENSITY

با مقايسه ارقام فوق به وضوح معلوم مي‌شود كه همواره در خروجي چلانگر (DOWNSTREAM OF SWUEEZER) نشتي گاز وجود خواهد داشت و اين پديده حتماً در عمليات تعمير و ترميم موثر خواهد بود و از اينرو لزوماً بايستي مورد نر قرار گرفته و بنحوي مرتفع گردد.

بر اساس تحقيقات سازمان GAS DE FRANCE از طريق شبيه‌سازي (SIMULATION) ثابت شده است كه پس از استفاده از SQUEEZER نوعي انتشار ترك به نام SCG (رشد آهستة ترك SLOW CRACK GROWTH به خصوص در لوله هاي سايز بالا كه ضخامت ديوارة بيشتري دارد،‌ در بدنة‌ لوله ايجاد مي‌شود كه ممكن است در خلال كاربرد SQUEEZER و يا بلافاصله پس از آن ظاهر نشود ولي چند هفته يا چند ماه يا حتي چند سال بعد بروز كرده و ايجاد مشكلات نمايد. اين موضوع موجب شده است كه بحث كاربرد سيستم SQUEEZER بطور مطلق و عاري از هيچگونه عارضه پنداشته نشود و نيروهاي اجرائي و تعميراتي در صدد تقويت و تحكيم موضوع چلانده شده در لوله، پس از استفاده از چلانگر (SQUEEZER) برآنيد. بنابراين بمنظور تقويت و استحكام (RELNFORCEMENT) لوله به حالت مدور قبلي برگردد و دچار دو پهني (OVALITY) نباشد.

ثانياً بوسيله اتصالات مخصوص تقويتي (REINFORCEMENT SADOLE) حمايت و تقويت شود.

علاوه بر موارد فوق به لحاظ تضعيف لوله در محل SQUEEZING ساير نكات ذيل بر طبق استاندارد EN موكداً توصيه مي‌گردد.

- حداقل فاصله محل چلاندن (SQUEEZING) تا محل جوش و اتصال: 3×D

بطوريكه قطر خارجي لوله = D

- حداقل فاصله محل چلاندن (SQUEEZING) تا محل قبلي چلاندن: 6×D

بطوريكه قطر خارجي لوله = D

پس از استفاده از سيستم SQUEEZING در يك موضع، مجدداً استفاده از SQUEEZING در همان موضع به هيچ وجه مجاز نميباشد.

در دماي پائين محيط معمولاً انعطاف (FLEXIBILITY) لوله‌هايPE كاسته مي‌شود و يك نوع رابطة‌ مستقيم بين انعطاف و دماي محيط وجود دارد و لذا برخي از شركتهاي گاز رساني اعتقاد دارند كه حداقل دماي محيط جهت چلاندن SQUEEZING −5∘C است و به هر صورت بايستي دماي محيط در عمليات چلاندن مد نظر قرار گيرد. نكتة ديگر حائز اهميت مدت زمان عمليات چلاندن SQUEEZING مي‌باشد كه حتي‌المقدور بايستي كوتاه و محدود بوده و لازم است از اطالة زمان و تصور «نامحدود بودن زمان عمليات چلاندن» پرهيز شود.

در كشورهاي اروپايي كاربرد چلانگر (SQUEEZING) در شبكه هاي PE مرسوم مي‌باشد ولي با توجه به ملاكها و محدوديتهاي كاربردي و تجارب كسب شده از طريق شركتهاي ذيربط و آزمايشهاي صورت گرفته از طريق سازمان معروف CAS DE FRANCE كم و كيف استفاده از شيوة ‌چلاندن (SQUEEZING) بشرح ذيل رايج و متداول است . لازم به توضيح است كه شيوه هاي عملي ذيل در اروپا با توجه به عدم وجود تعداد قابل ملاحظه شير در شبكه‌هاي PE مي‌باشد و در واقع فرض بر اين است كه بدون استفاده از شير اقدام به قطع جريان گاز و عمليات تعميراتي بعدي خواهد شد.

- D<40 mm : لوله‌هاي PE  با قطر كمتر از 40 mm

در اين موارد استفاده از چلانگر (SQUEEZER) بلاشكال است و پس از خاتمة عمليات چلاندن (SQUEEZING) بايستي لوله به كمك گيره‌هاي مخصوص مدور كننده (PEROUNDING CLAMPS) شكل طبيعي خود را پيدا كند. پس از اين عمل بوسيله نوارهاي مخصوصي محل رانده شده لوله علامت زده شود تا احياناً مورد چلاندن (SQUEEZING) مجدد واقع نشود. رعايت حداقل فاصله تا محل اتصالات جوش و مكانيكي و چلاندن بعدي بشرح گذشته ضروري است.

40 mm ≤D≤110 mm لوله‌هاي پلي اتيلن با قطر بيشتر يا مساوي 40 mm و كمتر يا مساوي 110 mm

در چنين مواردي كاربرد چلانگر (SQUEEZET)  بلااشكال است و پس از خاتمة عمليات چلاندن (SQUEEZING) بايستي لوله به كمك گيره‌‌هاي مخصوص مدور كننده (PEROUNDING CLAMPS) شكل طبيعي خود را پيدا كند. پس از اين عمل بوسيله اتصالات تقويتي (REINFORCEMENT SADDLE) موضع چلانده شده در لوله بايستي مورد مايت واقع شود و معمولاً اينگونه اتصالات از طريق روش الكتروفيوژن روي لوله در محل چلاندن شده جوش خورده و بدين ترتيب لوله را تقويت كرده و استحكام مي‌بخشد.

لازم به ذكر است كه در حين چلاندن لوله (SQUEEZING) اثرات تضعيف كننده و تركهاي احتمالي (S.C.G) ناشي از چلانگر (SQUEEZING) در محدوده‌اي از لوله امكان نشر و توسعه دارد و نميتوان چنين آثاري را صرفاً محدود به نقطة استقرار چلانگر (SQUEEZER) روي لوله دانست و لذا طول و ساير ابعاد و مشخصات REINFORCEMENT SADDLE حساب شده و متناسب با همين موارد اشاره شده است . از اينرو هيچگاه نميتوان به منظور تقويت لوله پس از SQUEEZER به يك كوپلر عادي الكتروفيوژن اكتفا نمود، چرا كه اين كوپلر عادي داراي مشخصات مورد نظر و حساب شده براي اين منظور نميباشد.

رعايت حداقل فاصله تا محل اتصالات جوش و مكانيكي و چلاندن بعدي بشرح گذشته ضروري است.

110 mm <D : لوله‌هاي پلي اتيلني با قطر بيشتر از 110 mm

در چنين شرايطي كاربر چلانگر (SQUEEZZER) بصورت عمومي و در هر موقعيت توصيه نيمشود. چرا كه در اقطار بالا معمولاً لوله با دشواري و صعوبت ميتواند شكل  مدور و طبيعي اولية خود را پيدا كند و نياز به تجهيزات جديد و مخصوص مي‌باشد . اصولاً مشكلات عملي قابل ملاحظه‌ اي متعاقب استفاده از تكنيك SQUEEZING پيش خواهد آمد. لذا نميتوان موارد تقويتي و ايمني لوله را (پس از استفاده SQUEEZER ) مشابه لوله‌هاي با قطر كوچكتر از 110 mm از طريق كاربرد REINFORCEMENT SADDLE به سهولت برقراري و تامين نمود.

موارد فوق الاشاره نميتواند كاربرد چلانگر (SQUEEZER) را در لوله‌ها با قطر بيشتر از 110 mm را بطور مطلق نفي ورد كند. گاهي اوقات بعلت پيش آمدن شرايط اضطراري و وقوع حوادث غيرمترقبه ناگزير از كاربرد چلانگر (SQUEEZER) مي‌باشيم. مثلاً فرض كنيد كه در اين حفاري،‌ لوله پلي اتيلن دچار سوراخ يا ترك بزرگ شده و گاز با فشار زياد در حال فوران است. در چنين اوضاعي تنها وسيلة موثر همانا چلانگر (SQUEEZER) و امداد فوري از طريق آن ميسر است و ميتوان بلافاصله در همان چاله و محل حفر شده و بدون نياز به حفاري جديد، چلانگر (SQUEEZER) را در دو طرف محل صدمه ديده روي لوله به كاربست و جريان گاز را فوري قطع كرد.

مثال فوق نمونه‌اي بارز از شرايطي است كه هيچ وسيله‌اي در حد چلانگر (SQUEEZER) به طور فوري و موثر قادر به كنترل و مقابله  با حادثه و فوران گاز نميباشد. حتي اگر فرض شود كه در شبكه پلي اتيلن (عليرغم عرف متداول) تعداد شيرها متعدد باشد و امكان قطع گاز از طريق شير وجود داشته باشد‌ با در نظر گرفتن مشكلاتي از قبيل زير باز به نظر مي‌رسد كه چلانگر (SQUEEZER) بهترين وسيع‌ترين وسيله قطع فوري گاز است.

1- عدم سرعت عمل و تسلط به نقشه‌هاي شبكه و آگاه نبوده به موقعيت شيرها و نهايتاً عدم امكان دسترسي سريع به شير

2- حتي پس از يافتن موقعيت شير معمولاً حوضچه شير به دليل مدفون بودن،‌ پارك وسائل نقليه روي آن و . . .  به سرعت و سهولت در دسترس نميباشد.

3- پس از دسترسي به شير معلوم نيست كه بتوان  آنرا به راحتي و سرعت بست و غالباً عملكرد شير روان نميباشد.

4- غالباً شيرها داراي نشتي قابل ملاحظه مي‌باشند.

5- معمولاً با توجه به فاصلة محل حادثه تا شير،‌ قطع جريان گاز از طريق شير مستلزم تحمل قطعي گاز در منطقه وسيع و تخليه حجم متنابهي از گاز مي‌باشد كه بالطبع ضمن اسراف مقدار فراوان گاز، عمل تخليه جريان گاز هم في‌الفور نميباشد و ايمن شدن فضاي حادثه نيز به سرعت مقدور نيست.

با التفات به مطالب فوق بنظر مي‌رسد كه در صورت بروز حوادث پيش‌بيني نشده و نشت فراوان گاز بطور اجتناب ناپذير لازم است چلانگر (SQUEEZER) را مورد استفاده قرار داد. از آنجائي كه پس از استفاده از چلانگر (SQUEEZER) تقويت و حمايت لوله به دليل توضيحات پيش در لوله‌هاي با قطر بيشتر از 110 mm  از طريق اتصالات تقويتي REINFORCEMENT SADDLE ميسر نميباشد توصيه مي‌شود به منظور حل مشكل از لولة‌ جلانده شده (SWUEEZED PIPE) صرف نظر شود و آنرا ببرين در واقع لازم است به لحاظ بروز صدماتي از قبيل SCG ناشي از چلاندن (SQUEEZING) در لوله، آنرا با رعايت حداقل فاصله 3×D قبل از محل چلانده شده قطع كنيم. بدين ترتيب با استفاده از چلانگر (SQUEEZER) شرايط حاد در حادثه مرتفع مي‌شود و پس از توقف نشتي شديد گاز و ايمن‌سازي فضاي حادثه اقدام به تعويض لولة مصدوم مي‌شود كه لازمست براي جايگزيني لولة معيوب، طول لولة جديد با لحاظ كردن محل چلانده شده (و حداقل فاصلة 3×D نسبت به آن نقطه) انتخاب شود.

بديهي است در حين ترميم شبكه و تعويض لولة معيوب، به جهت توقف جريان گاز نياز به وسايل و تجهيزات ديگري مي‌باشد كه در حال حاضر در اروپا از دو دستگاه به نامهاي P2000 و POLYSTOPP استفاده مي‌شود كه ارائه توضيح در خصوص مشخصات و قابليتهاي اين دو دستگاه مستلزم گشايش مبحث جديدي خواهد بود.

به هر حال همانطوريكه ملاحظه مي‌شود به جز شرايط حاد و غيرمترقبه در ساير شرايط پيش‌بيني شده، انجام تعميرات در خطوط لوله با قطر بيشتر از 110 mm نيازي به چلانگر (SQUEEZER) نداشته و به دليل آثار نامطلوب ناشي از كاربرد چلانگر و عدم امكان رفع آنها ، اصولاً مجاز نبوده و تصويه نيمشود.

مطالب مشروح گذشته در رابطه با قابليتها و محدوديتهاي شيوه چلاندن (SQUEEZING) مبتني با شرايط شبكه هاي پي اتيلن با تعداد بسيار محدود شير مي‌باشد و به تعبيري ديگر فرض بر اين است كه اصولاً به منظور قطع جريان گاز شيري وجود ندارد كه از آن بتوان استفاده نمود. اما در شبكه هاي پلي اتيلن موجود در ايران، با توجه به نوع طراحي شبكه توزيع و ويژگي وجود تعداد قابل توجه شير و شرايط ملي بهره‌برداري، شيوه‌هاي منتخب به منظور قطع جريان گاز و مخصوصاً انجام تعميرات نسبتاً متمايز مي‌باشد كه البته در جاي خود بطور مبسوط ارائه خواهد گرديد.

انتشار ترك در لوله‌هاي PE

در لوله‌هاي PE  مسئله انتشار و توسعه ترك به لحاظ ساختار مولكولي پلي اتيلن مطرح مي‌باشد. پلي اتيلن با دانسيتة‌ بالا بيش از %90 حالت تبلور و كريستال دارد و بنابراين آمادگي و استعداد اوليه براي رشد و گسترش سريع ترك را از خود ابراز مي‌كند.

معمولاً انتشار ترك ميتواند در قالب 2 نوع  و حالت بروز نمايد:

1- اشاعة تند و سريع ترك (RCP): 		RAPID CRACK PROPAGATION

2- انتشار و رشد آهسته ترك (SCG): 		SLOW CRACK GROWTH

«اشاعه سريع ترك»

نظر به اينكه پلي اتيلن بويژه از نوع سنگين (HIGH DENSITY) يك جسم بلوي محسوب مي‌شود قاعدتاً در مقابل رشد ترك مي‌تواند واحد زمينة مستعدي باشد. بطوريكه گاهي اوقات ترك ايجاد شده ناشي از ضربة‌ عامل خارجي همچون بيل مكانيكي و . . .  متأثر از انرژي داخلي به سرعت چند صد متر در ثانيه گسترش مي‌يابد. بديهي است فشار داخلي لوله تامين كننده انرژي لازم جهت اشاعة سريع ترك مي‌باشد و دماي پائين نيز بطور بارز در اشاعة ‌ترك (بصورت سريع) تاثير مي گذارد. نوع پلي اتيلن از نظر دانسيته (DENSITY) و شاخص سياليت مذاب (MELT FLOW INDEX,MFI) نيز در اشاعة‌ سريع مؤثر است. بر اساس تحقيقات بعمل آمده، آزمايشهاي مخصوص و تجارب موجود ثابت شده است كه در لوله‌هاي كوچكتر از 200 mm و فشار كمتر يا مساوي 4 bar اصولاً توسعة ترك از نوع RCP وجود ندارد.

«انتشار و رشد آهسته ترك»

در گذشته رزين‌هاي كاربردي در لوله هاي پلي اتيلن كه در مراحل اولية رشد و تكامل بوده‌اند. در مقابل انتشار آهسته ترك بعنوان رايجترين اشكال لوله هاي PE حساس و آسيب پذير محسوب مي‌شوند.

انتشار آهستة‌ترك ناشي از رشد آهستة تركهايي است كه بوسيلة فشارهاي داخل لوله ايجاد مي‌شود. اين فشارها ميتواند از برخورد و ضربه‌ها، ريزش و فرو نشستن خاك،‌ بار ترافيك چلاندن نامناسب، (SQUEEZING)  يا انقباض حرارتي بوجود آيد.

البته امروز با رشد تكاملي و پويايي كه در مساحت لوله‌هاي پلي اتيلن وجود دارد ميتوان تا حدود زيادي نگراني ناشي از رشد آهستة‌ترك را فراموش كرد. لكن اين مسئله بطور كل مرتفع نگرديده است و بر اساس تحقيقات بعمل آمده در اروپا از طريق سيستم مشابه (SIMULATION)‌‌‌ مشاهده شده است كه به خصوص پس از كاربرد چلانگر (بويژه در لوله‌هاي سايرهاي بالا) اكيداً توصيه مي‌شود لوله مورد تقويت و حمايت واقع شود. اين هدف بوسيله اتصالات مخصوص عملي است و در بحث SQUEEZING بطور مبسوط آورده مي‌شود.

معرفي دستگاه P2000

معرفي دستگاه P2000

مقدمه:

دستگاه P2000 در شبكه‌هاي پلي اتيلين داراي كاربردهاي تعميراتي و اجرائي است كه وجود آن تسهيلاتي را براي مجريان و بهره‌برداران فراهم مي آورند لذا با ذكر اهم كاربردهاي اين دستگاه بشرح ذيل و توضيح هر بخش بطور جداگانه در انتها لزوم تهيه و استفاده از آنرا تشريح خواهيم كرد. لازم به ذكر اين كه ماكزيمم فشاري كه دستگاه مذكور ميتواند مورد استفاده واقع گردد 6 bar بوده بنابراين  براي شبكه‌هاي شهري كشور ما با فشار 4 bar امكان استفاده از اين دستگاه وجود دارد. اهم استفاده‌ هاي از اين دستگاه عبارت است از:

1- اخذ انشعاب از خط گاز دار بدون قطع گاز

2- اتصال به خط گازدار شبكه جديد بدون قطع گاز

3- نصب خط كنار گذار بمنظور آزاد كردن بخشي از شبكه براي ترميم بدون قطع گاز مشتركين در مسير

4- قطع گاز از محل انشعاب نصب شده يا از مسير خط اصلي بدون استفاده از شير

اجزاء دستگاه

شماي كلي اين دستگاه در صفحة بعد ديده مي‌شود و شامل اجزاء بشرح ذيل است:

UNIVERSAL GAE VALVE

DEILLING MACHIN

STOPPER DEVICE OR PLUGGING MACHINE

PUMP

PLUG SETTING MACHINE

TEST CAP

ADAPTERS

ETC

اجزاء‌ مذكور در شكل صفحه قبل مشهود است ليكن براي توضيح بيشتر برخي  از اين اجزاء را بتوان در اشكال اين صفحه و صفحة بعد مشاهده نمود ضمناً توضيحاتي نيز در مقابل هر تصوير داده شده است.

پمپ دستي سيستم P2000  با شيلنگ به دستگاه و يا ماشين قطع PLUGGING MACH.  متصل شده و كاربرد آن‌ اعمال فشار به داخل STOPPER به منظور قطع جريان گاز از يك مسير و يا تغيير جهت جريان گاز است. فشار اعمالي بوسيله پمپ را ميتوان از GAGE نصب شده روي ماشين قرائت نمودن . ميزان اين فشار براي قطع كامل گاز 12 bar و براي تغيير جهت آن در شبكه‌هاي با فشار 4 bar معادل 5 bar است.

STOPPER روي PLUGGING MACH. نصب شده است. داخل STOPPER فشاري معادل 12 bar اعمال شده و كاربرد اين STOPPER براي لوله با قطر 110 mm و  125 mm است.

تيغه ماشين دريل DRILLING MACH. در قطرهاي مختلف تنها از دو تيغه استفاده مي‌شود تيغة ولي براي اقطار  110 mm و 125 mm و تيغة دوم براي اقطار 160 mm  و 200 mm كاربرد دارد.

عمليات سوراخكاري با استفاده از ماشين‌ دريل DRILLING MACH.

بدنة اصل NIVERSAL VALVE- P2000 در حالي كه روي يك اتصال دو سرپيچ نصب شده روي خط لوله قرار داد ديده مي‌شود. شناخت اين قسمت از سيستم اهميت زيادي دارد قسمت آبي رنگ يكي از ADAPTER هاست كه براي هر قطر لولة اصلي ADAPTER مخصوص به آن قطر و جود داشته و كلاً 4 نوع ADAPTER با رنگهاي آبي براي قطر 110 mm ، سبز براي قطر 125 mm ، قرمز براي قر 160 mm و زرد براي قطر 200 mm وجود دارد.

در قسمت بالايي 3 عدد شير وجود دارد كه دوتاي آنها داراي دسته ثابت (برنگ قرمز) و ديگري داراي دسته غيرثابت است.

دو شير اول به ترتيب براي انجام عمليات نصب خط گذرگاه را به قطر 12} {  و ديگري شير به قطر 12} { براي تخليه گاز و . . . بكار ميرود.

شير با دسته غير ثابت جدا كننده فضاي بالاي شير از محل در پوش بالائي اتصال يك سردنده يا دو سرنده (دو سر پيچ) بوده و كاربرد آن به هنگام تعويض. ماشين‌هاي مختلف است.

براي نصب UNIVERSAL VALVE روي خط لوله پس از حفر كانال و آماده ساختن شرايط جهت نصب بروش زير عمل مي‌شود.

ابتدا پيچهاي بالاي دستگاه را به دست شكل كرده فك پائيني از فك بالايي جدا گردد . دو ك كاملاً از هم جدا نميشوند بهلك طرف ديگر بصورت لولائي از فك بالا آويزان مي‌شود. با جدا شدن يك طرفي فكين از يكديگر ميتوان در محل مورد نظر سيستم را روي اتصال مربوطه قرار داد.

با تنظيم آداپتور (ADAPTER) روي قسمت فوقاني اتصال ميتوان مجدد دو فك را بهم نزديك كرده پيچهاي مربوطه را كاملاً محكم نموده در اين حالت سيستم آماده است تا با نصب هر يك از ماشينهاي مخصوص بكار گرفته شود.

اتصالات خاص

براي استفاده از دستگاه P2000  دو نوع اتصال بشرح ذيل همواره مورد استفاده واقع مي‌شود بطوريكه ميتوان گفت هر دو اتصال جزء لاينفكي دستگاه محسوب مي‌شود . اين اتصالات عبارتند از:‌

اتصال ويژه انشعاب (اتصال يك سر پيچ)

شماي اين اتصال را ميتوان در تصوير زير مشاهده كرد.

همچنانكه در شكل مشاهده مي‌شود يك سر آن دنده پيچ و سر ديگر فاقد دنده پيچ بوده و ميتوان الكتروفيوژن و با استفاده از يك كپسر (COUPLER) آنرا به شبكه اپلي اتيلين وصل نمود.

اين اتصال در اقطار 160 mm, 125 mm, 110 mm و 200 mm وجود دارد و مطابق جدول زير ميتوان از آن انشعاب گرفت. كاربرد. كاربرد اصلي اين اتصال بار اخذ انشعاب از زير لوله است كه در بخش بعدي راجع به آن توضيح داده شده است.

| قطر خط انشعاب | قطر خط لولة اصلي |
| --- | --- |
| 110 mm | 110 mm و از زير لوله |
| 110 mm | 125 mm و از زير لوله |
| 125 mm | 160 mm و از زير لوله |
| 125 mm | 200 mm و از زير لوله |

براي نصب اتصال ويژه انشعاب كه بروش الكتروفيوژن روي لوله اصلي نصب مي‌شود ضوابط مربوط به جوشكاري الكتروفيوژن را كاملاً بايستي رعايت كرده با استفاده از ماشين جوشكاري مناسب اقدام به نصب نمود.

اتصال دو سر پيچ

شماي اين اتصال را ميتوان در تصوير زير مشاهده كرد:

همچنانكه در شكل مشاهده مي‌شود هر دو خروجي اتصال بصورت دنده پيچ است.

اين اتصال  در اقطار 160 mm , 125 mm , 110 mm و 200 mm ساخته مي‌شود و كاربرد اصلي آن در مواردي بجز اخذ انشعاب است كه در بخش‌هاي بعدي توضيح داده شده است.

براي نصب اتصال دو سرپيچ روي لولة اصلي به اقطار فوق الذكر با رعايت ضوابط مربوط به جوشكاري الكتروفيوژن و با استفاده از يك ماشين جوشكاري مناسب ميتوان اقدام نمود.

كاربردهاي P2000

1- اخذ انشعاب از خط گاز دارد بدون قطع گاز

در مواردي كه بعلت قطع گاز براي اخذ انشعاب، گاز تعداد زيادي از مشتركينت قطع ميشود ميتوان با استفاده از دستگاه مذكور قطع گاز نسبت به اخذ انشعاب اقدام نمود.

در اين حالت از اتصال ويژه انشعاب يا اتصال يك سرپيچ استفاده ميشود. و به لحاظ طرز قرار گرفتن دستگاه روي لوله معمولاً مذكور و بدون قطع گاز نسبت به اخذ انشعاب اقدام نمود.

در اين حالت از اتصال ويژه انشعاب يا اتصال يك سرپيچ استفاده ميشود و به لحاظ طرز قرار گرفتن دستگاه روي لوله معمولاً انشعاب از زير لوله گرفته ميشود.

بر اساس قطر مورد نظر و در محل مربوطه ابتدا نسبت به نصب اتصال ويژه روي خط لولة‌اصلي اقدام ميشود. و براي اينكه بتوان براحتي از دستگاه استفاده كرد كانالي در امتداد لوله به طول m 2/1 و عرض 0.8 m ايجاد كرده ضمناً زير لوله را نيز به اندازه 0.5 m حفاري ميكنيم.

در اين حالت بايستي اتصال نصب شده بمنظور بهره‌برداري از گاز اولاً به شبكة جديد متصل گردد و ثانياً از محل اتصال نصب شده نسبت به برقراري جريان گاز اقدام نموده و ثانياً بايستي اطمينان حاصل كرد انشعاب از اتصالي كاملاً مطمئن اخذ خواهد شد لذا انجام آزمايش مقاومت و نشتي اتصال نصب شده ضروري است براي اين منظور به روش زير عملي ميكنيم.

آزمايش مقاومت و نشتي اتصال نصب شده

براي انجام آزمايش از TEST CAP استفاده مي‌كنيم. اين قطعه كه در شكل اصلي به رنگ سفيد ديده ميشود . در روي قسمت بالاي اتصال نصب شده پيچيده شده اگر در محل خود كاملاً محكم شود آب‌بندي خواهد شد پس از نصب در پوش مخصوص آزمايش فشاري معادل 5/1 برابر فشار بهره‌برداري (در ايران حدود psi 90 ) به داخل در پوش اعمال شده در مدت چند دقيقه ضمن كنترل فشار با استفاده از GAGE بوسيلة‌ كف صابون از وجود يا عدم وجود نشتي مطمئن ميشويم.

توضيح : در ادامة بحث هر جا از دستگاه P2000 نام ميبريم منظور بدنة‌اصلي دستگاه يا UNIVERSAL GATE VALVE بوده به لحاظ سهولت در كاربرد كلمة دستگاه يا دستگاه p2000 ذكر شده است.

پس از انجام آزمايش مقاومت و نشتي ميتوان مستقيماً اتصال ويژه را به خط جديد متصل كرده و يا اگر خط آماده نباشد با نصب يك شير بلافاصله پس از اتصال به منظور جلوگيري از خروج گاز مي‌توان اتصال مربوطه را به خط جديد متصل نموده در اين حالت فرض بر اين است كه شبكه جديد آماده بهره‌برداري است و شرايط تزريق گاز در آن رعايت ميگردد. ذيلاً ادامة‌كار توضيح داده شده است.

اتصال خط انشعاب به خط اصلي

قبل از انجام عمليات سوراخكاري ميبايستي خط جديد را به خط قديم از محل اتصال ويژه انشعاب متصل نمود. اين كار با استفاده از قطعات پلي اتيلن نظير زانو، كاپلر و . . .  و  يا روش الكتروفيوژن صورت مي‌پذيرد.

برقرار كردن جريان گاز

اين مرحله شامل بخش‌هاي زير است.

سوراخ‌كردن خط لولة‌ اصلي

ابتدا با استفاده از مبدل (ADAPTER) قطر مورد نظر را روي دستگاه p2000 تنظيم ميكنيم. سپس دستگاه را طوري روي لوله قرار ميدهيم كه روي اتصال ويژه انشعاب قرار گيرد.

ماشين دريل را با نصب تيغة‌ مخصوص خود (از نظر قطر انشعاب كنترل تيغه ضروري است) روي دستگاه مي‌بنديم. و پيچ آنرا كاملاً محكم كرده تا در جاي خود تثبيت شود.

روي ماشين دريل قطرهاي مختلف نوشته اين اعداد مربوط به قطر لولة‌ اصلي است و منظور از نوشتن اين اعداد كنترل عمليات سوراخكاري است.

به آرامي و با دست شروع به كار كرده بايستي به اندازه دو برابر ضخامت لوله سوراخ شود به محض سوراخ شدن لوله فشار خط لوله روي گيج قابل قرائت است.

وقتي كه روي لوله سوراخ شده دستة ماشين آزاد شده آنرا فشار داده تا روي لوله (داخل جدارة‌ لوله) قرار گيرد مجدداً با اعمال فشار و چرخش دسته لوله را سوراخ كرده و به اين ترتيب مسير حركت گاز به داخل خط لولة جديد باز ميشود. ضمناً تراشه‌هاي پلي اتيلن و لوله‌ بريده شده به داخل تيغه رانده شده پس از خروج تيغه از دستگاه ميتوان آنرا خارج نمود.

بديهي است كه خط انشعاب جديد از نظر آمادگي براي تزريق گاز بايستي كاملاً كنترل گردد.

برداشتن ماشين دريل

براي برداشتن ماشين دريل با دست دستة آنرا از درون ماشين بيرون كشيده تا كاملاً آزاد شود. شير روي دستگاه P2000 را در حالت بسته قرار مي دهيم و از محل شير تخليه گاز پشت شير را تخليه ميكنيم به اين ترتيب زير شير فشار شبكه و روي آن به فضاي آزاد ارتباط دارد. حالا ميتوان پنج دستگاه را (ماشين دريل) با دست باز نموده ماشين را از روي دستگاه P2000 خارج كرد

مسدود كردن مسير جريان گاز از بالا

ماشين ويژه اين كار (PLUG SERRING MA) را روي دستگاه P2000 مي‌بنديم شير تخليه را از حالت باز به حالت بسته گذاشته شير اصلي دستگاه P2000 را به آرامي باز مي‌كنيم دستة مخصوص ماشين را به پائين رانده كپ روي اتصال را مي بنديم پس از بستن كپ دستة‌ ماشين آزاد شده آنرا به بالا مي‌كشيم شير را به جهت احتياط بصورت نيمه بسته قرار داده شير تخليه را باز ميكنيم تا گاز حبس شده بين كپ و دستگاه تخليه شود.

دستگاه را به آرامي باز مي‌كنيم.

نصب در پوش اتصال ويژه انشعاب

در پوش اتصال را كه داراي O-RING مناسب خود ميباشد به آرامي و با دست كاملاً در جاي خود محكم ميكنيم و براي اطمينان با كف صابون نيز اطراف آنرا كنترل ميكنيم تا داراي نشتي نباشد . پس از شستشوي كف صابون مطابق ضوابط آنرا دفن مي‌كنيم.

2- اتصال به خط لولة‌ گاز دار

در مواردي كه توسعه شبكه لازم است در صورت نداشتن شير در انتهاي شبكه ميتوان با استفاده از دستگاه P2000 نسبت به اتصال شبكة جديد به شبكه گاز دار بدون قطع كار اقدام نمود مراحل انجام كار بشرح ذيل است:

نصب اتصال ويژه قطع گاز (PLUGGING FITTINGS) يا اتصال دو سرپيچ

در محلي كه قرار است قطع گاز صورت پذيرد كانالي به ابعاد 1.2 mx0.8 m  حفاري كرده و زير لوله را نيز به اندازة‌0.5 m خالي كرده اتصال مربوطه به روش الكتروفيوژن و با رعايت ضوابط مربوطه نصب خواهد شد. در اندازه‌هاي 160 mm , 125 mm , 110 mm و 200 mm ميتوان عمل فوق را انجام داد.

آزمايش مقاومت و نشتي اتصال نصب شده

با استفاده از قطعات مخصوص آزمايش (TEST CAP) و با اعمال فشار 5/1 برابر فشار بهره‌برداري اتصال نصب شده را آزمايش مي‌كنيم مدت آزمايش ميتواند در حد چند دقيقه باشد بديهي است كه انجام آزمايش پس از اتمام زمان سرد شدن(COOLING TIME) مدرج روي اتصال به اضافة حداقل 60 دقيقه پس از آن است.

سوراخ كردن خط اصلي

ابتدا با استفاده از مبدل (ADAPTER) قطر مورد نظر را روي دستگاه P2000 تنظيم مي‌كنيم سپس دستگاه را طوري روي لوله قرار ميدهيم  كه روي اتصال قرار داده شود. ماشين دريل را با نصب تيغة مخصوص خود (كنترل تيغه از نظر قطر ضروري است) روي دستگاه مي‌بنديم. و پيچ آنرا كاملاً محكم كرده تا در جاي خود تثبيت شود. روي ماشين دريل قطرهاي مختلف لوله درج گرديده تا به اين ترتيب امكان كنترل عمليات سوراخكاري فراهم شود.

با حركت دست و به آرامي لوله را سوراخ نموده و با رعايت كامل احتياط مانند آنچه كه قبلاً توضيح داده شده است ماشين دريل را برمي‌داريم.

برداشتن ماشين دريل (DRILLING MACHINE)

به لحاظ اهميت موضوع از نقطه نظر ايمني اين قسمت را كاملاً تشريح مي كنيم. يادآوري مي‌شود كه در اين بخش ميخواهيم توسعه شبكه داده و عمليات اتصال به خط گاز دار را انجام دهيم در اين حالت CAP ته اتصال ويژه كاملاً مسدود بوده و بالاي CAP باز است تا از اين طريق بتوان عمل PLUGGING  را انجام داد. دسته ماشين دريل را به آرامي به بالا رانده تا كاملاً آزاد شود شير روي دستگاه P2000 را در حالت بسته قرار داده و از محل شير تخليه گاز روي و بالاي شير را تخليه ميكنيم به اين ترتيب زير شير فشار شبكه موجود است در اين حالت ميتوان ماشين دريل را برداشت.

قطع جريان گاز

با استفاده از ماشين قطع جريان و متعلقات مربوطه ميتوان جريان گاز را قطع نموده د در اين حالت ابتدا ماشين را روي دستگاه P2000 نصب كرده و در جاي خود تثبيت مي‌نمائيم بديهي است كه تيوب مخصوص قطع جريان روي دستگاه (ماشين مخصوص) قطع جريان رو دستگاه (ماشين مخصوص) قرار گرفته است اين تيوپ بايستي بر اساس ساير لوله انتخاب شود.

پس از نصب ماشين شير مربوطه را به آرامي باز كرده در اين حالت گاز در طرفين شير متعادل خواهد شد. دستة ماشين قطع جريان را فشار داده تا بسته به قطر لولة مورد نظر در جاي خود تثبيت گردد. شيلنگ مخصوص را روي ماشين نصب نموده آنرا به خروجي پمپ متصل ميكنيم و فشار را تا حدود 12 bar افزايش ميدهيم اين فشار روي GAGE ماشين قابل قرائت است. به اين ترتيب مسير جريان گاز كاملاً مسدود ميگردد. علت مسدود شدن قطعي مسير جريان گاز انعطاف پذيري تيوب مربوطه است كه حتي اگر دو پهن شدگي در لوله نيز و جود داشته باشد قادر است جريان گاز را كاملاً قطع كند.

پس از انجام عمليات اتصال به شبكه‌‌اي كه آمادگي بهره‌برداري را دارد ميتوان با كم كردن و نهايتاً صفر كردن فشار داخل تيوپ مجدداً جريان گاز را برقرار نمود.

برداشتن ماشين قطع جريان (PLUGGING MACHINE)

پس از برقراري جريان  گاز دستة‌ ماشين را به سمت بالا كشيده تا كاملاً آزاد گردد. شير قطع ارتباط گاز با قسمت بالاي شير را مي بنديم و گاز بالاي شير را از طريق شر تخليه به خارج از دستگاه تخليه مي‌كنيم. ماشين قطع جريان را از روي دستگاه باز مي‌كنيم.

نصب در پوش اتصال

با استفاده از ماشين قطع جريان در سدل  PLUG SETTING MACH.  در پول مخصوص اتصال را ميتوان روي آن نصب نمود براي اين منظور پس از  نصب در پوش روي ماشين، ماشين را روي دستگاه سوار كرده شير تخليه را كنترل ميكنيم تا به حالت بسته باشد سپس شير اصلي روي دستگاه را به آرامي باز مي‌كنيم تا فشار گاز دو طرف شير يكي شود. دستة ماشين را به داخل فشار داده تا در پوش روي اتصال قرار گيرد سپس با چرخانيدن دستة‌ ماشين در پوش را روي اتصال محكم مي‌كنيم به اين ترتيب ارتباط گاز داخل لوله به خارج  قطع ميگردد. در اين حالت ميتوان نسبت به جمع‌آوري دستگاه اقدام نمود.

رعايت نكات ايمني در اين بخش مانند آنچه كه قبلاً توضيح داده شد اهميت ويژه‌اي دارد و به ترتيب زير بايد اقدام گردد.

- جمع‌آوري ماشين PLUG SETTING MA. شامل بالا آوردن دسته فقط

- تخلية گاز درون دستگاه از محل شير تخليه

- بستن شير اصلي دستگاه

- برداشتن ماشين PLUG SETTING MA,

- باز كردن شير اصلي دستگاه به آرامي و در صورت نداشتن مشكلي از نظر نشت و . . .  باز كردن كامل شير.

- جمع آوري دستگاه اصلي بستن در پوش آخر روي قسمت دنده پي شده

- آزمايش عدم وجود نشتي با استفاده از كف صابون

- شستشوي كف صابون

- دفن لوله مطابق ضوابط

3- نصب خط كنار گذر (BY PASS)

بمنظور انجام عمليات اجرائي و يا انجام تعميرات و يا تغيير مسير روي بخشي از خطر گاز دار پلي اتيلن ميتوان با نصب يك خط كنار گذر مسير جريان گاز را موقتاً و بدون قطع گاز مشتركين تغيير داد سپس عمليات مربوطه را انجام داده و پس از اجرا مجدداً نسبت به جمع‌آوري خط كنار گذر اقدام نمود. مراحل انجام كار بشرح ذيل است:

نصب اتصال دو سرپيچ

حتماً بايستي از اتصال دو سر پيچ استفاده كرد تا پس از اتمام عمليات امكان جمع‌آوري و قطع جريان گاز بوسيلة اتصال وجود داشته باشد.

از آنجائيكه عمليات BY PASS بين دو نقطه بايستي صورت پذيرد پس اولاً دو اتصال دو سرپيچ مورد نياز بوده ثانياً دو سري دستگاه P2000 مور نياز است و سپس در دو نقطة مورد نظر دو عدد اتصال مربوطه را نصب خواهيم كرد.

آزمايش مقاومت و نشتي اتصال نصب شده

بر اساس روش توضيح داده شده اقدام مي شود.

بستن دستگاه اصلي P2000 روي لوله با توجه به قطر آن

براي نصب دستگاه روي لوله از ADAPTOR مخصوص استفاده كرده ضمناً با استفاده از پيچهاي طرفين دستگاه ميتوان آن را در محل خود محكم نمود.

نصب DRILLING MACHINE روي دستگاه اصلي P2000

با توجه به قطر خط لوله تيغة مربوطه را روي ماشين دريل مي‌بنديم سپس ماشين را روي دستگاه قرار داده در محل اتصال و در جاي در پوش پيچي آن و با استفاده از دست ماشين دريل روي اتصال تثبيت ميگردد.

عمليات سوراخكاري

با توجه به آماده بودن ماشين دريل بايستي عمليات سوراخكاري انجام شود اما قبل از شروع كنترل بسته بودن شيرهاي روي دستگاه ضرور است.

پس از كنترل بسته بودن شيرها با چرخانيدن دستة ماشين دريل عمليات سوراخكاري صورت مي‌پذيرد. لازم به يادآوري است كه دو برابر ضخامت لوله در سطح فوقاني و تحتاني لوله بايستي سوراخ گردد و در حين سوراخكاري دستة ماشين به سفتي مي‌چرخد و به محض سوراخ شده دسته آزاد خواهد شد. ضمناً كنترل عمليات سوراخكاري با توجه به درجه اقطار لولة اصلي روي بدنة  ماشين دريل نيز امكان پذير است.

پس از حصول اطمينان از سوراخ بودن لوله براي اطمينان از وجود گاز شير موجود روي دستگاه را به آرامي و كمي باز مي كنيم تا فشار گاز درون دستگاه را احساس كنيم و كمي هم صبر مي‌كنيم تا مخلوط هوا و گاز ايجاد شده در داخل دستگاه كاملاً تخليه گردد.

بديهي است كه عمليات سوراخكاري در هر دو طرف با هر دو نقطة‌ مورد نظر كه قرار است. عمليات نصب خط كنارگذار از آن دو نقطه انجام شود صورت مي‌پذيرد.

جمع‌آوري ماشين دريل مطابق روش

نصب STOPPER

براي قطع جريان گاز و يا تغيير مسير آن در اتصال از STOPPER استفاده ميشود. براي نصب STOPPER كه براي اندازه‌هاي قطر لوله از 110 mm تا 200 mm سه نوع آن وجود دارد از STOPPER DEV. يا  PLUGGING MACHINE استفاده ميشود و مراحل نصب آن بشرح ذيل است:

- نصب STOPPER روي PLUGGING MACH.

- قرار دادن PLUGGING MACH. روي دستگاه P2000

- كنترل بسته بودن شيرهاي روي ماشين

- باز كردن شير اصلي (اين شير با دستة‌مخصوص باز و بسته ميشود)

- حركت دستة‌ ماشين به سمت داخل بطوريكه STOPPER در ميان لوله قرار گيرد. كنترل قرار گرفتن STOPPER در داخل لوله از روي اعداد مندرج روي ماشين با توجه به قطر لولة اصلي صورت مي‌پذيرد.

- قرار دادن پيشاني STOPPER به سمت لولة‌گاز دار و پشت به لوله‌اي كه ميخواهيم آنرا BY PASS كنيم. كنترل قرار دادن STOPPER به اين حلت از روي ماشين صورت مي‌پذيرد.

- نصب شيلنگ و دستگاه پمپ بمنظور قطع جريان گاز از مسير خط مورد نظر

پس از نصب پمپ و متعلقات مربوطه پمپ دستي را از آب پر كرده و با زدن چند پمپ و قرائت فشار داخل STOPPER از روي GAGE فشار را تا حدود 12 Bar افزايش ميدهيم. در اين حالت مسير جريان‌گاز به داخل دستگاه P2000 هدايت شده اگر شير BY PADD را كمي باز كنيم جريان گاز را احساس خواهيم كرد.

- اتصال خط كنار گذر به شيرهاي BY PASS

- بازكردن شيرهاي BY PASS بمنظور برقراري جريان گاز از مسير خط كنار گذر

4- قطع گاز مسير خط

براي قطع گاز از مسير يك خط ميتوان از شير موجود در مسير استفاده كرد در صورتيكه خط فاقد شير باشد و سايز خط از 110 mm بالا باشد با توجه به محدوديت استفاده از STOPPER در سايزهاي بالا و كارآئي دستگاه P2000 ميتوان براي قطع گاز از اين وسيله استفاده كرد با توجه به توضيحات بخشهاي قبل در اين قسمت فقط مراحل كار ذكر شده است و به ترتيب زير است:

نصب اتصال دو سر پيچ

آزمايش مقاومت و نشتي اتصال

سوراخ كردن لولة اصلي با استفاده از DRILLING MACHINE

جمع‌آوري DRILLING MACK

نصب PLUGGING MACHINE با STOPPER

در اين قسمت رعايت جهت نصب STOPPER اهميت دارد.

اعمال فشار داخل STOPPER تا حد 12 Bar در اين حالت مسير گاز كاملاً مسدود شده و صد در صد جريان گاز قطع ميشود.

5- قطع گاز از محل انشعاب ويژه (اتصال ويژه انشعاب)

در مواردي كه انشعاب با استفاده از اتصال يك سرپيچ ايجاد شده است بدون نياز به داشتن شير ميتوان با استفاده از دستگاه P2000 نسبت به قطع گاز از محل انشعاب اقدام نموده مراحل انجام كار مانند مراحل انجام اجراي كار در قسمت 4+ بوده با اين تفاوت كه در اين حالت STOPPER در محل انشعاب واقع ميشود بديهي است كه گاز در مسير اصلي جريان خواهد داشت. در اشكال صفحة‌ بعد موارد پنج گانه فوق‌الذكر نشان داده شده است.

نتيجه :

كاربرد دستگاههاي تعميراتي P2000 و POLYSTOPP مشابه يكديگر است ليكن آب بندي جريان گاز در دستگاه P2000 به دليل استفاده از كيسه‌هاي هوا بجاي صفحات ثابت بهتر از POLYSTOPP انجام مي گيرد. البته شايان ذكر است در شرايطي كه لوله دو پهن نشده باشد آب‌بندي POLYSTOPP نيز بنحو مطلوب صورت مي‌پذيرد.

در يك نگاه كلي بنظر ميرسد كه با عنايت به كاربردهاي خاص دستگاه ، وضعيت فرهنگي، چگونگي طراحي شبكه‌هاي پلي اتيلن در ايران و . . . الزاماً وجود چنين سيستمي ضروري نيست وليكن در مواردي كه تأمين آنها ضروري شمرده شود انتخاب يكي از دو دستگاه مذكور بر اساس «پائين‌ترين قيمت» ، بهترين فاكتور انتخاب خواهد بود.

- در صورتي كه موضوع جوشكاري در لوله دچار دو پهني غير مجاز باشد ضروري است با استفاده از گيره‌هاي مدور كنده (Rerounding clamp) دو پهني مزبور اصلاح گردد محل مناسب گيرة مدور كننده حداكثر در فاصلة 20 ميلي متري انتهاي اتصال است.

- براي بعضي از اتصالات خريداري شده از سازندگان خارجي زمان جوشكاري روي اتصال قيد نشده ولي طي جدولي زمانهاي جوشكاري با توجه به دماي محيط قيد گرديده‌اند.

- براي بعضي از اتصالات خريداري شده از سازندگان خارجي زمان جوشكاري  روي اتصال قيد نشده ولي طي جدول زمانهاي جوشكاري با توجه به دماي محيط قيد گرديده‌اند.