مقدمه

تاريخچه :

تعريف جوشكاري

جوشكاري فشاري

جوشكاري آهنگري

جوشكاري مقاومتي

جوشكاري ذوبي

قوس الكتريكي و چگونگي تشكيل آن

روشهاي مختلف ايجاد قوس الكتريكي

جريان الكتريسيته مناسب در روش (SMAW)

شدت جريان در جوشكاري

اختلاف پتانسيل در جوشكاري

محدوده شدت جريان جوشكاري باقوس الكتريكي

ولتاژ مدار باز و ولتاژ قوس الكتريكي

محدوده ولتاژ در جوشكاري با قوس الكتريكي

مقاومت الكتريكي قوس

قطب الكترود

محاسن جوشكاري با جريان متناوب AC

معايب جريان متناوب AC

محاسن جريان مستقيم DC

معايب جوشكاري با جريان مستقيم DC

وزش قوس

راههاي جلوگيري از وزش قوس و كاهش آن

انواع ترانسها

مزايا و معايب كار با ترانس ها

تجهيزات جوشكاري قوس دستي

الكترودها

انواع الكترود هاي جوش قوس دستي

روش ساخت الكترود

نقش فلاكسها (پوشش الكترود)

حفاظت و ايمني

آلودگيهاي گازي

تصالات در جوشكاري

فاصله روت (ROOT )

انواع پخ

پاشنه جوش ياLand

اندازه پروفيل جوش

محاسن جوش نسبت به ساير اتصالات مكانيكي

جوشكاري با گاز اكسي - استيلن- حالت سطحي

هدايت حوضجه مذاب بدون مفتول

اصول آماده سازي قطعات براي جوشكاري

روش هدايت مشعل و مفتول

تجهيزات جوشكاري اكسي- استيلن

مشعلهاي جوشكاري

قدرت مشعلهاي جوشكاري

بك هاي جوشكاري

رگولاتورهاي فشار

نگهداري صحيح رگولاتورهاي فشار

رنگ مشخصه و اتصالات كپسولها

نحوه تشكيل شدن شعله (روشن كردن مشعل )

كاربرد شعله هاي مختلف (آزمايش شعله ها ) :

ابزارها و وسايل دستي جوشكاري گازي

# مقدمه

از ابتداي خلقت بشر مساله اتصال و به هم بستن و ضرورت دستيابي به شيوه هاي آسانتر براي ايجاد اتصالات مطرح بوده است . ايجاد اتصال در شكلهاي پيشين خود از به هم بستن شاخه هاي درختان و تكه هاي چوب و دوختن تكه هاي پوست حيوانات براي مصارف گوناگون آغاز شد و متناسب با تكامل نياز هاي انسان ،هنر اتصال و به هم پيوستن اجسام نيز رو به تكامل نهاد .

پيدايش فلزات و آلياژ هاي فلزي وتلاش مستمر در يافتن راههاي اتصال آنها به هم موجب ابداع روشهاي مختلف اتصال شد كه اتصال پيچ و مهره اي ، اتصالات پرچي و اتصالات جوشكاري شده از آن جمله اند .

در دنياي امروزه ، صنعت جوشكاري از نظر وسعت كار و تنوع بالاترين مرتبه را در علم اتصال و بريدن و جدا سازي قطعات فلزي و ساير مواد صنعتي دار است و طراحان و مهندسان خطوط توليد مصنوعات فلزي با بهرگيري از فرايند هاي مختلف و متنوع جوشكاري به بالاترين سرعت و كيفيت دست يافته اند . در عين حال ، وزن سبك مصنوعات و صرف هزينه هرچه كمتر ، از ديگر دستاوردهاي آنان بوده است .

تاريخچه :

جوشكاري كوره اي يا آهنگري و جوشكاري با شعله ، نخستين روشهاي شناخته شده جوشكاري به شمار مي روند .

مصريها ، يونانيها و روسها براي جوشكاري و لحيمكاري فلزات قيمتي يا زود ذوب از نوعي مشعل ابتدايي استفاده مي كردند كه در آنها الكل يا مايع مشابه به عنوان سوخت به كار مي رفته است .

از قرن نوزدهم كه كار اختراعات و اكتشافات رونق گرفت ، نوآوري و خلاقيت در ميدان تكنولوژي جوشكاري نيز ظهور كرد و روشهاي مختلف جوشكاري يكي پس از ديگري ابداع گرديد .

جوشكاري با قوس الكتريكي و استفاده از خاصيت حرارتي جريان برق در امر اتصالات فلزي ، با وجود اينكه چندين دهه قبل شناخته شده بود ، كاربردي نداشت .

سرانجام مردي روسي به نام( برنادوس) اين پديده را كشف كرد و در سال 1887 توانست جوشكاري با قوس الكتريكي و الكترود زغالي را اختراع كرد . در سال 1891 يك امريكايي به نام (كوفين) توانست به جاي الكترود زغالي از الكترود فلزي استفاده كند و اين روش به نام خود به ثبت برساند .

در آن زمان ، جوشكاري با الكترود لخت فلزي بسيار دشوار بود زيرا قوس بين الكترود فلزي و قطعه كار بي ثبات بود و كنترل انتقال قطره مذاب از الكترود به قطعه بسختي انجام مي گرفت .

كشف الكترود روپوش دار به وسيله يك مخترع سوئدي به نام اسكار كيليرگ در سال 1905 باعث ثبات قوس و بهبود كيفيت جوش شد .

پژوهشهاي مختلف براي افزايش مرغوبيت و كيفيت اين روش ادامه يافت و همچنان ادمه دارد . جوشكاري با قوس الكتريكي و الكترود روپوش دار در رديف جوشكاريهاي ذوبي است كه امروزه به طور گسترده در صنايع مختلف به كار گرفته مي شود . در زمان حاضر ، جوشكاري قوس دستي (SMAW) يكي از متداولترين روشهاي جوشكاري است كه به طور گسترده در صنايع فلزي ايران كاربرد دارد و به عنوان پديده اي ارزشمند در امر توليد و تعمير در كارخانه ها و كارگاههاي مختلف صنعتي ايفاي نقش مي نمايد . به دليل وابستگي اين فن به علوم و فنون و گستردگي دامنه علمي آن متخصصان و كارشناسان ورزيده همواره در حال پژوهش هستند و دستاورد هاي خود را به صورت استانداردهاي جوشكاري انتشار مي دهند .

در عمليات اجرائي نيز كاردانان با تجربه همكاري دارند و با تلاش و پشتوانه غني علمي چرخهاي عظيم و پيچيده صنعت را به طور اصولي و اقتصادي به حركت در مي آورند .

# تعريف جوشكاري

تاكنون تعاريف زيادي براي جوشكاري بيان شده است ، ولي بطور كلي حذف فاصله و ايجاد جاذبه مولكولي يا كريستالي بين قطعات گوناگون را جوشكاري گويند . براي تحقق اين امر روششهاي زيادي به ذهن مي رسد كه اكثرا عملي شده است و نتايج كارائي آنها در ارتباط با وسايل و تجهيزات مورد لزوم به لحاظ سادگي و پيچيدگي مورد مطالعه قرار گرفته است .

عمليات جوشكاري كه امروزه در صنايع به كار گرفته ميشوندعبارتند از :

1- جوشكاري فشاري 2- جوشكاري ذوبي

هر كدام تقسيم بنديهاي  گوناگون و گسترده اي دارد كه تاكنون بيش از 85 روش در جوشكاري و برشكاري ابداع شده است و اجرا مي شود بعضي از روشها نيز منسوج شده ، جاي خود را به روشهاي نوين جوشكاري داده اند .

## جوشكاري فشاري

تعريف : جوشكاري فشاري فرآيندي كه در آن لبه هاي مورد اتصال ، تحت فشار ، و با استفاده از حرارت يا بدون آن در هم ادغام مي شوند و قطعات به هم اتصال مي يابند .

جوشكاري آهنگري يا پتكه اي ، جوشكاري مقاومتي ، جوشكاري اصطكاكي ، جوشكاري مافوق صوت (اولتراسونيك) و جوشكاري سرد از آن جمله اند .

### جوشكاري آهنگري

يكي از فرايند هاي قديمي جوشكاري است و روش كار چنين است كه قطعات مورد جوشكاري را در كوره اي تا مرحله خميري شدن گرم مي كنند . سپس آنها را از كوره خارج و اكسيد ها را از سطح مورد اتصال پاك مي كنند . آنگاه آنها را رويهم روي سندان قرار مي دهند و ضربات پتك دستي يا برقي ميكوبند تا دو قطعه در هم ادغام شوند و جوش بخورند .

## جوشكاري مقاومتي

جوشكاري مقاومتي يكي از روشهاي جوشكاري فشاري است كه در شاخه هاي مختلف صنعت خصوصاً در صنايعي كه با ورقها و مفتول فلزي سر و كار دارند كاربرد فراوان دارد . در اين روش سطوح اتصال با اعمال حرارت و فشار بهم جوش مي خورند .

فلزات به دليل داشتن مقاومت الكتريكي ، دراثر عبور جريان برق از آنها ، گرم مي شوند و به حالت خميري و حتي به دماي ذوب مي رسند . حرارت حاصل در اين روش با مجذور شدت جريان و مقاومت در زمان عبور جريان رابطه مستقيم دارد . شدت زمان عبوري و زمان از طريق دستگاه قابل كنترل و تنظيم است ، اما مقاومت الكتريكي به عوامل مختلف از جمله جنس و ضخامت قطعات كار ، اندازه سطح الكترود ها ، چگونگي سطح تماس و فشار اعمال شده به كار مربوط مي شود .

جوشكاري مقاومتي در صنعت به صورتهاي گوناگون مورد استفاده است كه مهمترين و متداولترين آنها به ترتيب زير است : 1- جوش نقطه اي يا نقطه جوش 2- جوش قرقره اي يا درز جوش 3- جوش واژگون يا سر به سر 4- فلاش جوش يا جوش جرقه اي

## جوشكاري ذوبي

تعريف : جوشكاري ذوبي روشي است كه در آن لبه هاي مورد اتصال پس از ذوب شدن به كمك فلز پر كننده يا بدون آن در هم آميخته و منجمد ميگردند به اين ترتيب قطعات به يكديگر متصل مي شوند .

براي ذوب كردن لبه هاي مورد اتصال از انرژيهاي مختلف استفاده مي شود : انرژي شميايي : جوشكاري با شعله گاز ، جوشكاري ترميت

انرژي الكتريكي : جوشكاري با قوس الكتريكي

انرژي نوراني : جوشكاري با اشعه ليزر

در جوشكاري با قوس الكتريكي حرارت لازم براي ذوب لبه هاي مورد اتصال و مفتول پر كننده درز از طريق ايجاد و برقراري قوس الكتريكي بين الكترود و فلز مورد جوشكاري تامين مي شود .

## قوس الكتريكي و چگونگي تشكيل آن

چنانچه قطبهاي مثبت و منفي يك منبع انرژي الكتريكي را با هم تماس داده و سپس در فاصله كمي از يكديگر قرار دهند ، در اثر اختلاف پتانسيل الكتريكي موجود ميان آنها جرقه هاي ايجاد مي شود . اين جرقه ها موجب يونيزه شدن اتمسفر بين دو قطب و عبور الكترونها از فاصله هوايي ميان دو قطب مي شود .

ادامه جرقه ها و به هم پيوستن آنها در فضايي يونيزه شده ، موجب تشكيل قوس الكتريكي مي شود . با وجود يونيزه شدن فضاي بين الكترود وكار ، باز هم مقاومت الكتريكي زيادي در اين منطقه وجود دارد و همين مقاومت سبب تبديل انرژي الكتريكي به انرژي حرارتي مي شود و حرارت در حدود 6000-5000 درجه سانتيگراد ايجاد مي گردد كه مي تواند در زمان كوتاهي فلزات را به دماي ذوب برساند .

### روشهاي مختلف ايجاد قوس الكتريكي

يكي از روشهاي ايجاد قوس الكتريكي استفاده از اختلاف پتانسيل زياد يا ولتاژ بالا است . جرقه هايي كه در شمع اتومبيل زده مي شود تا مخلوط هوا و سوخت در سيلندر اتومبيل محترق شوند ، با استفاده از ولتاژ بالا تحقق مي يابد .

در اين روش ، بدون اينكه تماس ميان دو قطب جريان برقرار شود ، جرقه زده مي شود ولي گرماي ايجاد شده به وسيله قوس حاصل ، بسيار كم است .

همچنين در بعضي از انواع جوشكاري مثل جوشكاري با گاز محافظ ، جرقه هاي اوليه با استفاده ولتاژ بالا ايجاد مي شوند ، بدين صورت ، كه با نزديك شدن الكترود به كار قبل از برقراري تماس بين آن دو و حتي از فاصله 20 تا 30 ميليمتري ، در اثرولتاژ ذخيره شده در خازن دستگاه جرقه زده مي شود ، گاز محافظ يونيزه مي گردد و زمينه ايجاد قوس پايدار براي جوشكاري فراهم مي شود . در روش جوشكاري قوسي با الكترود روپوش دار ، قوس الكتريكي با آمپر زياد ايجاد مي گردد و به منظور ايجاد قوس ميان دو قطب جريان ، تماس برقرار مي شود تا جرقه حاصل گردد ودرصدي از اتمسفر موجود بين دو قطب يونيزه شود سپس قوس پايدار به وجود آيد .

عوامل موثر در برقراري و تشكيل قوس الكتريكي و ايجاد حرارت عبارتند از : اختلاف پتانسيل دو سر قطب ، شدت جريان و مقاومت دو قطب .

جريان الكتريسيته مناسب در روش (SMAW)

جريان الكتريكي عبارت است از حركت الكترونها در يك هادي و براي حركت الكترون درون هادي فشار الكتريكي لازم است و در صورتي كه اختلاف پتانسيل موجود داشته باشد جريان نيز وجود دارد .

چنانچه قطبهاي تغيير نكنند و به عبارت ديگر ، جهت جريان هميشه ثابت باشد و الكترونها فقط در يك جهت حركت كنند ، جريان را جريان مستقيم يا DC نامند . چنانچه جهت جريان ثابت نباشد و به عبارت ديگر ، الكترونها نخست در يك جهت جريان يابند و بعد جهت خود را عوض كرده و عكس جهت قبلي سير كنند ، آن را جريان متناوب AC نامند.

در جوشكاري با قوس الكتريكي از هر دو نوع جريان استفاده مي شود . جريان AC به وسيله ترانس جوشكاري يا مبدل و جريان DC به وسيله دينام جوشكاري يا ركتي فاير تامين مي گردد .

شدت جريان در جوشكاري

به تعداد الكترونهايي كه از يك نقطه ازمدار در زمان واحد مي گذرد شدت جريان عبوري گويند . اگر در يك ثانيه به اندازه يك كولن يا تعداد 10×82/6 الكترون از يك نقطه از مدار بگذرد ، جريان عبوري يك آمپر است كه آن را با حرف I نشان مي دهند . جريان جوشكاري به وسيله آمپر اندازه گيري مي شود . استفاده از ولتاژ بالا در قوس خطر شوك الكتريكي دارد . بنابراين با توجه به روابط زير در جوشكاري از شدت جريان زياد و ولتاژ كم استفاده مي شود تا حرارت كافي براي ذوب موضعي فراهم شود .

محدوده شدت جريان جوشكاري باقوس الكتريكي : در جوشكاري با الكترود دستي معمولا 350 ميليمتر طول و قطري بين 5/2 تا3/6 ميليمتر دارند . تمام شدت جريان جوشكاري از هسته فلزي الكترود عبور مي كند و چون داراي مقاومت الكتريكي است ، در آن گرما ايجاد مي شود و اگر خيلي گرم شود ، خطر ذوب زودرس الكترود وجود دارد و زودتر از آن پوشش الكترود لطمه خواهد ديد . با توجه به اين نكات ، سازندگان الكترودها حداكثر جريان را براي هر نوع الكترود مشخص مي كنند .

اختلاف پتانسيل در جوشكاري

عامل عبور الكترونها در يك هادي ، فشار الكتريكي يا اختلاف پتانسيل است به عبارت ديگر فشاري است كه موجب راندن الكترونها را از مقاومت الكتريكي عبور مي دهد .

واحد فشار الكتريكي ولت است و آن اختلاف پتانسيلي است كه موجب شود يك كولن ، كاري معادل يك ژول انجام دهد .

جريان الكتريكي در مدار به جريان آب در سيستم لوله كشي شباهت دارد.

در اين سيستم يك تلمبه موجود است كه آب از يك سو فشار قرار مي دهد و باعث عبور جريان آب از سوپاپ تنظيم مي شود .

در مدار الكتريكي ، مولد جريان (باتري-ژنراتور-دينام جوش) همچون پمپ در سيستم لوله كشي ياد شده عمل ميكند و فشار الكتريكي به وجود مي آورد تا الكترونها حركت كنند و بتواند از مقاومت بگذرند به عبارت ديگر ، عبور الكترونها از قوس الكتريكي است كه از طريق ترانس يا دينام جوشكاري تامين مي گردد .

ولتاژ مدار باز و ولتاژ قوس الكتريكي : براي انجام جوشكاري و برقراري جريان الكتريكي در مدار نيروي محركه يا ولتاژ لازم توسط دستگاه جوشكاري تامين مي شود و بسته به نوع دستگاه جريان DC يا ACولتاژي معادل 80-50 ولت خواهيم داشت . همزمان با تشكيل قوس الكتريكي ولتاژ افت مي كند و تقريبا به نصف يا كمتر مي رسد .

محدوده ولتاژ در جوشكاري با قوس الكتريكي : ماكزيمم ولتاژ قوس 40 ولت است زيرا كار با ولتاژ بيشتر احتمال خطر شوك الكتريكي دارد از سوي ديگر ، برقراري و پايداري قوس الكتريكي با ولتاژهاي كم دشوار است .

ولتاژ مدار باز دستگاههاي جوشكاري در محدوده 50 تا 80 ولت است ولي در بعضي از دستگاههاي جوشكاري پيشرفته ، به منظور افزايش ايمني پس از قطع عمل جوشكاري ولتاژ دو سركابل به طور اتوماتيك تنزل مي يابد و در حد بسيار پاييني قرار مي گيرد تا هنگام تعويض الكترود براي جوشكاري كمترين احتمال شوك الكتريكي وجود نداشته باشد . در اين دستگاهها با اولين تماس الكترود به كار و عبور جريان ضعيف از مدار جوشكاري ، كنتاكتور تعبيه شده در دستگاه به طور خودكار ولتاژ اصلي را وارد مدار مي كند تا قوس تشكيل شود .

بلافاصله پس از برقراري قوس ، ولتاژ افت مي كند و به حدود نصف مي رسد كه به آن ولتاژ قوس مي گويند . در بعضي از دستگاههاي جوشكاري ، كليدي براي تغييرات جزئي در ولتاژ قوس وجود دارد زيرا افزايش نفوذ جوش مي شود . افزايش ولتاژ طول قوس را نيز افزايش مي دهد و كار كردن با طول قوس بلند موجب كاهش حفاظت منطقه مذاب و ستون قوس از اثرات زيان بخش اتمسفر نيز خواهد شد .

مقاومت الكتريكي قوس

همه اجسام جريان الكتريكي را به يك اندازه هدايت نمي كنند . هاديها اجسامي هستند كه جريان را به راحتي از خود عبور مي دهند و عايقها برعكس از عبور جريان جلوگيري مي كنند .

علت اين است كه هاديها مقدار زيادي الكترون آزاد دارند . بيشتر فلزات هاديهاي خوبي هستند يعني داراي قابليت هدايت الكتريكي هستند .

دسته ديگري از اجسام در برابر عبور جريان و حركت الكترونها مخالفت مي كنند و بنابراين داراي مقاومت الكتريكي هستند . واحد مقاومت الكتريكي اهم است .

در يك مدار جوشكاري ، كابلهاي انبر و اتصال هاديهاي خوبي هستند . انبر جوشكاري نيز براحتي جريان رااز خود عبور مي دهد . مغز فلزي الكترود هم مقاومت زيادي ندارد ولي فاصله بين الكترود و كار داراي مقاومت زيادي است هر قدر فاصله الكترود با كار زيادتر شود ، مقاومت اين قسمت از مدار افزايش مي يابد و با كم شدن الكترود با كار از مقاومت هم كاسته شود .

گرماي زياد قوس موجب ميشود كه اتمسفر بين الكترود وكار و همچنين گازهاي توليد به وسيله روپوش الكترود ، يونيزه شود و مقاومت الكتريكي قوس كاهش يابد . فاصله بين الكترود و كار مورد جوشكاري را طول قوس گويند . پس مي توان گفت طول قوسهاي كوتاه مقاومت كمتري دارند و طول قوسها بلند داراي مقاومت بيشتري هستند .

مقامت قوس باعث تبديل انرژي الكتريكي به حرارتي مي شود ولي مقاومت ساير قسمتها مدار بايد درحد مينيمم باشد . چنانچه محل اتصال كابل جوشكاري به دستگاه و انبر جوشكاري و غيره محكم نباشد يا طول كابل جوشكاري زياد باشد يا از كابلهاي كم قطر استفاده شود ، به علت وجود مقاومت در مدار ، افت ولتاژ پيش مي آيد كه موجب بروز اختلال در كار جوشكاري خواهد شد .

قطب الكترود

در جوشكاري با قوس الكتريكي ، مي توان از جريان متناوب AC يا جريان يكنواخت DC با الكترود منفي يا مثبت استفاده كرد . انتخاب نوع جريان به روش جوشكاري ، نوع الكترود و همچنين نوع فلزي كه جوشكاري مي شود  بستگي دارد. در فرايند جوشكاري با قوس الكتريكي ، برق مستقيم و الكترود فلزي مي توانيم به دو صورت با قطب مستقيم و معكوس كار كنيم .

اگر الكترود منفي و كار مثبت باشد جوشكاري با قطب مستقيم ناميده مي شود .

همان طور كه در شكل1 مشخص است ، الكترونها از الكترود به سوي كار پرتاب مي شوند و با سرعت زياد به آن برخورد مي كنند به علت بمباران شدن سطح كار به وسيله الكترونها شدت گرما در محل ذوب بيشتر است . در اين حالت 3/2 گرما در محل ذوب و 3/1 در الكترود توزيع مي شود و به همين علت ، نفوذ جوش بيشتر است .

اگر الكترود مثبت و كار منفي مي باشد ، جوشكاري با قطب معكوس ناميده

مي شود .

الكترونها از كار به الكترود مي روند . و باعث مي شود گرما در الكترود توزيع شود لذا سرعت ذوب الكترود بيشتر و نفوذ جوش كمتر مي شود و جوش پهنتر از حالت قبل خواهد بود. جوشكاريهايي كه براي سرعت جوشكاري در الويت است وهمچنين الكترودهايي كه داري روپوش دير ذوب تر هستند ، از قطب معكوس استفاده مي كنيم .

در اين حالت فلز مغز الكترود و نيز گازهاي محافظ كاملا گرم هستند لذا سرعت انتقال مذاب از الكترود به كار يكنواخت تر و بهتر انجام مي شود .

يكي ديگر از ويژگيهاي قطب معكوس عمل تميز كاري است . به دليل حركت الكترونها از كار و بر خورد يونهاي مثبت از الكترود به قطعه كار ، در محل تشكيل قوس شكستن لايه هاي اكسيد صورت مي گيرد از اين ويژگي در جوشكاري فلزاتي كه لايه اكسيدي دارند ، به نحو مطلوب استفاده مي شود .

در جوشكاري با برق متناوب به علت تغيير جهت جريان الكترود ، به تناوب نيم سيكل منفي و نيم سيكل بعد مثبت است . پس مي توان گفت 2/1 حرارت در كار و 2/1 حرارت در الكترود توزيع شده و عمل تميز كاري قوس در نيم سيكلي كه الكترود مثبت است ، صورت مي گيرد .

محاسن جوشكاري با جريان متناوب  AC

از جريان متناوب در جوشكاري به طور گسترده استفاده مي شود و داراي مزايا و معايبي به شرح زير است :

- هزينه نگهداري و تعمير ترانسفورماتور جوشكاري كمتر است .

- ترانسفورماتور جوشكاريAC  بمراتب از دينامهاي جوشكاري و ركتي فايرها DC ارزانتر است .

- وزش قوس وجود ندارد.

- حرارت در كار و الكترود به طور مساوي توزيع مي شود .

معايب جريان متناوب AC

- امكان تغيير قطب وجود ندارد .

- بعضي از انواع الكترودها را نمي توان با اين جريان جوشكاري كرد .

- جريان متناوب براي جوشكاري بعضي از فلزات مناسب نيست .

محاسن جريان مستقيم DC

- خطر شوك الكتريكي كمتر است .

- قوس راحت تر تشكيل مي شود و پايدارتر است .

- قوس آرامتر بوده و پاشش ذرات كم است .

- استفاده از انواع الكترود ها امكان پذير است .

- جوشكاري با حداقل آمپر امكان پذير است .

- امكان تغيير قطب وجود دارد .

معايب جوشكاري با جريان مستقيم DC

گاهي در جوشكاري با جريان مستقيم پديده اي به نام وزش قوس (دمش قوس ) و به عبارت ديگر ، انحراف قوس وجود دارد .

وزش قوس

عبور جريان الكتريكي در الكترود و قطعه كار و كابل اتصال حوزهاي مغناطيسي به وجود مي آورد كه به صورت دايره هاي متوالي عمود بر مسير عبور جريان برق است .

هنگامي كه اين حوزه مغناطيسي نا متعادل باشد ، قوس به طرفي كه تمركز حوزه بيشتر است ، منحرف مي شود . اين انحراف را وزش قوس گويند . در جوشكاري با جريان مستقيم كه حوزه مغناطيس تشكيل شده جهت ثباتي دارد، وزش قوس بيشتر اتفاق مي افتد . معمولا انحراف قوس در جهت حركت پيشروي به طرف جلو يا عقب اتفاق مي افتد و هنگام جوشكاري گوشه ها و نزديك محل اتصال كابل به قطعه كار ، انحراف قوس زيادخواهد بود . در مواقعي كه وزش قوس زياد باشد كنترل مذاب مشكل مي شود و جوش به وجود آمده ناموزن نامتعادل است .

راههاي جلوگيري از وزش قوس و كاهش آن

- كاهش طول قوس و شدت جريان .

- تغيير دادن محل اتصال كابل اتصال به اطراف كار تا حوزه مغناطيس جديدي ايجاد كند و اين حوزه اثر حوزه مغناطيس قبلي را خنثي نمايد .

- استفاده از جريان متناوب به جاي جريان مستقيم .

انواع ترانسها

ترانسهاي جوشكاري را كه در جوش قوسي دستي مورد استفاده واقع مي شود و به سه قسمت تقسيم مي كنند :

- ترانس هاي يك فاز

- ترانس هاي دو فاز

- ترانس هاي سه فاز

ترانس يك فاز : داراي يك سيم پيچ اوليه و يك سيم پيچ ثانويه است و با جريان 220 ولت تغذيه مي شود . در كل ، اين نوع ترانس براي جوشكاري قطعات با ضخامت متوسط و تا شدت جريان كمتر از 300 آمپر مورد استفاده واقع مي شود . اين نوع ترانس با برق يك فاز خانگي هم ممكن است كار كند اما استفاده از برق خانگي هرگز توصيه نمي شود زيرا ممكن است به سيم كشي داخل خانه صدمه وارد شود . در اين نوع ترانس سيم پيچ اوليه از برق يك فاز استفاده مي كند .

ترانس دو فاز و سه فاز :‌ اين ترانس ها از جريان برق دو فاز يا سه فاز استفاده مي كنند . در حقيقت در ترانس دو فاز دو سيم پيچ اوليه و دو سيم پيچ ثانويه وجود دارد . ترانس هاي دو فاز و سه فاز به ترتيب قوي تر از ترانس يك فاز هستند و براي جوشكاري كار هاي ضخيم تر و جوشكاري هاي سنگين تر مورد استفاده واقع مي شود . اين ترانس ها با برق خانگي به كار نمي افتد .

مزايا و معايب كار با ترانس ها

ترانس هاي جوشكاري از برق متناوب تغذيه مي كنند . روشن كردن قوس با اين دستگاهها كمي مشكل تر از روشن كردن قوس با دستگاههاي جريان مستقيم است . به هنگام جوشكاري با ترانسها توزيع گرماي قوس بين الكترود و قطعه كار نسبت مساوي خواهد بود . بنابراين حدود بر جستگي گرده جوش تقريبا معادل ميزان نفوذ جوش خواهد بود . ترانس هاي جوشكاري قسمت چرخنده ندارند بنابراين فاقد سر وصدا مي باشند . روشن كردن ترانس ها بسيار آسان است و نياز به تخصص ويژه اي ندارد . براي به كار انداختن ترانس ها و استفاده از آنها لازم است كه شبكه برق در محل جوشكاري وجود داشته باشد . بنابراين در جايي كه برق وجود ندارد ، امكان استفاده از ترانس هاي جوشكاري وجود ندارد . هزينه كار با ترانس ها بسيار كمتر از ساير دستگاههاي جوشكاري است .

تجهيزات جوشكاري قوس دستي

براي اجراي موفق جوشكاري قوس دستي لازم است كه از تجهيزات ديگري نيز استفاده شود . اين تجهيزات عبارتند از :

چكش جوش : از اين وسيله براي پاك كردن سرباره روي جوش و زدودن جرقه هاي اطراف خط جوش استفاده مي شود . جنس آن بسيار سخت است و دو سر آن به دو صورت تبري و مخروطي تيز مي شود .

برس سيمي : برس سيمي براي تميز كاري روي قطعات كار از گرد و غبار و زنگ به كار مي رود و طوري ساخته شده كه در برابر سايش مقاوم باشد . يعني سيمهاي آن نريزد و زود فرسوده نشود . برس سيمي معمولي از جنس فولاد ضد زنگ ساخته مي شود .

سنگ فيبري : سنگ سنباده فيبري يكي از تجهيزاتي است كه براي پخ زني قطعات كار هم مورد استفاده زياد استفاده مي شود . از سنگ فيبري هميشه در حالت ايستاده استفاده مي كنند ، بنابراين شرايط استفاده از سنگ فيبري تقريبا هميشه سخت و نا مساعد است و بايد با دقت بسيار مورد استفاده قرار گيرد .

دستگاه سنگ فيبري با برق معمولي شبكه كار مي كند . يعني اگر سيم رابط معيوب باشد خطر برق گرفتگي حتمي است . لازم است قبل از كار با دستگاه سنگ اطمينان حاصل كنيد كه لقمه سنگ شكسته نباشد و يا پيچ اتصال آن به ماشين سنگ شل نشده باشد . لقمه سنگ فيبري در اثر چرب شدن ليز مي خورد و نمي توان وظيفه خود را انجام دهد . سنگ چرب شده زودتر مي شكند  بنابراين بايد بيشتر مراقب آن باشيد .

به هنگام كار كردن با سنگ چرب ودر اثر گرمايي كه به وجود مي آيد چربي سنگ مي سوزد و ممكن است بر كيفيت سنگ نيز تاثير بگذارد .

هرگز با سنگ فيبري روي كار ضربه نزنيد چه اين عمل فقط موجب صدمه خوردن به لقمه سنگ و ماشين سنگ خواهد شد .

قطعات كارتمريني جوشكاري اندازه هاي نسبتا كوچكي دارند . با توجه به دور تند سنگ خطر پرتاب شدن اين قطعات وجود دارد .

توصيه مي شود كه هميشه قطعات را به لبه كيره محكم ببنديد و سپس آن را سنگ بزنيد .

هرگز سنگ زدن را آنقدر ادامه ندهيد كه باعث خستگي زياد شما بشود . هر چه خسته تر باشيد سنگ زدن خطر بيشتري خواهد داشت .

انبر قفلي : براي استقرار قطعات در حالت مخصوص و تثبيت آنها تا پايان خال جوش زدن لازم است كه گاهي قطعات را به كمك گيره دستي يا انبر قفلي نگاه دارند . انبر قفلي ساده ترين وسيله ثابت نگه داشتن قطعات است .

انبر قفلي ممكن است به شكلها و مكانيزمهاي متفاوتي ساخته شود . برخي از انواع آنها وظيفه فيكسچر را نيز به عهده دارند ، يعني قطعات متصل شدني را با زاويه بخصوصي نسبت به يكديگر نگاه مي دارند . بطوريكه پس از پايان خال جوش زني قطعات كار با شكل و زاويه معين نسبت به هم پيوند خورده است .

كابلهاي جوشكاري و اتصالات آنها :  كابلهاي جوشكاري از نوع افشان و يا عايق بسيار قوي و سبك است .

جنس سيم آن مسي يا آلومينيومي است . يكي از آنها كابل انبر و ديگري كابل اتصال آهن است . كابلها را با كمك كابل شو (كفش كابل) به دستگاه ترانس و به انبر وصل مي كنند . اتصال كابل به كفش كابل بايد محكم و بدون لقي باشد تا گرم نشود .

وقتي بخواهند كابلها را به هم متصل كنند كه بلند تر شود ، آنها را با كمك اتصالات سر هم مي كنند .

انبر هاي جوشكاري وسيله گرفتن الكترود و اجراي جوشكاري است .

انبر ها را بر حسب ظرفيت جرياني كه مي توانند از خود عبور دهند دسته بندي مي كنند .

روي انبر ها را از جنس عايق بسيار قوي و سبك مي پوشانند .

كائوچو و لاستيك و فيبر فشرده مهمترين عايق هستند .

گيره هاي اتصال آهن نيز به كابل اتصال آهن متصل مي شود و به پايه ميز جوشكاري يا به كار جوشكاري متصل مي شود .

اين گيره ها بايد تميز باشد و فنر قوي داشته باشد كه خوب به ميز يا به كار بچسبد .

الكترودها

الكترود به ميله فلزي يا غير فلزي گفته مي شود كه وظيفه آن انتقال جريان از انبر جوشكاري به محل تشكيل قوس است .

- الكترودها انواع بسيار زيادي دارند كه در اينجا با الكترودهاي روكش شده جوش قوس دستي آشنا مي شويم .

- الكترود هاي جوش قوس دستي از يك ميله فلزي تشكيل شده است كه روي آن يك لايه روكش با تركيبات ويژه كشيده شده است .

- در موقع اجراي جوشكاري مغزي الكترود (ميله فلزي ) ذوب و به گرده جوش افزوده مي شود ويا با مذاب فلز مبنا ايجاد همبسته اي مي كند كه انجام اتصال را تضمين مي نمايد .

روكش الكترود نيز ذوب مي شود و ضمن به وجود آوردن يك ابر فشرده از گاز محافظ در اطراف منطقه مذاب ، لايه سرباره روي جوش را نيز به وجود مي آورد .

- گاز محافظ وظيفه دارد كه به هنگام اجراي جوش فلز مذاب را از تاثير عوامل جوي محفوظ نگاه دارد و لايه سرباره نيز وظيفه دارد كه پس از ايجاد گرده جوش و تا زماني كه گرده جوش هنوز داغ است آن را از اثرات گازهاي موجود در هوا محافظت كند . ضمن انجام اين وظيفه  سرباره در كند كردن سرعت خنك شدن گرده جوش هم نقش موثري دارد . به همين دليل هر چه روكش الكترود ضخيم تر باشد لايه ضخيم تري از سرباره درست مي كند و تعادل سرعت سرد شدن فلز جوش را بهتر حفظ مي كند . در مورد شماره هاي روي الكترود اشاره مي شود كه اين شماره ها مربوط به استاندارد ساخته و كد بندي شده است . شمارههاي روي الكترود مربوط به استاندارد A.W.S است اين استاندارد معروفترين استاندارد جهان است .

شماره الكترود در اين استاندارد از چهار يا پنج رقم تشكيل شده كه در سمت چپ آنها حرف E قرار مي گيرد . E بيان كننده اين مطلب است كه الكترود مخصوص جوش قوس دستي درست شده است . رقم اول از سمت چپ نشان دهنده تركيبات روكش الكترود و خصوصيات جريان برق لازم براي جوشكاري با اين الكترود است (مثلا مستقيم يا متناوب بودن جريان و نوع قطب آن ). رقم دوم از سمت راست حالت مجاز جوشكاري با اين الكترود را نشان مي دهند و اگر اين رقم ها باشد جوشكاري در همه حالات مجاز است . اگر اين رقم 3 باشد جوشكاري فقط در حالت تخت قابل اطمينان است . دو رقم (يا سه رقم ) باقيمانده سمت چپ نمايش دهنده تنش مجاز كششي فلز جوشي است كه با اين الكترود به وجود مي آيد .

انواع الكترود هاي جوش قوس دستي

- كوشش مي شود كه الكترود به گونه اي انتخاب شود كه فلز مبنا هم جنس يا هماهنگ باشد در غير اين صورت عمل جوشكاري موفق نخواهد بود .

- روكش الكترودها وظايفي دارند كه چنانچه خوب انتخاب شده باشند اين وظايف را به خوبي انجام خواهند داد .

مهمترين اين وظايف عبارتند از :

- وظيفه مهم روكش الكترود ايجاد گاز محافظ منطقه مذاب با تركيبات مناسب است .

- وظيفه مهم ديگر روكش الكترود ايجاد سرباره شيشه اي غير قابل نفوذ بر روي گرده جوش است  اين سرباره عايق نسبي گرما هم هست .

- ديگر وظيفه الكترود ايجاد عوامل پايدار كننده قوس است .

- اصلاح جنس فلز جوش از نظر دادن عناصر آلياژي مفيد به آن و گرفتن عناصر آلياژي مضر از آن يكي ديگر از وظايف مهم روكش الكترود است .

- روكش الكترود ها را بر حسب حدود موادي كه در تركيبات آن وجود دارد به چند دسته تقسيم كرده اند ، اين دسته بندي چنين است :

روكشهاي روتيلي (R ) : كه محتوي مقادير قابل ملاحظه اي اكسيد تيتانيوم (روتابل ) است . اين الكترود را براي جوشكاري در هر حالتي مي توان مورد استفاده قرار داد . به اين الكترود ها ، الكترودهاي همه كاره مي گويند . با الكترود روتيلي مي توان هم با جريان DC و هم با جريان AC جوشكاري كرد .

الكترود هاي سلولزي (C) : اين الكترودها مقادير زيادي مواد سلولزي در روكش خود دارند . وقتي كه باآنها جوشكاري ميكنند خيلي پروردود است و مقدار پاشش جرقه آن نيز زياد است .

- از اين الكترود ها براي جوشكاري پاس ريشه در جوشكاري هاي چند پاسه استفاده مي شود با اين الكترودها در همه حالات مي توان جوشكاري كرد .

سرباره جوش نازك است و راحت از روي جوش پاك مي شود .

الكترود هاي با روپوش قليايي (B ) : روكش اين الكترود ها معمولا ضخيم است و خصوصيت قليايي دارد. روكش اين الكترود ها به شدت جاذب رطوبت است و در مجاورت هوا زود نم مي كشد . وقتي نم كشيد جوش خوبي ندارد . زيرا بخار آب در جوش نفوذ مي كند و آنرا پوك مي كند . بنابراين لازم است كه قبل از استفاده از اين الكترود ها آنها را خشك كنيد .

اين الكترود ها را اگر خم كنيد روكش آن ترك بر مي دارد اما از روي ميله الكترود نمي ريزد .

- از بقيه انواع ديگر الكترود ها با روكشهاي ديگر در جاي خود ياد مي شود .

الكترودها را مي توان بدون در نظر گرفتن جنس به دو گروه تقسيم كرد :

1- الكترودهاي ذوب نشدني

2- الكترودهاي ذوب شدني

الكترودهاي ذوب نشدني : اين نوع الكترودها هنگام عمل جوشكاري ذوب نمي شوند و به عبارت ديگر ، ذرات آنها در هنگام جوشكاري به فلز مبنا منتقل نمي گردد از اين رو ، بايستي جنس آنها از مواد دير گداز مانند تنگستن يا آلياژهاي تنگستن و كربن باشد . نوعي الكترود ذوب نشدني ديگر وجود دارد كه جنس آن از مس يا آلياژهاي مس و كادميوم است و كاربرد آن در روشهاي مقاومتي است .

الكترودهاي ذوب شدني : در بعضي از فرايندهاي جوشكاري ، الكترود ذوب مي شود و به فلز مبنا منتقل مي گردد . اين الكترودها در جوشكاري داراي دو نقش اساسي هستند :

- تامين انرژي حرارتي براي مذاب شدن فلز

- به عنوان فلز پركننده در حوضچه مذاب رسوب مي كنند و درصدي ازفلز جوش راتشكيل مي دهند . الكترودهاي ذوب شدني براي جوشكاري انواع فولادها ، چدنها ، فلزات رنگين و آلياژهاي آنها ساخته مي شوند و به كار مي روند .

اين الكترودها مي توانند بدون پوشش يا با پوشش شميايي باشند و استفاده از هر كدام به مكانيزم دستگاه و روش جوشكاري بستگي دارد كه عمدتاً سيستم حفاظت مذاب متفاوت مي شود .

الكترودهاي با روپوش شيميايي : اين نوع الكترودها از لحاظ قطر و طول تابع استانداردهاي مربوط به خود ولي از لحاظ جنس فلز و بويژه پوشش بسيار متنوع هستند .

روش ساخت الكترود

الكترودهاي ذوب شدني به يكي از سه طريق زير ساخته مي شوند :

روش E يا Solid extrusion

روش R يا Reinforcement

روش D يا Dipping

روش E – دراين روش فلكس را به صورت خمير در مي آورند و با فشار روي الكترود مي كشند . كنترل ضخامت پوشش بسيار ساده است و به وسيله قالبهاي كه مفتول از داخل آنها رد مي شود ، انجام مي گيرد . توليد با اين روش زياد است و به طور معمول ، در هر دقيقه 200 عدد الكترود توليد مي شود . از جمله معايب اين روش استحكام كم پوشش در شرايط حمل و نقل است . چنانچه ضرورت ايجاب كندكه الكترود را خم كنيم ، در قسمت خم شده پوسته ترك مي خورد ، و احيانا قسمتي از آن جدا مي شود (از خم كردن الكترود حتي المقدور بايد خوداري كرد ).

روش R – در اين روش ، تقويت كننده هايي در پوشش به كار مي برند كه سبب مي شوند الكترودها اولاً در شرايط حمل و نقل بيشتر مقاوم باشند و در مواقع خم كردن (اگر ضرورت باشد ) پوسته از فلز جدا نشود . اين نوع الكترودها را بيشتر در دستگاههاي اتومات يا نيمه اتومات بكار مي روند و طول آنها استاندارد شده نيست . اگر كاربرد الكترود در دستگاههاي نيمه اتومات باشد ، تقويت كننده را از جنس فلز الكترود و به صورت سيم نازك انتخاب مي كنند و آن را به صورت مارپيچ در اطراف فلز مي پيچند . در الكترودهاي دستي از نخ تابيده شده مخصوص استفاده مي كنند و سپس پوشش را روي آن مي كشند .

روش D – بااينكه اين روش قديمي است ، ولي بعضي از انواع الكترودها مانند آلومينيوم و آلياژهاي آن و منيزيم وآلياژهاي آن را به اين روش مي سازند زيرا روش E نمي تواند كاربرد درستي براي اين نوع آلياژها داشته باشد . عمل پوشش دادن به اين صورت است كه مفتول الكترود را چندين مرتبه ولي به تناوب در محلول فلاكس مي گذارند و هر بار تقريبا آن را خشك مي كنند تا بتدريج پوسته نسبتا ضخيمي بر روي آن كشيده شود .

اندازه هاي الكترود : اندازه گيري الكترود بر حسب قطر مفتول (d) و نيز براساس نسبت قطر پوشش به قطر مفتول يا D/d است .

طول الكترود در ضخامتهاي پايين 36 سانتيمتر و در ضخامتهاي بالا به 45 سانتيمتر مي رسد .

نقش فلاكسها (پوشش الكترود)

پوشش شيميايي الكترود بسيار متنوع است و نوع آن به شرايط فلز مبنا بستگي دارد .

تركيب شيميايي الكترودها به طور وسيعي كمپلكس است و محتوي مواد معدني و آلي است كه درصدي از آن مشخص و درصدي هم از نظر مصرف كننده پوشيده است و جزء مسائل سري هر كارخانه سازنده به حساب مي آيد . هر جزء تركيبي پوشش چه در حالت مذاب بودن و چه در حين انجماد داراي وظايفي براي بهبود بخشيدن شرايط مكانيكي جوش هستند مانند ثبات قوس الكتريكي ، تشكيل سرباره ، ايجاد گاز ، رساندن عناصر مطلوب به مذاب وغيره . پوشش داراي سه نقش اساس است :

- نقش الكتريكي

- نقش فيزيكي

- نقش متالورژيكي

نقش الكتريكي پوشش : وجود يك قوس با شرايط يونيزه شدن گازهاي بين كاتد و آند ارتباط دارد . قوسهاي فلزي به علت خاصيت منفي بودنشان ناپايدارند و به عبارت ديگر ، با افزايش آمپر بر سطح مقاومت الكتريكي قوس كاهش يابد و بدين علت ، از ثبات بي بهره مي شود . براي رفع اين نقيصه لازم است كه در مدار يعني در ناحيه قوس يك رزيستانس و يا راكتانس به كار برده شود ( رزيستانس از تغييرات ناگهاني شدت جريان جلوگيري مي كند ) در عمل فلزي را نمي توان يافت كه بتواند اين وظيفه را در قوس انجام دهد زيرا درجه حرارت بالاي قوس آن را منهدم مي كند .

فاكتورهايي كه مي توانند جايگزين يك رزيستانس گردند ، عبارتند از :

- استفاده از مدار باز در جريانهاي AC با ولتاژ زياد

- سطح يا درجه يونيزاسيون

- خارج كردن الكترون از الكترود به وسيله انرژي حرارتي

- شرايط هدايت حرارتي

در جريان AC فاكتورهاي گفته شده را مي توان از طريق پوشش كه محتوي سديم- پتاسيم باشد ، عملي كرد يا اينكه از مواد ديگر مانند سيليكاتها ، كربناتها  اكسيدها و غيره استفاده نمود .

نقش فيزيكي پوشش : الكترود بايستي شرايط ساده اي را براي عمل جوشكاري فراهم كند براي مثال ، مي توان در حالت قائم يا بالا سر عمل جوشكاري را انجام داد (حركت مذاب بر خلاف جاذبه زمين ) .

دو طرح براي اجرا وجود دارد كه عبارتند از :

- نوع پوشش كه تعيين كننده ويسكوزيته سرباره باشد

- ضخامت يا كلفتي پوشش

جوشكاري در حالتهاي مختلف : (سطحي- افقي- قائم- بالاي سر) فقط در صورتي مسير است كه اولا ًگازهايي ايجاد شود و فشار آنها بتواند ذرات مذاب را در جهت جاذبه يا بر خلاف آن پرتاب كند در ثاني ويسكوزيته سرباره به حدي باشد كه بتواند مذاب را در بطن خود نگه دارد بعلاوه  كشش سطحي مذاب فلز و سرباره نيز بايد هماهنگ باشد .

ضخامت يا كلفتي پوشش : ممكن است اكسيژن به سطح بيروني سرباره كه با هوا در تماس است ، وارد شود ولي انتشار آن به طرف فلز جوش آهسته و كند است زيرا اولا ًسرباره داراي ضخامت كافي است ثانيا سرعت انجماد در جوشكاري زياد است و اكسيژن تا بخواهد به سطح مذاب برسد ، در لابلاي سرباره منجمد مي شود و محبوس مي گردد .

نقش متالورژيكي پوشش الكترود : علاوه بر اينكه پوشش در ثبات قوس ، تشكيل سرباره ، ايجاد گاز براي حفاظت وغيره موثر است ، محتوي موادي است كه مي تواند عناصر تجزيه شده در جوش را كه در اثر حرارت زياد بوجود مي آيند ، جبران كند در غير اين صورت ، فلز جوش از نظر مكانيكي ضعيف خواهد شد و نيز نرخ سرد شدن را در جوش كاهش دهد .

حفاظت و ايمني

يكي از مسائل مهمي كه همه دست انداركاران شاخه صنعت (اعم از طرحان كارشناسان ، مديران اجرائي ، تكنسينها و كارگران ) بايد با دقت به آن توجه كنند ، نكات ايمني است كه از نظر معنوي و مادي حائز كمال اهميت است .

آسيب رسيدن به كارگران ، خسارت جاني ، نقص عضو و عواقب آن را نمي توان با معيارهاي مادي سنجيد زيرا اين گونه زيانها جبران ناپذيرند . بعلاوه انسان به عنوان اشرف مخلوقات عالم در مقابل خالق خود مسووليت دارد كه اعضاي بدن و جان خودكه امانتي در نزد اوست ، به نحوي شايسته و درست استفاده كند .

در كشورهاي صنعتي مختلف استانداردها و دستورالعملهاي ايمني در دو دسته تدوين و ابلاغ مي شوند :

1- ايمني فردي

2- ايمني گروهي

به طور كلي حوادث و وقايع ناگوار در صنعت دو دليل عمده دارد :

- نبود آگاهي- آشنايي و دانش شخصي نسبت به رعايت نكات ايمني

- سهل انگاري و بي توجهي به رعايت نكات ايمني

بنابراين ، آموزش نكات ايمني الزامي است و اجراي دقيق آنها از واجبات است .

مهمترين توصيه در تمام موارد اين است كه :

با وسيله اي كه روش كار آن را نمي دانيد و آموزش نگرفته ايد ،كار نكنيد .

ايمني و حفاظت در جوشكاري با قوس الكتريكي

قبل از آغاز آموزش عملي جوشكاري با قوس الكتريكي ، بايد با دقت نكات ايمني و دستور العملهاي مربوط به ايمني و حفاظت مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد .

هنگام جوشكاري با قوس الكتريكي ، اگر دستگاهها و لوازم ايمني مناسب به كار برده شود و احتياط لازم در كار باشد ، خطر جدي وجود ندارد وجود ندارد وشخص جوشكار مي تواند با آسودگي خاطر به كار جوشكاري بپردازد .

خطرات اصلي جوشكاري را مي توان به صورت زير دسته بندي كرد :

- تشعشع پرتوهاي مختلف

- پاشيدن جرقه از مذاب

- برق گرفتگي

- استشمام دود و گازهاي مختلف

تشعشع پرتوهاي مختلف : نور شديد جوشكاري با قوس الكتريك علاوه بر نور مرئي شديد ، داراي پرتوهاي ماوراي بنفش و مادون قرمز است كه براي چشم وپوست بدن زيان آوراست ، وخطرات زيادي به دنبال دارد لذا براي حفاظت از چشم و سر و صورت حتما بايد از ماسك جوشكاري استفاده كرد . ماسك جوشكاري يك سوراخ مستطيل شكل دارد كه درون آن حداقل دو شيشه محافظ نصب مي شود .

شيشه خارجي سفيد و مسطح بوده و وظيفه آن محافظت از شيشه تيره داخلي در برابر ترشحات فلز مذاب است .

شيشه داخلي كه رنگي كاملا تيره دارد ، اشعه زيان آور را از خود عبور نمي دهد بعلاوه ، از عبور درصد زيادي از نورهاي مرئي نيز جلوگيري مي كند .

هرگاه جوشكاري در محلي انجام شود كه در نزديكي آن كارگران مشغول به كار هستند ، منطقه جوشكاري حتما بايستي توسط حفاظهاي مناسب احاطه شود زيرا حتي نگاه كردن از دور به نور جوشكاري برق زدگي مي شود .

يادآوري : از هيچ فاصله اي نبايد بدون ماسك جوشكاري به قوس الكتريكي نگاه كرد . در صورتي كه اشعه هاي جوشكاري به چشم برسد . چشمان جوشكار قرمز مي شود و دچار سوزش شديدي مي گردد . مويرگهاي چشم متور و چشم نسبت به نور حساس مي شود . سوزش چشم را نمي توان بسرعت معالجه كرد و براي تخفيف موقتي آن بهتر است كمپرس آب سرد روي چشم گذاشت . براي درمان اين مورد لازم است به چشم پزشك مراجعه شود . صورت ، دست ، بازوها ، گردن و ساير نقاط كه در معرض نور جوشكاري هستند ، بايد با تجهيزات جوشكاري پوشانده شوند .

پاشيدن جرقه از مذاب : جوشكاري با قوس الكتريكي همواره با پرتاب جرقه به اطراف همراه است . بر خورد اين جرقه ها به لباسهاي قابل اشتعال ، پوشت بدن و مواد قابل اشتعال ديگر مي تواند توليد خطر كند . پس لازم است حتي الامكان هنگام كار از لباسهاي نخي و كتاني سبك استفاده شود . لباس كار بايد بدون جيب باشد و از پوشيدن لباسهايي با آستين گشاد خودداري شود . در صورتي كه از لباس هاي جيبدار استفاده مي شود ، از قرار دادن اشياي قابل اشتعال مانند كبريت و شانه كائوچويي در جيب خود داري شود .

از دستكشهاي چرمي يا نسوز كه دقيقا اندازه دست باشد ، استفاده شود . دستكش بايد طوري باشد كه سر آستين لباس كار را بپوشاند .

دمپاي شلوار كار جوشكاري نبايد زياد گشاد باشد زيرا ممكن است ذرات داغ ساق پا را بسوزاند . استفاده از پيش بند چرمي بويژه در مواقعي كه در حالتهاي غير سطحي جوشكاري مي كنيم ، ضروري است .

پوشيدن كفش ايمني با كف كلفت توصيه مي شود .

آتش سوزي : جرقه هاي جوشكاري ممكن است سبب بروز آتش سوزي شود .

قرار دادن مواد قابل اشتعال در اطراف محل جوشكاري يا انجام جوشكاري در مكانهايي كه چوب و خرده چوب و مواد روغني وجود دارد ، موجب بروز آتش سوزي مي شود .

كارگاههاي جوشكاري بايد داراي امكانات اطفاي حريق باشند و افراد جوشكار و كمك جوشكار آموزشهاي مربوط به آتش نشاني و مهار آتش را فرا گيرند و نكات ايمني لازم را رعايت كنند .

شوك الكتريكي : جريان برق جوشكاري داراي ولتاژ پايين و از نظر برق گرفتگي كم خطر است ولي اين بدان معني نيست كه موضوع برق گرفتگي در جوشكاري جدي گرفته نشود .

علاوه بر اين ، برق ورودي به ترانس و دينام جوشكاري ولتاژي بالا دارد و بيشتر موارد ولتاژ آن بالاتر از ولتاژ برق خانگي (220 ولت) است و خطر برق گرفتگي و شوك الكتريكي حتمي است ، لذا كابلهاي ورودي به دستگاه بايد كاملا حفاظت شوند كه قطعات داغ وتيز و برنده با آنها تماس پيدا نكند و هر چند يك بار از نظر سالم بودن روپوش كنترل شوند .

هميشه بايد از وسايل كار وتجهيزات ايمني استاندارد استفاده كرد .

وقتي كابلهاي جوشكاري به دور دستگاه پيچيده شده باشد ، نبايد جوشكاري كرد زيرا ممكن است ميدان مغناطيس ايجاد شده در كابلهاي جوشكاري با مدار مغناطيسي درون ماشين تداخل كند .

بيشتر خطر آتش سوزي و پراكندن جرقه به اطراف است .

ترمينالها بايد كاملا عايق باشد و كابلها براحتي به آنها وصل و جدا شود . عايقكاري اين ترمينالها به وسيله پلاستيك صورت مي گيرد كه در مقابل آب و روغن مقاوم هستند شكل دستگاههاي جوشكاري حتما بايد داراي كابل مناسب اتصال به زمين باشند تا در مواقعي كه دستگاه از درون دچار عيب ونقص مي شود ، جوشكار از برق گرفتگي در امان باشد . از جوشكاري در جاهاي مرطوب و استفاده از انبرهايي كه عايق آنها آسيب ديده است يا كابلهاي بدون روپوش و معيوب بايد جداپرهيز كرد .

محل جوشكاري بايد خشك باشد و در صورتي كه زمين مرطوب است  ميان كفش جوشكار و زمين مرطوب بايد عايق مناسب قرار داد يا از چكمه هاي نفوذ ناپذير استفاده كرد .

توليد دود و گاز : قوس الكتريك با درجه حرارت بالاي خود به آساني دود و گاز و گرد وغبار توليد مي كند . اين ذرات به وسيله جريانهاي جابجايي هواي گرم ناشي از قوس الكتريكي به طرف ناحيه اي در اطراف صورت جوشكار منتقل مي شود . ميزان خطر اين ذرات و گازها براي سلامتي شخص به تركيب شميايي آنها بستگي دارد . حداكثر غلظتي كه يك جوشكار مي تواند در معرض آن قرار گيرد ، توسط سازمانهاي ذيربط تعيين و اعلام مي شود .

آلودگيهاي گازي

گازها معمولا از سوختن روپوش الكترود و فعل انفعالاتي كه در قوس صورت مي گيرد يا در نتيجه اشعه ماوراي بنفش و مادون قرمز بر هوا توليد مي شوند .

منو اكسيد كربن (CO): گازي است بي رنگ وبي بو كه از هوا سبكتر است و حداكثر مجاز آن (55-50) ميليگرم متر مكعب هوا است .

در جوشكاري با قوس الكتريكي به مقدار كم هنگام جوشكاري با الكترودهاي سلولزي و بعضي روشها ديگر مثل جوشكاري CO2 توليد مي شود . همچنين در جوشكاري قطعات رنگ شده و از سوختن ناقص مواد سوختني به وجود مي آيد. استنشاق گاز منواكسيد كربن موجب سرگيجه و تهوع و استفراغ و تاري

ديد چشم مي شود .

گاز كربنيك CO2 : به مقدار خيلي زياد در حدود 5000 ميليگرم در متر مكعب جاي اكسيژن هوا را اشغال مي كند و خود نيز مسموميت ايجاد مي نمايد.

اين گاز به مقدار قابل توجه از سوختن و تجزيه روپوش الكترود حاصل مي شود. اگر محلي كه در آن جوشكاري صورت مي گيرد . تهويه نشود , درصد اكسيژن هوا تقليل مي يابد و تنفس دچار اشكال مي شود .

اكسيدهاي ازت (NO- NO2- N2O3) : از تركيب اكسيژن و ازت موجود در هوا و بر اثر حرارت قوس الكتريكي اكسيدهاي ازت توليد مي شوند . حداكثر مجاز اين گازها در هوا 9 ميليگرم در متر مكعب است و هنگام جوشكاري در فضاي بسته و محلهايي كه تهويه مناسب ندارد مخاطره آميز است .

اوزنO3 :  اوزن از نظر شيميايي بسيار فعال است و اگر استنشاق شود , به ريه ها صدمه خواهد زد . اشعه ماوراي بنفش ناشي از قوس الكتريك باعث تبديل اكسيژن (O2 ) به ازون (O3 ) مي شود .

خوشبختانه اين گاز در اثر بر خورد و تماس با جامدات دوباره بهO3 تبديل مي شود و در صورتي كه از فيلتر عبور كند  بدون خطر خواهد شد .

بخارات فلزي و اكسيدهاي فلزي : بخاراتي كه هنگام جوشكاري پديد مي آيند يا از تبخير الكترود و روپوش آن منشا مي گيرند يا از فلزات مبنا يا آلودگيهاي ديگر مشتق مي شوند .

مغز فلزي الكترود از آلياژهاي متفاوت است و ممكن است مقداري منگنز و گاهي موليبدن و تعداد ديگر فلزات مانند كرم , نيكل , تنگستن , كبالت , آلومينيوم , مس , قلع و غيره , در تركيب الكترودها وارد شوند .

تركيبات اكسيژن زدا مثل فرومنگنز , فروسيلسيم , فروتيتانيوم و دي اكسيد تيتانيوم و بعضي الكترودهاي كم هيدروژن فلورايد و كربنات كلسيم و سديم و پتاسيم نيز وجود دارد .

استنشاق بخارات تازه تشكيل شده بسياري از اكسيدهاي فلزي روي , كادميوم , كرم , نيكل , مس و منگنز ممكن است به عارضه اي به نام تب بخارات فلزي منجر شود .

فراوانترين علت تب بخارات فلزي مربوط به فلز روي است كه هنگام جوشكاري با فلزات گالوانيزه عارض مي شود .

بخارات فلز كادميوم خطر جدي ايجاد مي كند و در موقع جوشكاري آلياژهاي كادميوم دار حتي در هواي آزاد ممكن است عارضه ريوي ايجاد شود . در اينجا يادآوري مي كنيم , گرچه جوشكاري شغلي مخاطره انگيز تلقي نمي شود , با وجود اين , استنشاق بخارات و گازهاي حاصل از جوشكاري ممكن است به تحريك مجازي تنفس منجر شود و مشكلاتي را به بار آورد . روي همين اصل , جوشكاران در دنيا از حقوق و دستمز بسيار بالايي بر خوردارند و مراقبتهاي زيادي براي سلامتي آنان به عمل مي آيد . نوشيدن شير پس از عمليات جوشكاري از متداولترين و معمولترين مراقبتها در جوشكاري است . پيشگيري از نظر گازهاي زيان آور , تهويه محيط كار است . حتي اگر جوشكاري در فضاي باز هم انجام مي شود , استفاده از نقاب مخصوص الزامي است تا از نفس گازهاي داغ كه بلافاصله از محل جوشكاري متصاعد مي شود , جلوگيري گردد .

چنانچه به علت ضرورت , كار جوشكاري در محيطهاي كوچك و سر بسته انجام مي شود , لازم است جوشكار از ماسك متناسب كه هواي سالم را با يك رشته لوله اي ديگر مكيده شود يا تهويه كامل محيط انجام گردد .

ذكر اين نكته ضروري است كه جوشكار نبايد كار را بدون لباس كار مناسب آغاز كند . پوشيدن لباس كار از جنس مناسب و بدور از چربي و آلودگي الزامي است .

تصالات در جوشكاري

براي هر نوع كار جوشكاري دو عامل عمده و اساسي مورد نظر است :

- به پايان رساندن جوش با حداقل قيمت

- مقاومت و استحكام كافي جوش در برابر نيرو

براي بدست آوردن دو عامل گفته شده به آگاهي از عوامل موثري نيازمنديم كه به صورت خلاصه در زير به آنها اشاره مي كنيم :

- نوع اتصال كه شامل زاويه- روت و لند است .

- نوع و اندازه الكترود

- نوع جريان- نوع قطب و اندازه شدت جريان

- طول قوس (ولتاژ قوس )

- سرعت جوشكاري

- حالات مختلف جوشكاري (سطحي- قائم- افقي و بالاي سر )

- عمليات بعد از جوش (تنش زدايي )

- آزمايش فلز جوش و اتصال

تعداد زيادي از عوامل گفته شده را مي توان از طريق نمونه هايي قبل از جوش اصلي آزمايش كرد .

درز جناقي (پخ هاي زاويه دار ) به اين منظور به كار مي رود كه فضاي مشترك بين دو قطعه اتصال از رسوب جوش كاملا پر شود (جوش كامل ) .

فاصله روت (ROOT )

فاصله درز دوقطعه شكلهاي زير فاصله يا اندازه روت را در اتصالات مختلف نشان مي دهند . هرچه زاويه كوچكتر باشد , اندازه روت بايد بيشتر گردد و بعكس , هرچه زاويه پخ بيشتر شود , از اندازه روت كاسته مي شود .

چنانچه فاصله روت زياد باشد , به كيفيت جوش صدمه وارد نمي شود ولي رسوب زيادتري براي كامل كردن جوش به كار مي رود كه در اين صورت  با افزايش قيمت و پيچيدگي بيش از حد روبرو خواهيم شد .

شكل(2) نشان مي دهد كه چگونه مي توان فاصله روت را با كاهش زاويه پخ زياد كرد . آماده كردن قبلي هر سه اتصال شكل زير  براي اجراي عمل جوشكاري زير پوشش استاندارد است (كيفيت مطلوب ) .

هنگامي كه يك طرف از درز جناقي دو طرفه كه مابين آنها Spacer به كار رفته است , جوش داده مي شود , با وسيله هاي مكانيكي (قلم تيز بر و غيره ) يا حرارتي بايد Spacer را تراشيده و سپس جوش طرف قرينه را آغاز كرد .

پاشنه جوش ياLand

اصولا در طراحي اتصال , مقداري از عمق فلز را پخ نمي زنند تا به اين وسيله از سوختن لبه هاي فلز جوشكاري شود . اين قسمت از فلز را پاشنه جوش يا Land مي نامند .

در اين گونه اتصال ها براي كيفيت بهتر جوش لازم است كه پس از پايان جوشكاري قسمت تحتاني (ريشه جوش ) را سنگ بزنيم و دوباره جوشكاري كنيم .

انواع پخ

لبه هاي اتصال را معمولا به اشكال مختلف پخ مي زنند و منظور از اين كار  مذاب كردن تمام سطح مشترك اتصال است (جوش كامل ) تا به توان حداكثر مقاومت را از آن به دست آورد . پخ ها به نامهاي مختلف مانند پخ V شكل يكطرفه , پخ V شكل دو طرفه , پخ J شكل , پخ U شكل و . . . ناميده مي شوند .

انواع مختلف پخ به شرايط جوش , جنس فلز و نوع روش جوشكاري بستگي دارد كه بيشترين اثرات آن در مسائل متالورژيكي است .

اندازه پروفيل جوش

در جوشهاي سر به سر بر آمدگي جوش از سطح ورق تا حدود 5/1 ميليمتر مناسب است . چنانچه اندازه آن بيشتر از اين مقدار باشد , نه تنها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست بلكه از نظر فيزيكي نيز صدماتي به اتصال و فلز جوش مي زند كه در استحكام آن موثر است مانند افزايش منطقه HAZ , پيچدگي و چقرمگي بيش از اندازه و غيره . عرض و ارتفاع جوش مطابق با استاندارد بايستي از طرف مهندسان ناظر كنترل شود .

محاسن جوش نسبت به ساير اتصالات مكانيكي

اتصال بعد از جوش خوردن يكپارچه مي شود در حالتي كه ساير اتصالات مكانيكي اين گونه نيستند از اين رو , جوشكار براي مهندسان , آرشيتكها , كارخانه ها و كارفرمايان داراي محاسني است كه در زير به مهمترين آنها اشاره مي كنيم :

- در وزن فولاد يا هر نوع فلز ديگر صرفه جويي مي شود

- به دليل يكپارچه شدن اتصال اندازه سطح مقطع كاهش مي يابد

- در اثر كاهش وزن , ستونها , فوندانسيونها , پايه ها و ديوارها كوچكتر مي گردند و به همان نسبت فضا بيشتر و سطوحي كه بايستي رنگ شوند , كمتر مي شود

- پليت هاي رابط با تقويت كننده ها كمتر مي شوند

- زمان كمتر براي طراحي و Lay out و اجراي عمل جوش صرف مي شود

- محل اتصال يكنواخت است و نماي بهتري دارد .

جوشكاري با گاز اكسي - استيلن- حالت سطحي

مهارت در جوشكاري با مشعل اكسي- استيلن , قطعاً نياز به تمرينات و عملياتي منظم دارد . اين عمليات عبارتند از : هدايت حوضچه مذاب بدون مفتول , توليد گرده جوش با مفتول و جوشكاري انواع مختلف اتصالات مي باشد كه آنها را بايد ابتدا , از حالت سطحي شروع نمايند .

هدايت حوضجه مذاب بدون مفتول

قطعه فلزي آهني انتخاب كرده كه ضخامت آن در حدود 5/1 تا 3 ميليمتر و طول آن تقريبا 125 ميليمتر باشد . سطح آن را از روغن , گرد و غبار يا ساير مواد زايد ديگر تميز مي كنيم . مشعل را روشن نموده شعله آن را به حالت خنثي تنظيم مي كنيم و مطابق شرحي كه بيان مي گردد , كار را ادامه مي دهيم :

1- نگهداري مشعل : مشعل را مي توان به دو طريق در دست گرفت , اما بستگي دارد به اين كه كدام طريق براي جوشكار, راحت تر باشد . هنگامي كه جوشكاري بر روي فلزات نازك انجام مي گيرد , اغلب ترجيح مي دهند مشعل را طوري در دست نگه دارند كه شيلنگها در قسمت بالاي مچ قرار گيرد (شبيه گرفتن قلم در دست ) .

روش ديگر نگهداري مشعل جوشكاري , شباهت به گرفتن چكش در دست دارد طوري كه انگشتان براحتي زير مشعل جوش قرار گيرند .

2-حالت و حركت مشعل : مشل را بايد به گونه اي بر روي قطعه كار نگه داشت كه نوك شعله با امتداد خط جوش , در قسمتي كه جوشكاري كامل شده است , زاويه 45 درجه پيدا نمايد .

چنانچه با دست راست كار مي كنيد , جوشكاري را بايد از لبه راست قطعه طوري شروع كنيد كه مخروط داخلي شعله خنثي , با سطح كار فاصله اي در حدود 3 ميليمتر پيدا كند . اشخاص چپ دست , از سمت چپ قطعه , مطابق آنچه گفته شد كار را انجام مي دهند . مشعل را بايد آن قدر در يك نقطه نگه داشت تا حوضچه مذاب به وجود آيد سپس اين حوضچه را بايد در تمام قطعه كار با حركت در آوردن دوراني مشعل به گونه اي كه توليد منحنيهاي بيضي شكل متداخل كند به جلو هدايت كنيم .

مشعل را نبايد جلوتر از حوضچه مذاب به حركت در آورد . پيشروي به سمت جلو بايد آهسته باشد تا فرصت كافي براي ذوب شدن فراهم آيد . اگر سرعت مشعل به سوي جلو , بيش از اندازه باشد , گرما به ميزان كفايت به قطعه كار نرسيده و فلز به طور كامل ذوب نمي شود . بر عكس اگر مشعل را در يك نقطه بيش از اندازه مورد لزوم نگه داريم قطعه كار سوراخ مي شود.

اصول آماده سازي قطعات براي جوشكاري

تنها شناسايي كارهاي ذكر شده و مواردي كه اين كارها موثر واقع مي شوند  براي ايجاد جوش خوب , كافي نيست و بايد زمينه هاي ديگري را در اين امر دخالت دارند تحت بررسي قرار داد . يكي از آنها كه تاثيري بسزا در كيفيت جوش دارد و اگر بخواهيم جوش بي غلط و صحيح داشته باشيم  بايد به اين امر توجه كافي بكنيم زيرا جوش بي عيب سبب ايجاد اطمينان در كار مي شود به طوري كه مي توان گفت : آماده كردن قبلي كار به گونه مناسب نيمي از عمل موفقيت آميز در جوشكاري است.

اولين اقدام براي اين منظور , تميز كردن صحيح محلهاي جوش كاري است لبه هاي قطعات جوش دادني كه در عمل ذوب همراه هستند , همچنين نواحي مجاور آنها بايد عاري از هرگونه زنگ زدگي , مواد زايد , رنگ و ناخالصي باشد.براي كار هاي جوشكاري پوششي لازم است سطح كار را تا حد سفيد شدن سنگ زد . اجراي اين كار بويژه در جوشكاريهاي پوششي كه احياي قطعات ساييده شده به كار مي رود , بسيار اهميت خواهد داشت .

در جوشكاريهاي پيوندي بايد آماده سازي لبه ها به گونه اي صورت گيرد كه تمام ضخامت قطعه كار تا ريشه جوش را شامل شود و براي اين منظور لازم است لبه قطعات كار را به طريقي مناسب آماده كنيم .

انواع درزهاي جوشكاري : بر حسب اين كه قطعات كار نسبت به يگديگر در چه وضعيتي قرار گرفته باشند , انواع درزهاي جوشكاري به وجود مي آيد كه ميتوان آنها را به سه گروه اصلي تقسيم كرد با توجه به شكلهاي زير عبارتند از:

- سر بسر (شكلهاي الف ) 2- گلويي (ب) 3- گوشه اي (ج) .

در اتصال سر بسر براي اين كه تمام ضخامت قطعه كار , تا ريشه جوش در عمل ذوب شود لازم است بين لبه دو قطعه فاصله اي در نظر گرفته شود كه اين فاصله به ضخامت قطعه كار بستگي خواهد داشت . در جوشكاري درزهاي طويل , قطعات در اثر انبساط حرارتي به سمت يكديگر كشيده

مي شوند از اين رو بايد براي حفظ فاصله لبه ها , قطعاتي كه ضخامت آنها تا 5 ميليمتر است قبلا خال جوش زده شود و سپس اقدام به جوشكاري كنند .

روش هدايت مشعل و مفتول

درز جوش خورده مناسب و با كيفيتي مطلوب به ميزان زيادي به هدايت صحيح مشعل و مفتول وابسته است . شايد نتوان يك روش قاطعي را براي هدايت مشعل و مفتول ارائه داد اما به طور كلي مي توان گفت كه هميشه حركت دادن آرام و يكنواخت مشعل را امتداد درز جوش , به نحوي است كه گرماي مشعل هر دو قطعه را به اندازه لازم گرم كرده با هم به دماي جوشكاري برساند .

در مواردي كه لازم باشد سطح بيشتري از قطعات كار , جوش داده شود و گرده جوش داراي پهناي بيشتري باشد بايد به مشعل همزمان با حركت خطي حركت جنبي نيز داده شود . در صنعت از دو روش هدايت مشعل (به سمت چپ و به سمت راست ) يا پيش دستي و پس دستي استفاده مي شود .

روش جوشكاري به سمت چپ (پيش دستي ) : در اين روش عمل جوشكاري از سمت راست به سمت چپ و در جهت جريان شعله جوش ادامه مي يابد .

قطعات فولادي كه ضخامت آنها تا 3 ميليمتر مي باشد , با اين روش جوش داده مي شود همچنين هدايت مشعل تا ضخامت 5/1 ميليمتر آرام و به طور مستقيم در امتداد درز جوش بوده و ضخامتهاي 5/1 تا 3 ميليمتر علاوه بر حركت مستقيم به مشعل حركت نوساني نيز داده مي شود تا بدين ترتيب تمام ضخامت قطعه كار , جوش داده شود .

در هر دو حالت مفتول را با فواصل زماني كوتاهي به حوضچه مذاب نزديك كرده از آن دور مي كنند . حركت بالا و پايين بردن مفتول بايد در حدي باشد كه در پرتو پوشش شعله جوش قرار گيرد . در اين صورت از اكسيده شدن سر مفتول سرخ شده جلوگيري خواهد شد . قطعات چدني و فلزات غير آهني را نيز با روش پيش دستي جوش مي دهند .

روش جوشكاري به سمت راست (پس دستي ) : در اين روش , عمل جوشكاري از سوي چپ به راست انجام مي گيرد و جريان شعله از طرف ديگر منطقه جوش را در مقابل نفوذ اكسيژن هوا محافظت مي كند به اين ترتيب به دليل آهسته و يكنواخت سرد شدن و عدم نفوذ اكسيژن درز جوش شكننده نمي شود و از استحكام كافي بر خوردار خواهد بود . در اين روش حركت مشعل فقط بايد به صورت يك خط مستقيم باشد چنانچه به آن حركت جنبي داده شود , حوضچه مذاب بزرگ مي شود و درقطعه كار سوراخ به وجود مي آيد .

جون حرارت مشعل در جوشكاري پس دستي همواره متوجه نقطه اي است كه قبلا جوش داده شده است , گرماي منطقه جوش افزايش مي يابد و همان عيب ياد شده كه امكان ايجاد سوراخ در قطعه كار است پيش مي آيد بنابراين براي جلوگيري از گرماي بيش از حد در منطقه جوش , از گرماي شعله به منظور ذوب بيشتر مفتول استفاده مي شود بدين ترتيب كه مفتول را به اندازه 3/1 ضخامت قطعه كار , پايين تر از سطح آن قرار داده در سطح مذاب حوضچه به آن حركت دوراني همراه با پيشروي داده مي شود .

از تكنيك جوش پس دستي فقط مي توان براي جوشكاري قطعاتي كه ضخامت آنها بيشتر از 3 ميليمتر باشد استفاده نمود . در اين روش كنترل حوضچه مذاب بر روي فلزات با ضخامت كم مشكل و گاهي غير ممكن است .

به دليل رويت حوضچه مذاب مي توان آن را يكنواخت گرم كرد و چون تمام ضخامت قطعه كار در جوش شركت مي كند , جوشكاري با اين روش نسبت به شيوه پيش دستي داراي استحكام بيشتري خواهد بود .

تجهيزات جوشكاري اكسي- استيلن

تجهيزات جوشكاري اكسي- استيلن عبارت است از :

يك مشعل جوش و يك سري سربك با اندازه هاي مختلف , دو عدد شيلنگ , (يكي قرمز براي استيلن و ديگري سبز يا سياه رنگ , براي اكسيژن) , دو رگولاتور , دو كپسول (يكي شامل گاز استيلن و ديگري گاز اكسيژن ) , به انضمام يك عينك ويژه جوشكاري با گاز همراه با شيشه هاي رنگي .

هنگامي كه ميزان جوشكاري زياد است از نظر صرفه جويي بهتر است به جاي استفاده از كپسول استيلن , ژنوراتور استيلن را به كار برند .

معمولا كپسولها را بر روي يك ارابه دو چرخ با زنجير مي بندند تا بتوانند تجهيزات جوشكاري را به مكانهاي لازم حمل كنند . چنانچه كپسولها در موقعيت ثابتي و نزديك ميز كار مي خواهند قرار گيرند , بايد با زنجير نمودن آنها به پايه يا كنار ديوار , از افتادن و صدمه خوردن رگولاتور ها و نيز انفجار احتمالي جلوگيري نمايند .

در كارخانجات و موسساتي كه واحدي به نام بخش جوشكاري دارد و در آن محل همواره عمليات جوشكاري زيادي صورت مي گيرد , كپسولهاي اكسيژن را در خارج از محيط كارگاه به وسيله جمع كننده يا كلكتور به يكديگر متصل نموده با لوله گاز را به محل جوشكاري هدايت مي كنند .

مشعلهاي جوشكاري

مشعل جوشكاري ابزاري است كه در آن گازهاي اكسيژن و استيلن را با نسبت صحيح مخلوط شده و از انتهاي بك به محلي كه بايد سوزانيده شود جريان مي يابد .

عموم مشعلهاي جوشكاري شامل : 1- شير ها 2- دسته مشعل 3- لوله اختلاط

4- پستانك و ساير ملزومات مي باشند .

مشعلها را در صنعت با طرحهاي مختلفي مي سازند ولي اساس كار آنها كنترل كامل شعله ضمن عمليات جوشكاري مي باشد . مهمترين انواع مشعلهاي جوشكاري عبارتند از :

مشعل انژكتوري (فشار ضعيف ) : در اين مشعل استيلن با فشار معمولي وارد لوله اختلاط شده و جريان اكسيژن به داخل محفظه اختلاط كشيده مي شود . از مشعل انژكتوري براي گاز استيلن با فشار كم ( حدود 07/0 bar و كمتر) استفاده مي شود .

مزيت مشعل فشار ضعيف در اين است كه چنانچه تغييراتي در جريان اكسيژن به وجود آيد , اين تغييرات در جريان استيلن اثر گذاشته در نتيجه نسبت اختلاط گازهاي اكسيژن و استيلن در حين جوشكاري ثابت خواهد ماند . انژكتور مشعلهاي مزبور سوراخ كوچك و ريزي به نام شيپوره (نازل ) دارد كه اطراف آن روزنه اي به شكل تاج دايره تعبيه شده است اكسيژن با فشار 1 تا 3 bar از سوراخ انژكتور خارج شده گاز استيلن را به درون محفظه اختلاط مي مكد .

مشعل فشار مساوي (فشار قوي ) : در اين نوع مشعلها گازهاي اكسيژن و استيلن (هيدروژن در جوش اكسي- هيدروژن ) با فشار مساوي وارد لوله اختلاط گرديده سپس از دهانه مشعل براي احتراق خارج مي شوند به عبارت ديگر , هر دو گاز به طور مستقل وارد محفظه اختلاط مشعل مي گردند . در مشعلهاي فشار قوي به گاز استيلن با فشار بالاتر نسبت به نوع انژكتوري نياز دارند كه آن را از كپسول استيلن تامين خواهند كرد و ضمنا استيلن به دست آمده از مولدهاي فشار متوسط نيز براي اين منظور مي تواند مورد استفاده قرار گيرد در صورتي كه مشعل انژكتوري را بايد در ژنراتورهاي استيلن با فشار پايين به كار گرفت .

هر دو نوع مشل جوشكاري تشريح شده مجهز به دو شير سوزني شكل مي باشند يكي براي تنظيم جريان اكسيژن و ديگري براي استيلن. در انتهاي مشعل دو عدد پيچ براي اتصال شيلنگها وجود دارد . به منظور جلوگيري از هر گونه خطري كه به سبب اشتباه بستن پيچها ممكن است پيش آيد پيچ مربوط به اكسيژن را راست گرد و پيچ مربوط به استيلن را چپ گرد تعبيه مي كنند .

قدرت مشعلهاي جوشكاري

چون در اكثر جوشكاريهاي اكسي- استيلن , گاز و استيلن با فشار مساوي از مشعل خارج مي شوند بدين سبب حدودا حجم گاز اكسيژن مصرفي را به ميزان 10% بيشتر , نسبت به حجم گاز استيلن در محاسبات كارگاهي دخالت مي دهند. در اين گونه موارد با استفاده از شماره سربك كه در محل مناسبي بر روي سر مشعل حك شده است عملا به نتيجه مطلوب كه همانا بر آورد حجم گاز اكسيژن مصرفي بر هر ساعت است دسترسي پيدا مي كنند .

مراقبت از مشعلهاي جوشكاري : هنگامي كه جوشكاري تمام شد مشعل را بايد به گونه اي مطمئن آويزان كنند تا به زمين نيفتد . شير هاي سوزني روي مشعل جوش ساختماني ظريف داشته كه در اثر اصابت با زمين امكان وارد شدن صدمه به آنها وجود دارد . گاهي شيرهاي سوزني مشعلهاي جوشكاري آزاد باز وبسته مي شوند و در چنين مواردي بايد با آچار مخصوص مهره حفاظ را كه روي ميله شير سوزني است تا حدي محكم كنند .

بك هاي جوشكاري

براي اين كه بتوان فلزات با ضخامتهاي مختلف را جوشكاري نمود  مشعل مجهز به سربك هاي مختلف مي باشد . شماره هاي بك از قطر سوراخ موجود در آن پيروي مي كند هر چه شماره بالاتر رود قطر سوراخ بك بزرگتر مي شود . ارقامي كه بر روي بك ها حك شده است به كارخانه سازنده آنها بستگي دارد . معمولي ترين سيستم شامل شماره هايي است كه به ترتيب آنها از 0 تا 15 است . در اين سيستم بزرگترين شماره بيشترين قطر بك را خواهد داشت .

مواظبت از سربك هاي جوشكاري : در بعضي مواقع ناچاريم بك را تعويض نماييم . اين عمل بايد با آچاري كه براي اين منظور در نظر گرفته شده است انجام گيرد . براي اين كار هيچگاه نبايد از ابزاري مانند انبردست استفاده كنند زيرا انبردست باعث خرايب شدن مهره بك ها شده آنها را بلا استفاده مي سازد .

- زماني كه مشعل گرم  است بك را نبايد تعويض نمود زيرا حرارت پيچها را منبسط كرده سربك در داخل مشعل خيلي محكم مي شود اگر قبل از اين كه بك به طور كامل سرد شود , سعي كنيم با نيروي زياد آنرا باز نماييم ممكن است باعث بريدن مقطع پيچ شده در نتيجه بك بلا استفاده گردد خارج ساختن پيچ شكسته و بريده شده خود مشكل جداگانه اي را به وجود خواهد آورد .

- براي به وجود آوردن جوش خوب لازم است بك همواره تميز نگهداشته شود . استفاده زياد و مداوم از مشعل باعث مي شود كه در مجراي بك  كربن (دوده ) تشكيل شود . بر طرف كردن اين دوده ها بايد با سوزنهاي مخصوصي كه بدين منظور تهيه شده است صورت گيرد . انتهاي بك هارا بايد با چوب مناسب و در زمانهاي مقتضي تميز نمود . كربنهاي داخل سوراخ نيز به وسيله سوزنهاي پاك كننده زدوده مي شود .

رگولاتورهاي فشار

ميزان فشار گاز اكسيژن در يك كپسول معمولي 40 ليتري پر شده از كارخانه سيلندر پركني تا bar 150 و در مورد كپسول پر گاز استيلن حل شده در استن تا bar 15 در نظر گرفته مي شود و مسلما جوشكاري و همچنين برشكاري گازي با چنين فشار بالايي امكانپذير نخواهد بود و روي همين اصل الزاما براي تجهيزات جوش گاز دستگاه تبديل و تقليل فشار كه اكثرا آن را رگولاتور فشار مي ناميم , بايد در نظر گرفته شود . فشار گاز با بزرگي و كوچكي مشعلي كه براي جوش دادن انتخاب شده , بستگي دارد و مقدار آن براي گاز اكسيژن از

5/2 تا 3 اتمسفر و براي گاز استيلن از 1/0 تا 7/0 اتمسفر متغير خواهد بود .

رگولاتور هاي فشار اكسيژن و استيلن داراي دو وظيفه عمده اند :

- فشار قوي داخل كپسول را به فشار كار تقليل دهد .

- از نوسان فشار جلوگيري كرده آن را در فشار هاي مختلف كپسول ثابت نگه دارد .

نگهداري صحيح رگولاتورهاي فشار : كاهندهاي فشار دستگاههاي حساسي هستند كه بايد در تمام اوقات از آنها به خوبي مراقبت نمود زيرا يك ضربه جزئي ممكن است آن را از تنظيم خارج كند . هنگامي كه رگولاتور از روي كپسول باز مي شود هرگز نبايد براي مدت زماني طولاني روي ميز كار و يا بر روي زمين قرار گيرد چون امكان دارد فرد يا افراد ديگري , تغييرات يا جابچايي ناخواسته اي در مورد آن صورت دهند و نصب شدن مجددش بر روي كپسول گاز باعث شكستن و خراب شدن اجزايش شود . اين نكات را بايد براي نگه داري درست و ايمن رگولاتورهاي فشار به كار گرفت :

- هميشه قبل از اين كه شير كپسول را باز كنيم , بايد پيچ تنظيم را امتحان نموده در خاتمه جوشكاري پيچ تنظيم را كاملا باز نگه داريم .

- از به كار بردن روغن در رگولاتورها بايد اجتناب كرده براي روغنكاري پيچ تنظيم فقط بايستي از صابون و گليسرين استفاده كنيم .

- از تعويض رگولاتورهاي اكسيژن و استيلن با يكديگر , جدا خوداري كنيم .

- اگر رگولاتور وظيفه خود را بخوبي انجام  نمي دهد , بايد آن را از قسمت گاز رساني باز نموده براي رفع عيب به تعمير كار متخصص ارائه دهيم .

- هنگامي كه فشار را از رگولاتور حذف كنيم و عقربه فشار سنج به سمت عقب بر نگردد بايد نسبت به اصلاح آن اقدام نمايند . مشكل بوجود آمده در اين حالت احتمالا مربوط به مكانيزم فنر داخل فشار سنج است كه در اثر اعمال فشار ناگهاني در مانومتر به وجود مي آيد .

- محل اتصال رگولاتور به كپسول بايد كاملا محكم بوده در آن ناحيه  نشتي گاز وجود نداشته باشد . چنانچه نشت گاز وجود داشت , فشار معقولي را به مهره به وسيله آچار مربوط به آن وارد كنيم اگر نشتي بر طرف نشد , رگولاتور را باز نموده محل نشيمنگاه رگولاتور و كپسول را تميز مي كنيم . در صورت ادامه نشتي دنده هاي كپسول و مهره رگولاتور را بايد بررسي كرد و در صورت خراب بودن بايد آن را اصلاح نمود .

رنگ مشخصه و اتصالات كپسولها

براي آنكه با يك نگاه , گاز داخل كپسول را تشخيص داد بدنه سيلندرها را بايد با رنگ استاندارد شده اي رنگ آميزي كنند همچنين براي جلوگيري از اشتباه بستن رگولاتور اكسيژن به گازهاي قابل اشتعال و ممانعت از استفاده رگولاتور يك گاز , براي گاز ديگر , اتصالات و دندانه هاي پيچهاي آنها را متفاوت ساخته اند .

از آنجايي كه اشتباه بستن شيلنگ يا لوله هاي اكسيژن به گازهاي قابل اشتعال ممكن است انفجار ايجاد نموده باعث بروز سانحه گردد , اتصالات آنها را به محل خروجي دستگاههاي تقليل فشار با قطر هاي مختلف انتخاب مي كنند و براي اكسيژن , پيچ راست گرد و جهت استيلن پيچ چپ گرد در نظر مي گيرند همچنين قطر داخلي شيلنگهاي اكسيژن را كمتر از قطر داخلي شيلنگهاي گازهاي سوختني انتخاب مي كنند .

نحوه تشكيل شدن شعله (روشن كردن مشعل )

براي روشن نمودن مشعل جوش اين مراحل بايد انجام شود :

- سربك مخصوص براي جوشكاري بر روي ورقي به ضخامت 3 تا 6 ميليمتر انتخاب نموده آن را به مشعل متصل مي نماييم .

- شير كپسولهاي اكسيژن و استيلن را باز نموده و فشار گاز را با توجه به اندازه سربك انتخابي تنظيم مي نماييم . در موقع باز كردن شير فلكه كپسول , هيچ گاه نبايد مقابل رگولاتور ايستاد . يكي از معايب رگولاتورها اين است كه در هنگام عبور گاز از درون آنها امكان پرت شدن شيشه و اصابت آن به سر وصورت جوشكار وجود دارد از اين رو در موقع باز كردن شير كپسول بايد به كناري ايستاد و بآهستگي آن را باز كرد .

- چون گاز اكسيژن و استيلن در داخل كپسولهاي مربوطه با فشار پر شده اند چنانچه شير آنها را باز نموده فشار كپسول دفعتا وارد رگولاتور شود به آن صدمه زده از حساسيت آن مي كاهد . شير پيچهاي تنظيم رگولاتور را براي فشار كاري مورد لزوم مي چرخانيم .

- شير استيلن روي مشعل را به اندازه ¾ دور باز كرده و فندك را در فاصله حدود 5/2 سانتيمتري انتهاي سربك نگه داشته آن را روشن مي كنيم .

اين كار را بايد سريع انجام داد تا از هدر رفتن گاز جلوگيري شود . اگر شير استيلن به قدر كافي باز نشده باشد شعله روشن شده با دود همراه خواهد بود . در اين حالت بايد فورا شير استيلن را به اندازه اي باز نمود تا شعله تمايل كمي را به پرش از سربك پيدا كند . هيچ گاه نبايد مشعل را با كبريت روشن كرد . اين عمل باعث مي شود انگشتان دست بيش از اندازه به سر مشعل نزديك شده  روشن شدن ناگهاني استيلن موجب سوزانيدن انگشتان جوشكار شود . روشن كردن مشعل بهتر است روي ميز كار انجام گيرد و سربك رو به پايين باشد . چنانچه سربك روبه بالا يا اطراف باشد ممكن است باعث سوزاندن فرد يا افرادي در نزديكي شما به جوشكاري مشغول است , هرگز نبايد جهت روشن نمودن مشعل از شعله مشعل او استفاده نمود زيرا با اين عمل ضمن اين كه براي كارش ايجاد مزاحمت مي شود امكان دارد سبب سوختگي دست يا پا و صورت او شود .

- زماني كه عمل جوشكاري در فضاهاي سر بسته مانند اتاقك , تانكر , بشكه يا اجسام ديگري كه داراي حجم كم است صورت مي گيرد اگر شعله خاموش شد نبايد براي روشن نمودن مجدد آن از فلز سرخ شده استفاده كرد , زيرا اين عمل باعث مي شود مقداري گاز نسوخته در فضا پخش شده و منفجر شود .

مشعل را بايد در فضاي باز مطابق معمول روشن كرد و براي ادامه جوشكار شعله را تنظيم نمود .

تنظيم شعله نوع خنثي : به محض روشن شدن استيلن , بايد شير سوزني روي مشعل و مربوط به گاز اكسيژن را بتدريج باز نمود تا يك مخروط سفيد رنگ به طور واضح نزديك سر مشعل ظاهر شود .

اين مخروط را مخروط آبي رنگ ديگري كه داراي درخشندگي كمتري است احاطه مي كند چنين شعله اي را شعله خنثي مي نامند . علت نامگذاري اين است كه چون چنين شعله اي هيچ نوع اثر شيميايي نا مطلوب در محل جوشكاري به جاي نمي گذارد از اين رو خنثي خواهد بود . مخلوط شدن گازهاي اكسيژن و استيلن براي ايجاد آن در لوله اختلاط بك به نسبت يك به يك مي باشد .

مخروط سفيد رنگ و درخشان شعله خنثي , طولي در حدود 5/1 تا 19 ميليمتر مي تواند داشته باشد كه ميزان آن بستگي به اندازه سربك خواهد داشت .

از شعله خنثي براي جوشكاري اغلب فلزات استفاده مي شود . هر نوع تغييري كه باعث شود اختلاط 1:1 را به هم بزند , خواص ويژه اي به شعله خواهد داد .

چنانچه مقدار بيشتري اكسيژن به مخلوط گازهاي جوشكاري اضافه شود , شعله اي به وجود مي آيد كه به آن اكسيد كننده گويند . اين شعله تا حدي به شعله خنثي شباهت داشته , با اين تفاوت كه مخروط داخلي آن قدري كوتاه تر و نوك تيز تر است و رنگ آن از سفيد درخشان به ارغواني مبدل مي گردد گاهي از اين شعله در لحيم سخت استفاده مي شود .

اگر مقدار گاز استيلن در مخلوط گازهاي جوشكاري بيشتر باشد آن را احيا كننده مي نامند . اين شعله بسادگي تشخيص پذير است , زيرا برخلاف شعله خنثي كه داراي دو مخروط متمايز است , دراي سه مخروط متمايز از همديگر مي باشد .

كاربرد شعله هاي مختلف (آزمايش شعله ها ) : در شروع جوشكاري براي تنظيم يك شعله صحيح با مشكل مواجه خواهيم شد , اما اگر مشخصات ويژه اي اكسيد كننده و احيا كننده را بدانيم , تنظيم شعله خنثي ساده خواهد شد .

شعله احيا كننده : ابتدا شير استيلن را باز كرده و شعله را روشن مي كنيم سپس به آن اكسيژن اضافه كرده تامخروطي به وجود آيد كه در مخروط سفيد رنگ ديگري را احاطه كند اين مخروط داراي وزش است و لبه هاي پر مانندي دارد , اين شعله را احيا كننده مي نامند .

شعله اكسيد كننده : اكنون شير اكسيژن روي مشعل را بيشتر باز نمود مشاهده خواهيم كرد مخروط سفيد رنگ , كوتاه شده و رنگ سفيد آن ارغواني و شعله همراه با صدا است . شعله مزبور را طوري روي قطه فلز مي گيريم تا مخروط آن با سطح فلز تماس حاصل نمايد . مشاهده خواهيم كرد ضمن ذوب شدن فلز  جرقه هاي زيادي به اطراف پراكنده شده و كف سفيد رنگي به شكل تفاله روي سطح فلز ظاهر مي شود . بعد از سرد شدن فلز داراي سطحي براق خواهد بود .

شعله خنثي : اكنون با تنظيم شير هاي مشعل سعي مي كنيم تا مخروط وسط كه داراي وزش است محو گردد و شعله خنثي ايجاد شود . بعد از آن كه شعله خنثي تشكيل شد , آن را بر روي يك قطعه فلز مي گيريم ملاحظه خواهيم كرد فلز مذاب به وجود آمده جرقه هاي خيلي ناچيزي داشته و به آرامي مانند شربت بر روي قطعه كار , جاري مي شود .

ابزارها و وسايل دستي جوشكاري گازي

براي اجراي جوشكاري و برشكاري با شعله گاز ابزارها و وسايلي غير از تجهيزات اصلي آن مورد نياز مي باشند كه مشخصات فني آنها را توضيح مي دهيم و عبارتند از :

فندك جوشكاري (آتش زنه ) : فندك جوشكاري ابزاري است كه براي روشن كردن مشعل جوش از آن استفاده مي شود . شعله اكسي استيلن را نبايد هيچ گاه با كبريت , كاغذ مشتعل يا امثال آن , روشن كرد , زيرا ضمن حرارت زياد , چون روشن شدن آن , دفعتا صورت مي گيرد و داراي شعله كشيده اي مي باشد ممكن است به دست يا لباسهاي شخص جوشكار اصابت نموده باعث سوختگي شود بنابراين به منظور محافظت وداشتن ايمني بيشتر بايد از فندكهاي سنگي يا الكتريكي استفاده كنند كه داراي دسته اي بلند و مسلط باشند .

عينك جوشكاري : شعله اكسي-استيلن نوري با شدت زياد و خيره كننده همراه با اشعه حرارتي توليد مي كنند كه اگر مستقيما به چشم جوشكار , بتابد امكان آسيب رسانيدن به نسوج چشم را به وجود مي آورد بنابراين به كار بردن يك عينك جوشكاري مناسب , با تيرگي و رنگ استاندارد ضروري خواهد بود . درجه تيرگي شيشه هاي عيك جوشكاري گاز بايد در حدي باشد كه بتواند نور شديد را كه در جريان جوشكاري ايجاد مي شود در مقابل چشمهاي جوشكار سد نمايد .

لباس ايمني جوشكاري گازي : به هنگام جوشكاري وبرشكاري با شعله هاي اكسي-استيلن استفاده از پيش بند چرمي و روپوش ويژه ضروري است –چنانچه پوشش مناسبي در موقع جوشكاري يا برشكاري با شعله گاز نداشته باشيم جرقه هاي پرتاب شده از فلزات مذاب سوراخهاي ريزي را در لباس به وجود مي آورند از اين رو هيچ گاه نبايد از پوشيدن و به كار بردن تجهيزات ايمني خوداري كنيم . گاهي در اثر خاموش شدن مشعل در حين جوشكاري , مواد مذاب زيادي به اطراف پخش مي شود كه اگر در اين هنگام لباس مناسب ايمني در بر نداشته باشيم ممكن است عواقب وخيمي به وجود آيد . استفاده از كلاه ايمني , در مواردي كه خطر پرتاب شدن ذرات داغ بر روي موهاي سر جوشكار يا برشكار , وجود دارد توصيه مي شود .